Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2010 г.                                                                                      №144

р.п. Пышма

Об утверждении Положения

«О порядке установки приборов учета тепловой энергии, расхода горячей и холодной воды и оплате гражданами услуг теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях, оборудованных приборами учета тепловой энергии и расхода воды (водосчетчиками), на территории Пышминского городского округа»

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307, Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167, основных направлений и механизма энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ, одобренных Решением Правительственной комиссии по реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.1998 N 3 постановляю:

1. Утвердить Положение "О порядке установки приборов учета тепловой энергии, расхода горячей и холодной воды и оплате гражданами услуг теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях, оборудованных приборами учета тепловой энергии и расхода воды (водосчетчиками), на территории Пышминского городского округа (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Пышминские вести".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на   заместителя главы администрации Пышминского городского округа по ЖКХ, строительству и газификации Обоскалова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                                  И.А. Чернышев

Приложение №1

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от 06 апреля 2010 г. №144

Положение

«О порядке установки приборов учета тепловой энергии, расхода горячей и холодной воды и оплате гражданами услуг теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях, оборудованных приборами учета тепловой энергии и расхода воды (водосчетчиками),

на территории Пышминского городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30.11.94, Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 и определяет порядок оплаты гражданами Пышминского городского округа услуг теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях, оборудованных приборами учета тепловой энергии и расхода воды.

1.2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

1.2.1. Жилое помещение - жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат в жилом доме, в специализированном доме (маневренном доме, доме ветеранов) или в ином строении, пригодные для постоянного проживания граждан, с установленными на них правами нанимателя (собственника) и членов его семьи, производящих оплату по одному лицевому счету.

1.2.2. Управляющая организация - МУ "Служба заказчика", товарищество собственников жилья, иная организация, управляющая жилищным фондом по поручению собственника либо лица, уполномоченного в соответствии с действующим законодательством.

1.2.3. Потребитель - абонент, наниматель или собственник жилого помещения, которому по договору теплоснабжения, водоснабжения или технического обслуживания жилого помещения теплоснабжающая, водоснабжающая или управляющая организация предоставляет услуги теплоснабжения, холодного и (или) горячего водоснабжения и водоотведения.

1.2.4. Поставщик - теплоснабжающая и (или) водоснабжающая организация, предоставляющая потребителю услуги теплоснабжения, холодного и (или) горячего водоснабжения и водоотведения.

1.2.5. Эксплуатация прибора учета - использование узла учета в соответствии с его назначением, техническое обслуживание и ремонт.

1.3. В жилых помещениях разрешается устанавливать приборы учета, включенные в государственный реестр средств измерений и допущенные к применению на территории Российской Федерации.

1.4. Установка приборов учета осуществляется по заявлению потребителя, которое подается в управляющую организацию (поставщику), на основании выданных поставщиком технических условий. Срок выдачи технических условий не должен превышать 10 дней с момента подачи заявления потребителем.

1.5. В выдачу технических условий входят:

1.5.1. Ознакомление потребителя с настоящим Положением и рекомендациями по установке приборов учета.

1.5.2. Выявление технической возможности установки приборов учета в жилом помещении по согласованию с потребителем, в том числе проверка технического состояния трубопроводов.

1.5.3. Определение типа и параметров необходимых приборов учета.

1.5.4. Составление и утверждение ответственным сотрудником поставщика и потребителем схемы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения жилого помещения с местом установки приборов учета.

1.6. Приобретение приборов учета теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения производится потребителем за свой счет согласно выданным поставщиком техническим условиям.

1.7. Монтаж приборов учета производится за счет потребителя специализированной организацией на основании договора и выданных технических условий.

1.8. Порядок подсчета тепловой энергии, суммарного расхода холодной и горячей воды на данном узле учета определяется в зависимости от установленного типа и количества приборов учета и указан в договоре.

При отсутствии в жилом помещении прибора учета хотя бы на одном из трубопроводов холодной (горячей) воды объем потребления холодной (горячей) воды, а также ее водоотведение определяется по нормативам потребления.

Объем водоотведения определяется как сумма объемов потребленной холодной и горячей воды.

1.9. Приборы учета подлежат регулярной периодической поверке службами Госстандарта Российской Федерации или организациями, имеющими соответствующую лицензию. Периодичность поверки определяется согласно технической документации на приборы.

1.10. Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и проведение плановых поверок приборов учета в существующих жилых помещениях производится по инициативе и за счет собственника либо нанимателя жилого помещения, проживающего на условиях социального найма (коммерческого найма).

1.11. Отсутствие прибора учета на вводе в дом не может являться основанием для отказа установки поквартирных приборов учета и проведения расчетов за потребление тепловой энергии и воды по их показаниям.

2. ПОРЯДОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ХОЛОДНОЙ И (ИЛИ) ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

2.1. Ввод приборов учета в эксплуатацию осуществляется по письменному заявлению потребителей (по форме, приведенной в Приложении 1 к Положению):

2.1.1. В теплоснабжающую (водоснабжающую) организацию для потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, присоединенных к наружным сетям теплоснабжения (водоснабжения).

2.1.2. В управляющую организацию для потребителей, проживающих в других жилых помещениях, не указанных в пункте 2.1.1.

2.2. Заявление подается:

- собственником жилого помещения;

- нанимателем жилого помещения в государственном (муниципальном) жилищном фонде, установившим приборы учета тепловой энергии, холодной и (или) горячей воды.

2.3. После установки приборов учета потребитель подает заявление в управляющую организацию (поставщику) для приемки счетчиков в эксплуатацию.

Управляющая организация совместно с поставщиком и организацией, осуществляющей монтаж прибора и наладку, а также заявитель в течение 10 дней после подачи заявления оформляют акт приемки в эксплуатацию по каждому прибору учета в трех экземплярах, по одному экземпляру для заявителя, управляющей организации и поставщика, по форме, установленной в приложении N 2.

В целях исключения случаев бесконтрольного демонтажа счетчика поставщик одновременно с подписанием акта приемки прибора в эксплуатацию производит опломбирование установки приборов учета.

2.4. При невыполнении технических условий и (или) несоответствии требованиям, предъявляемым к установке приборов учета, поставщик подает заявителю мотивированный отказ.

2.5. Управляющая организация (поставщик) одновременно с подписанием акта приема в эксплуатацию прибора учета совместно с заявителем вносят необходимые изменения в договор теплоснабжения, водоснабжения либо найма (технического обслуживания) жилого дома.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО И

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРАМИ

УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И РАСХОДА ВОДЫ

3.1. Расчет оплаты услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в помещениях, оборудованных приборами учета, производится по показаниям соответствующего прибора учета и действующим тарифам на данный вид услуги ресурсоснабжающих организаций, утвержденным в  соответствии с действующим законодательством.

3.2. Расчет оплаты услуг водоотведения производится исходя из суммы расхода холодной и горячей воды за оплачиваемый период и действующего тарифа на водоотведение ресурсоснабжающих организаций, утвержденного в  соответствии с действующим законодательством.

3.3. Начало срока оплаты по показаниям приборов учета считается с момента подписания акта приемки приборов учета в эксплуатацию.

3.4. При обнаружении неисправности прибора учета по любой из причин расчет за потребленную тепловую энергию, горячее, холодное водоснабжение и водоотведение производится по нормативу потребления за весь расчетный период.

3.5. В платежном документе должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество нанимателя (собственника) помещения;

- месяц оплаты;

- действующие тарифы на тепловую энергию, холодную и горячую воду и водоотведение (в рублях за Гкал (куб. м)).

В платежном документе должны содержаться графы, в которые потребитель будет заносить показания приборов учета отдельно по потреблению тепловой энергии, холодной и горячей воды и водоотведению.

Предоставление льгот и компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг (в части расчетов за полученную тепловую энергию, холодную и горячую воду и сброшенные сточные воды) потребителям производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Потребитель имеет право:

4.1.1. Устанавливать в квартире приборы учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, включенные в государственный реестр средств измерений, за свой счет, при этом плата за полученные услуги производится по показаниям приборов.

4.1.2. Отказаться от установки прибора учета и вернуться к прежней форме расчета за потребленную тепловую энергию и воду, при этом демонтаж выполняется за счет потребителя.

4.2. Потребитель обязан:

4.2.1. В течение суток сообщать управляющей организации (поставщику) о неисправностях и нарушениях в работе приборов учета, повреждениях пломбы.

4.2.2. Предоставлять представителям управляющей организации (поставщика) доступ к приборам при предупреждении потребителя по телефону или письменным извещением.

4.2.3. Самостоятельно регистрировать показания приборов и предоставлять их управляющей организации (поставщику) в установленные сроки.

4.2.4. Своевременно производить оплату за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение на основании показаний приборов учета.

4.2.5. Своевременно производить за свой счет регулярную периодическую поверку службами Госстандарта Российской Федерации или организациями, имеющими соответствующую лицензию. Периодичность поверки определяется согласно технической документации на приборы.

4.2.6. Замену прибора учета при его неисправности проводит потребитель за свой счет.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОСТАВЩИКА)

5.1. Права управляющей организации (поставщика):

5.1.1. Проверять целостность и работоспособность прибора учета.

5.1.2. Периодически проверять соответствие показаний приборов учета, предоставляемых потребителем.

5.2. Обязанности управляющей организации (поставщика):

5.2.1. Предоставлять коммунальные услуги согласно Правилам предоставления коммунальных услуг.

5.2.2. Доводить до сведения потребителей данное Положение и рекомендации по установке поквартирных приборов учета и расхода воды.

Приложение N 1

к Положению "О порядке установки

приборов учета тепловой энергии,

расхода горячей и холодной воды и

оплате гражданами услуг теплоснабжения,

холодного, горячего водоснабжения и

водоотведения в жилых помещениях,

оборудованных приборами учета

тепловой энергии и расхода воды

(водосчетчиками), на территории

Пышминского городского округа

Руководителю ___________________________

(наименование организации)

от _____________________________________

(Ф.И.О. гражданина)

проживающего по адресу: ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять приборы учета тепловой энергии  (расхода горячей

и холодной воды)  в эксплуатацию,  заключить  (внести  необходимые

дополнения и изменения в) договор теплоснабжения (водоснабжения) и

перевести расчеты по оплате за теплоснабжение  (холодное  и  (или)

горячее водоснабжение и водоотведение) с учетом показаний приборов

учета.

Обязуюсь   беспрепятственно  допускать   представителей  Вашей

организации  к  местам  установки  приборов учета  для контрольных

снятий показаний приборов.

О  времени  прихода  представителей   прошу  сообщить  заранее

по телефонам: домашний __________, рабочий _________ или письменно

не менее чем за 3 дня.

Подпись, дата

Приложение N 2

к Положению "О порядке установки

приборов учета тепловой энергии,

расхода горячей и холодной воды и

оплате гражданами услуг теплоснабжения,

холодного, горячего водоснабжения и

водоотведения в жилых помещениях,

оборудованных приборами учета

тепловой энергии и расхода воды

(водосчетчиками), на территории

Пышминского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:

______________________________________

(наименование организации и должности

______________________________________

лица, утверждающего акт)

________________ "__" ________________

(подпись)             (дата)

АКТ

ПРИЕМКИ ПРИБОРА УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Место установки: _________________________________________________

(адрес)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)

Измеряемая  среда:   тепловая  энергия,   горячая,  холодная  вода

(ненужное зачеркнуть).

Тип прибора: _____________________________________________________

Номер прибора: ___________________________________________________

Сертификат _______________________________________________________

(номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия)

Метрологический паспорт __________________________________________

(номер, кем выдан, дата,

дата последней поверки)

Дата последней поверки ___________________________________________

Показания прибора на день составления акта: ______________________

Установка прибора выполнена в соответствии с _____________________

(указать номер

документов и т.п.)

Особые отметки ___________________________________________________

(заполняется по необходимости)

Прибор  допускается  для  эксплуатации  в качестве  средства учета

тепловой  энергии,   расхода  горячей,  холодной  воды   (ненужное

зачеркнуть).

Прибор опломбирован пломбой ______________________________________

(название организации)

Установка прибора опломбирована пломбой __________________________

(название организации)

От установившей прибор учета организации _________________________

(должность, Ф.И.О., номер

телефона, подпись)

От теплоснабжающей (водоснабжающей) организации __________________

(должность, Ф.И.О.,

номер телефона,

подпись)

От управляющей организации _______________________________________

(должность, Ф.И.О., номер телефона,

подпись)

Гражданин ________________________________________________________

(Ф.И.О., номер телефона, подпись)