РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОАО "Проектный институт "Уралгражданпроект"

Инв. № 1067-10

Экз. №

## Заказчик:  Министерства строительства и ЖКХ

Свердловской области

Корректировка проекта генерального плана

Пышминского городского округа

Свердловской области применительно к р. п. Пышма

# Положения территориального планирования

Обозначение: 10.196.8534-00-ГП.П3 6

#### Генеральный директор						А.И. Чугункин

#### Технический директор						Г.Г. Котлов

Начальник МГП							В.А. Путилов

# Екатеринбург

2006

1.2. Состав проекта

| Книга, лист | Наименование, масштаб | Гриф секретн. | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Текстовые материалы |  |  |  |  |
| ПЗ 1 | Пояснительная записка | ДСП | 2933 | 1 книга |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка к разделу ИТМ ГО ЧС | ДСП | 2934 | 1 книга |
| ПЗ 3 | Материалы согласований | н/с | 829-10 | 1 книга |
| ПЗ 4 | Расчеты по инженерному оборудованию | н/с | 830-10 | 1 книга |
| ПЗ 5 | Расчеты по разделу ООС | н/с | 831-10 | 1 книга |
| ПЗ 6 | Положения о территориальном планировании | н/с | 1067-10 | 1 книга |
| - Графические материалы на ксерокопии |  |  |  |  |
| 1 | Схема положения города в системе расселения, М 1:25000 | Секретно | 4558 | 1 лист |
| 2-3 | Опорный план и схема комплексной оценки территории, М 1:5000 | ДСП | 2936 | 2 листа |
| 4-5 | Генеральный план, М 1:5000 | ДСП | 2937 | 2 листа |
| 6-7 | Схема транспортной инфраструктуры, М 1:5000 | ДСП | 2938 | 2 листа |
| 8-9 | Схема водоснабжения и водоотведения (ИТМ ГО ЧС), М 1:5000 | ДСП | 2939 | 2 листа |
| 10-11 | Схема энергоснабжения (ИТМ ГО ЧС), М 1:5000 | ДСП | 2943 | 2 листа |
| 12.-13 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:5000 | ДСП | 2940 | 2 листа |
| 14 | Схема прогнозируемого состояния окружающей среды, М 1:10000 | ДСП | 2941 | 1 лист |
| 15-16 | Проектный план ИТМ ГО ЧС, М 1:5000 | Секретно | 4587 | 2 листа |
| 17-18 | Схема водоотведения. Расчет диаметров (черновая схема в 1экз, архив института) | ДСП | 3039 | 2 листа |
| 3. Материалы генерального плана на электронном носителе |  |  |  |  |
| Диск 1 | Графические и текстовые материалы проекта | Секретно | 39с | 1 диск |
| Диск 2 | Графические и текстовые материалы проекта (для согласований) | ДСП | 11 | 1 диск |

| ------- | утверждаемая часть |
| --- | --- |

Перечень карт, входящих в комплект чертежей

| Наименование чертежа | Наименование карт, входящих в чертеж |
| --- | --- |
| Генеральный план, М (основной чертеж) | - карта использования территории населенного пункта с отображением границ земель различных категорий, - карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; - карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения; - карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, в границах городского округа; - карта границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения |
| Схема водоснабжения и водоотведения (ИТМ ГО ЧС) | - карты планируемого размещения объектов водоснабжения населения в границах населенного пункта; |
| Схема энергоснабжения (ИТМ ГО ЧС) | - карты планируемого размещения объектов электро-, тепло -, газоснабжения населения в границах населенного пункта; |
| Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | - карта с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий |
| Карта градостроитель-ного зонирования | - карта границ территориальных зон с обозначением регламентов таких зон; |
| Схема положения поселка в системе расселения | - карта использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории |
| Схема современного использования, планировочных ограничений и комплексной оценки территории. | - карта использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории - карта границ территорий объектов культурного наследия, - карта границ зон с особыми условиями использования территорий, - карта границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения - карта с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий; |
| Схема транспортной инфраструктуры | - карты планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного пункта |
| Схема современного состояния окружающей среды | - карта границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения на исходный год |
| Схема прогнозируемого состояния окружающей среды | - карта границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения на расчетные периоды. |
| Проектный план ИТМ ГО ЧС, | карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

стр.

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	 	 4

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	 	 5

3.	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

ФУНКЦОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	  	 6

4.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	 	8

5	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	      14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Пышминского  городского округа применительно к р.п. Пышма подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана Пышминского  городского округа применительно к р.п. Пышма (далее - генеральный план). Содержит цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Генеральный план разработан авторским коллективом мастерской генерального плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу Администрация Пышминского городского округа на основании задания, утверждённого Администрацией Пышминского городского округа и согласованного Министерством строительства и ЖКХ Свердловской области.

3. Территориальное планирование территории поселка осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Свердловской области (далее - область), муниципальными правовыми актами Пышминского городского округа (далее - округ) и направлено на комплексное решение задач развития округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

4. Генеральный план устанавливает:

1)	функциональное зонирование территории поселка;

2)	характер развития поселка с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

3)	направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4)	характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5)	характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

5. В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:

расчетный срок - 2020 год. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления округа исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в округе и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселка, приоритетных национальных проектов.

6. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории поселка, учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

7. Реализация генерального плана осуществляется в границах поселка на основании плана реализации генерального плана, разработанного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой округа в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

8. План реализации генерального плана является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития округа.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Основной целью документа территориального планирования муниципального образования – генерального плана р.п. Пышма является обеспечение устойчивого  развития.

Понятие «устойчивое развитие» определяется как гармоничное развитие производства, социальной сферы населения и окружающей природной среды.

Устойчивое развитие базируется на формулировании понятия потребностей населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а также выявлении ограничений, обусловленных состоянием технологии и организации общества, связанных со способностью окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.

Для достижения обозначенной цели необходимо:

1. 	обеспечение безопасности территории и предотвращение вредных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду;

2. 	сохранение и развитие системы природных и озелененных территорий;

3. 	улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение многообразия жилой застройки;

4. 	развитие общественных территорий, формирование системы общественных центров и комплексов социальной инфраструктуры поселка;

5.	 реорганизация и эффективное использование производственных территорий;

6. 	обеспечение надежности и безопасности систем транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории;

7. 	формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и привлекательной среды.

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Поселок Пышма расположен на юго-востоке области вдоль реки Пышма в 180 км к востоку по Сибирскому тракту от областного центра, на железной дороге Свердловск-Тюмень. Поселок Пышма является административным центром Пышминского городского округа Свердловской области. Приоритетным направлением  развития этого муниципального образования является сельское хозяйство.

Общая площадь земель пгт Пышма в границах поселка 1160 га,  дополнительно в ведении администрации поселка – 1047 га.

Численность населения на 01.01.2003 – 10,3 тыс. чел Проектная численность населения поселка при реализации предложений генерального на расчетный срок составит - 9,8 тыс. человек.

В пгт Пышму входит несколько жилых районов:  Первомайка, Кипрушкино,  Южный,  Центральный, Пимокатный.

Большое влияние на планировку поселка оказали рельеф и наличие рек. Улицы Ленина, 1 Мая, Куйбышева являются широтными и соединяют жилую часть поселка с промышленно-коммунальной зоной.

Главная улица поселка – ул. Кирова.

Общепоселковый центр, центральная площадь сложились в юго-западной части пгт Пышма (в Центральном ж.р.) на берегу р. Юрмач на пересечении улиц Куйбышева и Кирова. Здесь расположены основные здания административного, культурно-бытового назначения, учреждения здравоохранения, образования и т.д.

Формирование современной планировочной структуры поселка Пышма обусловлено историей его развития и природными особенностями местности. Рекой Пышма, р. Юрмач, железной и автомобильными дорогами поселок расчленен на несколько частей. Границей с севера и северо-запада служат магистральная железная и автомобильная дорога федерального значения Екатеринбург-Тюмень, отсекающая северную и западную части поселка от основной селитебной территории. Западная и южная граница – р. Юрмач, р. Пышма с зоной затопления; северо-восточная – лесной массив ГУСО.

Поселок окружают земли ОПХ "Пышминское", "Трифоновское".

Коммунально-складские, промышленные территории расположены на севере поселка, в центральном районе непосредственно внутри жилья, вытянутые полосой с северо-запада на юго-восток, отделяя жилой район Ощепково от Центрального жилого района поселка.

Серьёзным ограничением для развития поселка являются многочисленные санитарно-защитные зоны от предприятий и учреждений, расположенных на периферии и внутри селитебной территории

Предлагаемая планировочная модель поселка является развитием существующей. Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:

-	центр поселка;

-	основные планировочные оси;

-		функциональные зоны:

жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона объектов инженерной инфраструктуры, зона объектов автомобильного транспорта, коммунально-складская зона, зона рекреационного назначения, зона специального назначения (утилизационная), зона общего пользования.

Основными естественными планировочными осями организации поселка являются река Пышма, а также ее притоки – р. Юрмач,

Антропогенными планировочными осями выступают – полоса отвода железной дороги, участок федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень, намеченной к строительству в обход  территории поселка, и основная улично-дородная сеть поселка. При этом основными магистральными улицами станут: Кирова, Ленина, Лазо, Куйбышева, Тюменская - Комсомольская - Заводская, Кузнецова – Красноармейская, Гоголя -Объездная.

Общепоселковый центр формируется на исторически сложившемся месте вдоль ул. Кирова, где расположены административный центр, магазины, здание культурно-бытового обслуживания. На пересечении ул. Кирова с ул. Первомайской сформировалась общепоселковая площадь, на которую выходят здания районной администрации, прокуратуры, церкви.

На въезде в поселок на пересечении ул. Кирова предлагается построить торговый центр, рынок, автовокзал.

Кольцо общепоселковых улиц Кирова, Ленина, Гоголя, Лазо, Куйбышева, объединяя между собой жилые районы, является и структурообразующим в формировании системы центров культурно-бытового обслуживания. Вдоль него последовательно расположены общепоселковый центр, автовокзал, административные здания промышленных узлов, комплекс железнодорожного вокзала, спортивная школа, парк и больничный комплекс, культурный центр.

На берегу в излучине р. Юрмач, к югу от поселкового центра намечено строительство спортивной зоны поселка.

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилого фонда, замены ветхого жилого фонда и дальнейшего строительства на территории жилых районов:

- «Ощепково», «Южный», «Первомайка», с развитием усадебного жилого фонда за счет активного освоения слабо используемых территорий;

- «Центральный» с размещением двухэтажной блокированной и секционной жилой застройки  в центре района  и на свободной территории (после выноса площадки бывшей МУП "Коммунальное хозяйство") в районе ул. Строителей - пер. Больничный и усадебным строительством на уплотнении сложившейся застройки  и на свободных территориях на пе6риферии района.

За резервные площадки для жилищного строительства за расчетный срок принять для индивидуальной застройки:

- территории сельскохозяйственного назначения на запад и юг от района «Центральный»,

для малоэтажной секционной застройки (2-3 эт.):

-	части кварталов  вдоль ул. Кирова и ул. Строителей (жилой район «Центральный»);

В отношении производственной и коммунально-складской зон проектом предлагаются следующие основные мероприятия:

- размещение выносимых производственных объектов рассматривается в промышленных узлах «Северный» и «Восточный»

- предлагается формирование нового производственного узла к северо-западу  от района «Ощепково», где могут быть размещены предприятия логистики, стройиндустрии, а также выносимые из жилой застройки;

- предлагается упорядочение застройки сложившихся промышленных узлов  с формированием комплексной санитарно-защитной зоны производственных территорий;

- предусматривается формирование дорожной системы связей всех производственных зон с обеспечением выходов из поселка грузового автотранспорта вне жилой зоны, обеспечение максимальной доступности населения города до мест приложения труда;

- резервные площадки для территориального развития производственной базы поселка предусмотрены в промышленных узлах «Северный» (предприятия 3-4 класса вредности: строительной индустрии, транспортно-логистические, авторемонтные и автозаправочные, придорожный сервис) и «Восточный» (малые предприятия  безвредные или 5 класса вредности, связанные преимущественно с выполнением районообразующих функций)

Развитие зоны объектов инженерной инфраструктур предлагается путем:

- освоения Усть-Юрмачского месторождение подземных вод (МПВ) в составе Аксарихинского (скв. 1 р.э.) и Кипрушкинского (скв. 2 р.э.) водозаборных участков, расположенных в 5 км друг от друга на левобережье долины р. Пышма на отрезке от с. Тимохинское до д. Пылаева с эксплуатационными запасами) в размере 1020 м3/сут, в т.ч.:

- Аксарихинский участок	- 700 м3/сут;

- Кипрушкинский участок	- 320 м3/сут.

с выполнением комплекса  поисково-оценочных гидрогеологических работ, сооружения артезианских скважин, насосных станций I, II подъема,  резервуаров чистой воды, строительства от проектируемых и существующих скважин, включаемых в централизованную систему хоз-питьевого водоснабжения, подающих водоводов, станции водоподготовки

-	реконструкции существующих поселковых очистных сооружений хоз-бытовой канализации с полной биологической очисткой с увеличением производительности до 2300 м3/сут, развитие самотечно-напорной системы хоз-бытовой канализации поселка

-	строительства новых блочных котельных с переводом на топливо – природный газ, развития системы отопления и горячего водоснабжения застройки от поквартирных газовых водонагревателей, работающих на природном газе;

- строительства новой электроподстанции (ПС) Юрмач 110/10 кВ с питающими ее ВЛ110 кВ,

- строительства  РП-1 с запитывающими ВЛ 10 кВ;

- перевода подающего в поселок природный газ газопровода Талица-Пышма-Камышлов Д-300 мм на давление 2,5 МПа;

- развития системы газоснабжения поселка со строительством двух ГГРП и 11 ГРП;

- повышения надежности телефонной связи за счет увеличения норм по обеспечению жителей поселка номерами телефонной, факсимильной, компьютерной и др. видами связи.

Развитие зоны объектов автомобильного транспорта предлагается путем упорядочения  существующей улично-дорожной сети.  Предлагается строительство нового автовокзала на пересечении улиц Тюменской и Кирова. Проектом сохраняются существующие автозаправочные станции и предлагаются новые: на коммунальной территории по ул.Ленина – автозаправочная станция и станция технического обслуживания; на федеральной автодороге устройство комплекса транспортного обслуживания.

Зона специального назначения в границах поселка включает территорию кладбища, общепоселковых очистных сооружений. Существующее кладбище, расположенное к северо-западу от района «Центральный», рекомендуется закрыть в связи с тем,  что часть существующего жилья попадает в санитарно-защитную зону от него. Территория для размещения нового кладбища выбрана к северо-востоку от существующего кладбища

Проектом предлагается реконструкция существующих поселковых очистных сооружений без увеличения зоны санитарной охраны.

Организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом на существующий полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в 3,8 км северо-западнее поселка.

Проектом предлагается формирование зоны рекреационного назначения путем  более активного использования ландшафтно-рекреационного потенциала территории, основу которого составляют элементы естественной природной среды (р. Пышма и ее притоки, лесные массивы и луга, окружающие поселок.)  в систему озеленения поселка:

-	благоустройства общественных центров,

- 	расчистки и благоустройства береговых полос  рек;

-	организации прогулочных зон и зон отдыха на берегах р. Пышма и ее притоков.

-   строительство в спортивной зоне поселка стадиона, спортзала, бассейна.

| - 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ, - адресная привязка | - Единица измере- - ния | - Расчетный срок, |
| - Территория, границы | - га | - 1678,19 |
| - Новое жилищное строительство | - тыс. кв.м общей площади квартир | - 65,0 |
| - жилой район «Центральный» | - -"- | - 22,1 |
| - жилой район «Южный» | - -"- | - 3,1 |
| - жилой район «Ощепково» | - -"- | - 39,0 |
| - жилой район «Первомайка» | - -"- | - 0,8 |
| Убыль жилищного фонда, всего - в том числе: |  | - 10,8 |
| - по техническому состоянию |  | - 2,6 |
| - по реконструкции |  | - 1,0 |
| - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | - 7,2 |
| - РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ, - адресная привязка | - Единица измере- - ния | - Расчетный срок, |
| - Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (ввод) |  |  |
| - Детские образовательные учреждения - | - мест | - - |
| - Межшкольный учебно-производственный комбинат | - учащиеся | - 150 |
| - Общеобразовательные школы | - учащиеся | - - |
| - Школа искусств | - место | - 150 |
| - Профессиональное училище | - учащиеся | - 90 |
| - Больницы | - койка | - - |
| - Поликлиники | - посещений в день | - 10 |
| - Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | - человек | - 1230 |
| - Предприятия розничной торговли, всего, - в том числе: | - м2 торг. площ. | - 335 |
| - - продовольственных товаров | - м2 торг. площ | - 205 |
| - - непродовольственных товаров | - м2 торг. площ | - 130 |
| - Предприятия общественного питания | - мест | - 100 |
| - Рынок | - м² торговой площади | - 100 |
| - Предприятия бытового обслуживания населения | - рабочее место | - 70 |
| - Прачечные | - кг белья в смену | - 800 |
| - Приёмный пункт химчистки | - кг вещей в смену | - 120 |
| - – Досуговый центр | - мест | - 400 |
| - - Библиотеки | - тыс. ед. хранения / читат. место | - 7,4/22 |
| - Физкультурно–спортивные сооружения (территория) | - га | - 4,6 |
| - Спортивные залы общего пользования | - м² площади пола | - 252 |
| - Бассейны крытые и открытые | - м² зеркала воды | - 200 |
| - Отделение связи | - объект | - 2 |
| - Гостиницы | - мест | - 29 |
| - Бани | - мест | - 14 |
| - Пожарное депо | - пожарный автомобиль | - 2 |
| - Кладбище | - га | - 3,0 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |
| - Строительство поселковых дорог | - км | - 1,0 |
| - Строительство главных улиц поселка | - км | - 1,75 |
| - РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ, - адресная привязка | - Единица измере- - ния | - Расчетный срок, |
| - Строительство основных улиц в жилой застройке | - км | - 6,75 |
| - Строительство путепроводов | - Ед. | - 1 |
| - Строительство гаражей для индивидуального автотранспорта | - Ед. | - 160 |
| - Строительство станций техобслуживания | - Ед. | - 2 |
| - Строительство автозаправочных комплексов | - Ед. | - 2 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |
| - Водоснабжение |  |  |
| - Строительство водозаборных сооружений (освоение перспективных участков МПВ – Аксарихинский и Кипрушкинский) | - т.мз /сут | - 1,02 |
| - Строительство насосной станции II подъема , станции водоподготовки | - тмз/сут | - 1,02 |
| - Сооружение резервуаров чистой воды | - мз | - 2х700 |
| - Строительство централизованной системы водоснабжения поселка |  | - Х |
| - Водоотведение |  |  |
| - Реконструкция существующих поселковых очистных сооружений хоз-бытовой канализации с полезной производительностью: | - тмз/сут | - 2,03 |
| - Строительство насосных станций перекачки | - шт. | - 11 |
| - Развитие системы хоз-бытовой канализации поселка |  | - Х |
| - Электроснабжение |  |  |
| - Строительство электроподстанции «Юрмач» 110/10кВ с запитывающими ВЛ 110кВ |  | - Х |
| - Строительство РП | - шт. | - 1 |
| - Теплоснабжение |  |  |
| - Строительство блочных котельных | - шт. | - 4 |
| - Газоснабжение |  |  |
| - Перевод газопровода –отвода к поселку Д300мм на давление 2,5МПа |  | - Х |
| - Строительство головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) | - шт | - 2 |
| - Строительство ГРП | - шт | - 14 |
| - Развитие системы газоснабжения поселка |  | - Х |
| - Связь |  |  |
| - РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ, - адресная привязка | - Единица измере- - ния | - Расчетный срок, |
| - -Развитие стационарной телефонной сети поселка со 100% обеспеченностью населения - -Развитие оптико-волоконной сети поселка |  | - Х |
| - Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |
| - Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха - Разработка проекта организации и благоустройства СЗЗ предприятия с целью доказательства возможности сокращения размера нормативной СЗЗ | - кол-во - предпр. | - 3 |
| - Изменение границ предприятий с целью организации нормативной СЗЗ | - кол-во - предпр. | - 4 |
| - Внедрение технологических мероприятий по сокращению выбросов предприятиями вредных веществ в атмосферу | - кол-во - предпр. | - 3 |
| - Вынос предприятий на новую площадку | - кол-во - предпр. | - 6 |
| - Мероприятия по охране и восстановлению почв - Биологическая рекультивация территории бывшего Пышминского лесхоза | - га | - 16,50 |
| - Строительство скотомогильника (биотермической ямы) | - кол-во | - 1 |
| - Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод |  |  |
| - Организация ЗСО 1,2,3 поясов артезианских скважин Усть-Юрмачского МПВ | - кол-во | - 1 |
| - Мероприятия по инженерной подготовке территорий |  |  |
| - Сплошная подсыпка - - площадь - - объем | - га - тыс. м³ | - 39,50 - 0,45 |
| - Строительство сетей дождевой канализации - - закрытых - - открытых | - м - м | - - - 45,95 |
| - Строительство очистных сооружений дождевой канализации: - поселковых | - шт. | - 3 |
| - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: |  |  |
| - строительство дамб обвалования | - м | - 5500 |
| - Техническая рекультивация территории бывшего Пышминского лесхоза | - га | - 16,50 |
| - Сплошная подсыпка - площадь | - га | - 3,00 |
| - Благоустройство прибрежной полосы р. Юрмач | - км | - 3,70 |

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций

Источники чрезвычайных ситуаций природного характера:

- Затопление весенне-осенним или дождевым паводком испытывают территории индивидуальной жилой застройки, прилегающие к пойменным участкам реки Пышмы и частично объекты инженерной инфраструктуры. Площадь вновь осваиваемых участков, расположенных в зоне 1% паводка составляет - 3 га.

Защита застройки от затопления весенне-осенним паводком редкой повторяемостью – 1%, 5% обеспеченностью (1 раз в 100, 20 лет) предлагается с применением двух основных мероприятий:

- сплошной подсыпки минеральным грунтом до незатопляемых отметок (наиболее предпочтительный вариант);

- посредством создания дамбы обвалования с незатопляемыми вертикальными отметками по гребню (в случае невозможности создания сплошной подсыпки).

Строительство дамб предусматривается на участках:

- по ул. Береговой- ул. Сушинских (левый берег р. Пышма- правый берег р. Юрмач), протяженностью 4000 м;

- по пер. Юрмач - ул. Объездная (левый берег р. Юрмач), протяженностью 1500 м.

Общая протяженность защитных сооружений составит 5500 м.

- Подтопление высоким уровнем грунтовых вод.

Приоритетным мероприятием по защите застройки от подтопления является обеспечение поверхностного водоотвода.

- Природные пожары

На территории поселка и прилегающей к нему территории возможно возникновение лесных и торфяных пожаров.

Мероприятия по противопожарному устройству включают:

- Предупредительные мероприятия средствами наглядной агитации.

- Меры по ограничению распространения пожаров:

-	устройство противопожарных барьеров, разрывов;

-	создание пожароустойчивых  опушек, полос из лиственных пород;

-	расчистка полос от захламленности и хвойного подроста;

-	устройство минерализованных полос, вдоль дорог, по просекам;

-	уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами;

- на торфяниках – разбивка торфяника на карты дренажными канавами с целью локализации пожара.

- Меры по организации лесопожарной службы

- Мониторинг пожарной опасности в лесах.

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Возможное заражение при аварии на химически опасном объекте очистных сооружениях поселка в связи с использованием в технологии очистки хлора и наличии склада хлора (3,0 т). Глубина зоны возможного заражения составляла 4,2 км.

С переводом на гидрохлорид натрия и электролиз,  очистные сооружения не будут являться источником чрезвычайной ситуации техногенного характера

Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана

Мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселка: 
- разработка и утверждение плана реализации генерального плана; 
- разработка и утверждение правил землепользования и застройки городского округа

- подготовка документации по планировке территории; 
- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2003 | Расчетный срок 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границе посёлка | га | 1160,0 | 1678,19 |
|  | в том числе территории: - жилых зон | га/кв.м/ чел. | 389,0/377,7 | 541,5/552,6 |
|  | из них: среднеэтажные жилые дома малоэтажные жилые дома, в т.ч.: индивидуальные жилые дома | - " - - " - | 0,5/- 19,9/19,3 368,6/357,9 | 0,5/0,5 37,2/38,0 503,8/514,1 |
|  | - общественно-деловых зон - рекреационных зон - зон инженерной и транспортной инфраструктур - производственно-коммунальных зон - зон сельскохозяйственного назначения - иных зон | - " - - " - - " - - " - - " - - " - | 23,0/22,3 212,4/206,2 282,4/274,2 130,2/126,4 89,0/86,4 34,0/33,0 | 30,0/30,6 496,3/506,4 317,2/323,7 120,86/123,3 125,0/127,6 47,1/48,1 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования, всего | - " - | 227,9/221,2 | 303,7/309,8 |
|  | из них: - зеленые насаждения общего пользования - улицы, дороги, проезды, площади - прочие территории общего пользования | - " - - " - - " - | 2,2/2,1 193,0/187,4 32,7/31,7 | 24,7/25,2 247,0/252,0 32,0/32,7 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | % | 0,03 | 0,03 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,06 | 0,07 |
| 1.5 | Из общей территории: - земли государственной собствен. - земли частной собственности | га - " - | 1029,0 131,0 | н.д. н.д. |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 10,3 | 9,8 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилых зон | чел/га | 26,5 | 18,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м общей площади квартир | 220,8 | 275,0 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1,3 | 1,2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир |  | 210,0 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего в том числе: - государственной и муниципальной собственности - частной собственности | - " - - " - - " - |  | 10,8 - 10,8 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: - по техническому состоянию - по реконструкции - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - " - - " - - " - |  | 2,6 1,0 7,2 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство, всего | тыс. кв.м общей площади квартир / % |  | 65,0/100 |
|  | в том числе: - двухэтажная секцион. застройка - двухэтажная блокированная застройка - индивидуальная застройка | - " - - " - - " - |  | 16,0/25,0 4,0/5,0 45,0/70,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Профессиональное училище | уч-ся | 108 | 200 |
| 4.2 | Дом детского творчества | - " - | 500 | 500 |
| 4.3 | Детская юношеская спортивная школа | место | 120 | 120 |
| 4.4 | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | место | 344/34 | 344/34 |
| 4.5 | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | уч-ся | 1630/160 | 1630/150 |
| 4.6 | Поликлиники, всего/1000 чел. | посещений в смену | 330/32 | 340/35 |
| 4.7 | Аптеки | объектов | 4 | 4 |
| 4.8 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | кв.м на 1 реб. до 1 года | 168 | 168 |
| 4.9 | Детский дом | место | 44 | 44 |
| 4.10 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория, всего/1000 чел. | га | 2,28/0,22 | 6,9/0,7 |
| 4.11 | Спортивные залы, всего/1000 чел. | кв.м площ. пола | 336/33 | 588/60 |
| 4.12 | Бассейны, всего/1000 чел. | м2 зеркала воды | - | 200/20 |
| 4.13 | Дом культуры, досуговый центр, всего/1000 чел. | место | 750/74 | 800/80 |
| 4.14 | Библиотека | тыс. ед. хранения | 36,7/3,6 | 44,1/4,5 |
| 4.15 | Торговый центр | тыс. кв.м общ. площади | - | 3,0 |
| 4.16 | Предприятия торговли, всего/1000 чел. | м2 торговой площади | 4510/94 | 3620/280 |
| 4.17 | Рыночный комплекс | м2 торговой площади | 150/15 | 250/24 |
| 4.18 | Военный комиссариат | объект | 1 | 1 |
| 4.19 | Телеграф | объект | 1 | 1 |
| 4.20 | Банк, сбербанк | объект | 1 | 1 |
| 4.21 | Отделение связи | объект | 1 | 3 |
| 4.22 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | место | 235/23 | 390/40 |
| 4.23 | Учреждения бытового обслуживания, всего/1000 чел. | раб. место | 20/2 | 90/9 |
| 4.24 | Прачечная, всего/1000 чел. | кг белья в смену | - | 800/80 |
| 4.25 | Приёмный пункт химчистки, всего/1000 чел. | кг вещей в смену | - | 120/11,4 |
| 4.26 | Баня, всего/1000 чел. | место | 36/3,5 | 50/5 |
| 4.27 | Гостиница, всего/1000 чел. | место | 31/3,0 | 60/6 |
| 4.28 | Жилищно-эксплуатационная база | объект | 1 | 1 |
| 4.29 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | 4 | 6 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 31,0 | 40,5 |
|  | в том числе: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке: основные | - " - - " - - " - | 10,0 15,0 6,0 | 11,0 16,75 12,75 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 15,0 | 16,0 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |
|  | в том числе: - постоянного хранения - временного хранения | маш. мест - " - | 215 50 | 375 200 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление, всего | тыс. куб.м/ сут. |  | 2,835 |
| 6.2 | Водоотведение | - " - |  | 2,268 |
| 6.3 | Электропотребление на коммунально-бытовые нужды | МВт |  | 6,5 |
| 6.4 | Расход газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м / год | - | 25,412 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | ГКал/час МВт | - | 72,2 83,9 |
|  | в т.ч. от централизованной системы | - " - | - | 27,6 32,14 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3/год тыс. тонн | - | 15,64 3,94 |
|  | в том числе утилизируемых |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по инженерной подготовке территории |  |  |  |
| 7.1 | Защита от затопления дамбами обвалования | км | - | 5,50 |
| 7.2 | Сплошная подсыпка | га | - | 42,50 |
| 7.3 | Рекультивация свалки лигнина | га | - | 16,50 |
| 7.4 | Благоустройство берега | км | - | 3,70 |
|  | Сети и сооружения по отводу и очистке поверхностных стоков |  |  |  |
| 7.5 | Открытая дождевая канализация | км | - | 37,60 |
| 7.6 | Закрытая дождевая канализация | км | - | 1,94 |
| 7.7 | Очистные сооружения открытого типа | ед. | - | 3 |
| 8 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 16,5 |
| 8.2 | Уровень шумового воздействия | дБ | - | - |
| 8.3 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | 16,5 |