РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОАО "Проектный институт "Уралгражданпроект"

ДСП

Инв.№ 2933

Экз. №

## Заказчик:  Министерства строительства и ЖКХ

Свердловской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К  Р.П. ПЫШМА

# Пояснительная записка

Обозначение: 10.196.8534-00-ГП.П31

#### Генеральный директор						А.И. Чугункин

#### Технический директор						Г.Г. Котлов

Начальник МГП							В.А. Путилов

# Екатеринбург

2006

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

МАСТЕРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В СОСТАВЕ:

Управляющий проектом					Путилов В.А.

Архитектурно-планировочная часть:

Главный архитектор проекта					Путилов В.А.

Ведущий архитектор						Теплоухова Л.Л.

Экономика:

Руководитель бригады						Беляева З.А.

Транспорт:

Ведущий инженер						Маслова И.В.

Инженерная инфраструктура:

Руководитель бригады						Антонова И.С.

Инженерная подготовка территории:

Руководитель группы						Заика С.В.

Охрана окружающей среды:

Руководитель группы						Заика С.В.

Графическое оформление проектных
          материалов:

Инженер								Куликова Г.В.

Состав проекта

| Книга, лист | Наименование, масштаб | Гриф секретн. | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Текстовые материалы |  |  |  |  |
| ПЗ 1 | Пояснительная записка | ДСП | 2933 | 1 книга |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка к разделу ИТМ ГО ЧС | ДСП | 2934 | 1 книга |
| ПЗ 3 | Материалы согласований | н/с | 829-10 | 1 книга |
| ПЗ 4 | Расчеты по инженерному оборудованию | н/с | 830-10 | 1 книга |
| ПЗ 5 | Расчеты по разделу ООС | н/с | 831-10 | 1 книга |
| ПЗ 6 | Положения о территориальном планировании | н/с | 1067-10 | 1 книга |
| - Графические материалы на ксерокопии |  |  |  |  |
| 1 | Схема положения города в системе расселения, М1:25000 | Секретно | 4558 | 1 лист |
| 2-3 | Опорный план и схема комплексной оценки территории, М 1:5000 | ДСП | 2936 | 2 листа |
| 4-5 | Генеральный план, М1:5000 | ДСП | 2937 | 2 листа |
| 6-7 | Схема транспортной инфраструктуры, М1:5000 | ДСП | 2938 | 2 листа |
| 8-9 | Схема водоснабжения и водоотведения(ИТМ ГО ЧС), М1:5000 | ДСП | 2939 | 2 листа |
| 10-11 | Схема энергоснабжения (ИТМ ГО ЧС), М1:5000 | ДСП | 2943 | 2 листа |
| 12.-13 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:5000 | ДСП | 2940 | 2 листа |
| 14 | Схема прогнозируемого состояния окружающей среды, М 1:10000 | ДСП | 2941 | 1 лист |
| 15-16 | Проектный план ИТМ ГО ЧС, М 1:5000 | Секретно | 4587 | 2 листа |
| 17-18 | Схема водоотведения. Расчет диаметров (черновая схема в 1экз, архив института) | ДСП | 3039 | 2 листа |
| 3. Материалы генерального плана на электронном носителе |  |  |  |  |
| Диск 1 | Графические и текстовые материалы проекта | Секретно | 39с | 1 диск |
| Диск 2 | Графические и текстовые материалы проекта (для согласований) | ДСП | 11 | 1 диск |

| ------- | утверждаемая часть |
| --- | --- |

Перечень карт, входящих в комплект чертежей

| Наименование чертежа | Наименование карт, входящих в чертеж |
| --- | --- |
| Генеральный план, М (основной чертеж) | - карта использования территории населенного пункта с отображением границ земель различных категорий, - карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; - карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения; - карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, в границах городского округа; - карта границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения |
| Схема водоснабжения и водоотведения (ИТМ ГО ЧС) | - карты планируемого размещения объектов водоснабжения населения в границах населенного пункта; |
| Схема энергоснабжения (ИТМ ГО ЧС) | - карты планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газо- снабжения населения в границах населенного пункта; |
| Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | - карта с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий |
| Схема положения города в системе расселения | - карта использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории |
| Схема современного использования, планировочных ограничений и комплексной оценки территории. | - карта использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории - карта границ территорий объектов культурного наследия, - карта границ зон с особыми условиями использования территорий, - карта границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения - карта с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий; |
| Схема транспортной инфраструктуры | - карты планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного пункта |
| Схема прогнозируемого состояния окружающей среды | - карта границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения на исходный год - карта границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения на расчетные периоды. |
| Проектный план ИТМ ГО ЧС, | - карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

стр.

1. ВВЕДЕНИЕ ……………………….………………………………………… 		6

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  И  КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА  		7

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ……………….…………………………………. 		8

3.1. Климат …………………………………………………....................	   	8

3.2. Рельеф и гидрография ………………………………………………	9

3.3. Геологические условия …………………………………………….		10

3.4. Гидрогеологические условия ………………………………………			11

3.5. Инженерно-строительный анализ …………………………………		11

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ …………………………….. .…………… 		12

4.1. Архитектурно-планировочная характеристика

современной застройки ………………………..…………………...12

4.2. Современное использование территории ……………...................		14

4.3. Жилой фонд ……………………………………….……. ………….		16

4.4. Учреждения и предприятия обслуживания ……………………….		18

4.5. Внешний транспорт, улично-дорожная сеть

и общественный транспорт …..…………………………………….		21

4.6. Инженерное оборудование …………………………….  ………….	23

4.7. Состояние окружающей среды …………………………………….		30

5. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ………..………….. 		45

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ, НАСЕЛЕНИЕ …….……………		50

6.1. Экономическая база развития ……… …………………. …………		50

6.2. Расчет численности населения …………………………………….		60

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ…… 		62

7.1. Комплексная оценка территории, территориальные ресурсы ……	62.

7.2. Проектная организация территории …………………..  …………		63

7.3. Жилищное строительство ……………………………… …………		72

7.4. Развитие социально-культурного комплекса …………  …………		76

7.5. Организация транспортного обслуживания …………..  …………		85

7.6. Развитие комплекса инженерного обеспечения

поселка .………………………………………………….  …………		88

7.7. Инженерная подготовка территории, водоотвод ……  ………….		102

7.8. Охрана окружающей среды …………………………… ………… 		105

7.9. Прогноз распределения земель ………………………. …………. 		121

8. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА     		122

9. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

ПОСЕЛКА НА ПРОЕКТНЫЙ СРОК ……………………………………. 		123

10.. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ……………………  		128

11. ПРИЛОЖЕНИЕ …………………………………………………………..  		133

1. Введение

1.1. Проект генерального плана п.Пышма разработан авторским коллективом мастерской генерального плана института "Уралгражданпроект" (договор № 196-8534) по заказу Министерства строительства и ЖКХ на основании архитектурно-планировочного задания, выданного Заказчиком.

1.2. Цель работы.

Основной целью работы является подготовка предложений по перспективному социально-экономическому и градостроительному развитию п. Пышма в рыночных условиях развития экономики.

1.3. При разработке проекта использованы следующие нормативные и проектные материалы:

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-01;

- Генеральный план р.п.Пышма, выполненный институтом "Свердловскгражданпроект" в 1977 году;

- Проект районной планировки Пышминского административного района, выполненный институтом "Свердловскгражданпроект" в 1976 году;

- Проект поселковой черты, разработан институтом "Коммунхоз" в 1993 году (не утвержден);

- Эскиз застройки северо-западного района р.п.Пышма, разработан Областным отделом архитектуры в 1978 г.;

- Эскиз П и З микрорайона № 2 и центра р.п.Пышма, разработан Областным отделом архитектуры в 1985 г.;

- Схема хоз-питьевого водоснабжения и хоз-бытовой канализации р.п. Пышма, разработана институтом "Водоканалпроект" в 1989 г.;

- Схема развития и реконструкции электросетей 10 кВ р.п. Пышма, разработана Уральским отделением института "Сельэнергопроект" в 1991 г.;

- Схема газоснабжения р.п.Пышма, разработанная ОАО институт "ГипроНИИгаз" в 2002 г.;

- Проект канализационного коллектора в м-не № 2 р.п.Пышма, разработан ООО институт "Уралагропромпроект" в 2002 г.;

- Проект водоснабжения р.п.Пышма (стадия ТЭО), разработан институтом "Водоканалпроект" в 2002 г. Проектные работы продолжаются;

- Схема теплоснабжения р.п.Пышма, разработанная МУП "Академэнерго" в 2002 г.;

- Проект размещения жилищного строительства на территории р.п. Пышма в 2001-2005 гг., разработан отделом архитектуры администрации МО в 2001 г.;

- Программа действий администрации МО "Пышминский район" на среднесрочный период 2001-2005 гг. Разработана Комитетом по экономике МО, утверждена постановлением главы в 2001 г.;

- Проект газопровода к предприятиям р.п.Пышма (находится на стадии разработки проектной группой ЗАО "ГазЭКС").

В качестве топографических материалов использована топографическая съёмка М1:2000, выполненная Свердловским отделением уральского аэрогеодезического предприятия "Уралаэрогеодезия" в 1992 г. и обновленная ЗАО "Дубль-Гео" в 2002 г., а также топокарты М 1:25000, составленные в   1988 г.

1.4. За исходный год при расчете численности населения и определении перспектив развития экономической базы города принят 2002 год (01.01.2003). Расчётный срок 2020 год.

2. Местоположение и краткая историческая справка

2.1. Поселок Пышма расположен в юго-восточной части Свердловской области в 180 км от областного центра.

С областным центром поселок связан федеральной автодорогой Екатеринбург-Тюмень, с близлежащими населенными пунктами – в основном дорогами районного значения.

С северо-западной стороны поселка проходит магистральная ж/д  линия Екатеринбург-Тюмень. Ближайшая железнодорожная станция МПС – станция Ощепково.

Поселок имеет действующую поселковую черту, в границах которой насчитывается 1160 га; дополнительно в ведении администрации поселка – 
1047 га.

С севера к поселковой черте примыкают земли ОПХ "Трифоновское", с юга – земли ОПХ "Пышминское".

2.2. Краткая историческая справка.

История возникновения поселка как населённого пункта относится к середине XVII века. Территориальное положение с.Пышмы вблизи знаменитого "Кандального" тракта обусловило формирование его в качестве опорного пункта, выполняющего преимущественно функции транспортного узла.

Наибольшее экономическое развитие поселок получил в годы Советской власти и, особенно в послевоенный период.

В 1959 г. село Пышма переведено в ранг поселка городского типа. Поселок является административным центром МО "Пышминский район".

Численность населения поселка на 01.01.2003 составила 10,3 тыс. человек.

3. Природные условия

3.1. Климат.

Климатические условия района пос. Пышма имеют резко континентальный характер, обусловленный циркуляцией воздушных масс с территории Западно-Сибирской равнины и атмосферных фронтов с европейской части России.

Климатическая характеристика составлена по данным метеостанции Камышлов, расположенной в 30 км юго-западнее пос.Пышма.

Зимний период отмечается устойчивой отрицательной температурой с незначительными оттепелями. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветра западного и юго-западного направлений в годовом цикле.

# Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %

Таблица 3.1

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 14 | 4 | 8 | 9 | 12 | 16 | 24 | 12 | 18 |

# Многолетние климатические характеристики

Таблица 3.2

| Климатическая характеристика | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июль) 2. Абсолютная максимальная температура воздуха 3. Абсолютная минимальная температура воздуха 4. Средняя продолжительность периода с температурой воздуха: t > 0°С t ≤ 0°С 5. Среднемесячная относительная влажность воздуха: январь июль 6. Преобладающее направление ветра: декабрь-февраль июнь-август 7. Среднемесячная скорость ветра: январь июль 8. Количество осадков: среднегодовое холодного периода тёплого периода 9. Средняя дата образования (схода) устойчивого снежного покрова 10. Продолжительность солнечного сияния: январь июль 11. Климатический подрайон для строительства 12. Нормативная глубина промерзания грунтов | °С °С °С °С сутки сутки % % м/с м/с мм мм мм час час м | - 15,6 +18,5 +40,0 - 49,0 122 243 79 71 южное сев.-зап. 3,5 3,0 507 143 364 11.11 7.04 70 280 I В 2,0 |

3.2. Рельеф и гидрография.

Район пос. Пышма по геоморфологическим условиям приурочен к западным областям Западно-Сибирской низменности. Плоская поверхность низменности пересечена широкими долинами левобережных притоков реки Тобол. Высотные отметки междуречий не превышают 130-150 м. Обширные болотистые пространства сменяются районами с многочисленными озёрами.

Рельеф территории поселка имеет равнинный характер, лишь изредка встречаются невысокие плоские бугры. Абсолютные отметки равнинных участков составляют 75,0-95,0 м.

Как следствие незначительных уклонов, на поверхности широко распространены многочисленные, небольшие по площади водной поверхности озёра, часто не имеющие поверхностного стока в речную сеть.

Наиболее активно рельеф проявляется лишь на участках речных долин. Основными водотоками территории поселка являются река Пышма и её левобережный приток – река Юрмач. Долина реки Пышмы извилистая, местами прямая, трапецеидальная, шириной 1-7 км. Склоны долины выпуклые, крутизной до 45°, рассеченные логами и долинами впадающих рек.

Пойма двухсторонняя, шириной до 1 км, пересеченная старицами, поверхность ровная, луговая, местами кустарниковая. В обычные половодья пойма затапливается слоем воды до 2-3 м, в очень многоводные годы – до 5 м.

Русло умеренно извилистое, разветвленное. Берега высотой 1-8 м, пологие, местами крутые (10-80°).

Гидрографические характеристики реки Юрмач подобны вышеприведенным для р.Пышмы и имеют подчиненные ей величины.

Основные гидрологические значения рек Пышма, Юрмач

Таблица 3.3

| Характеристика | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | р. Пышма | р. Юрмач |
| 1. Площадь водосбора до пос. Пышма, км2 | 8793 | 935 |
| 2. Протяженность от истока до устья, км | 603 | 69 |
| 3. Протяженность от истока до пос.Пышма, км | 297 | 69 |
| 4. Уровень паводкового затопления 1% обеспеченности (1 раз в 100 лет) | 76,6 м | в устье – 75,8 м |

Водный режим характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В питании рек преимущественное значение имеют снеговые воды. Весеннее половодье начинается в первой декаде апреля, продолжается 35-50 дней. Наибольший подъём уровня воды достигает 3,5-6,0 м. Вода имеет четко выраженную гидрокарбонатную минерализацию.

На естественный водный режим р.Пышма оказывает влияние ряд водохранилищ, расположенных в верховьях: Белоярское (объёмом 265 млн.м3), без названия у г.Сухой Лог, Камышловское (7 млн.м3) и Рефтинское.

3.3. Геологические условия.

Геологические условия района характеризуются развитием мезозойских отложений Западно-Сибирской плиты, фундамент которой постепенно погружается по мере удаления от горных поднятий Урала. С поверхности метаморфизованные породы плиты перекрыты мощной толщей (до 200 м) рыхлых и слабо сцементированных морских верхнемеловых и палеогеновых образований, залегающих горизонтально.

В геологическом строении территории пос.Пышма представлены коренные породы третичных отложений – палеогеновые морские отложения, состоящие из опоковых глин, песчаников, песков, опок, диатомитов и трепела.

Третичные породы перекрыты четвертичными отложениями, в основном суглинками, супесями, песками аллювиальными, делювиальными и озерно-аллювиальными.

Согласно схематической карте сейсмического районирования, составленной ГОУ НПП "Уралсейсмоцентр", территория пос.Пышма отнесена к зоне с низким потенциалом возможных очагов землетрясений – до 5 баллов. Приращение (увеличение) силы сейсмического воздействия возможно на величину до 1,0 балла на участках территории, приуроченных к долине реки Пышмы, а также неотектонических флексурно-разрывных нарушений (преимущественно вдоль русл рек и ручьёв).

3.4. Гидрогеологические условия.

Гидрогеологический комплекс района представляет собой краевую часть Тобольского артезианского бассейна.

Преимущественное развитие получили пластовые и пластово-трещин-ные воды, приуроченные к водоносному горизонту палеогеновых отложений, залегающих повсеместно.

Водоносный горизонт четвертичных отложений развит повсеместно. Водовмещающими породами являются делювиальные, аллювиальные, озерно-аллювиальные суглинки, глины, пески. Воды пресные, безнапорные гидрокарбонтно-кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатно-магниево-калие-вые, от неагрессивных до среднеагрессивных по содержанию углекислоты.

Согласно отчетам инженерно-геологических изысканий, выполненных для разных объектов района, вскрытый уровень грунтовых вод встречен повсеместно на глубине от 1,0 до 5,5 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине от 1,0 до 2,5 м. Наиболее близкое залегание УГВ отмечается на участках, приближенных к водоёмам и водотокам и не имеющих поверхностного стока, а также испытывающих процессы заболачивания. Основное питание горизонта четвертичных отложений осуществляется за счет атмосферных осадков. В весенний период уровень грунтовых вод поднимается на 0,8-1,5 м.

3.5. Инженерно-строительный анализ.

Значительная часть территории поселка пригодна для размещения жилищно-гражданского строительства.

Природными факторами, ограничивающими использование территории для строительства, являются:

1. Уклоны поверхности менее 0,005 и свыше 0,100, требующие применения дополнительных мероприятий по инженерной подготовке (подсыпки и срезки с большими объёмами земляных масс). Уклоны менее 0,005 широко распространены по всей территории поселка, свыше 0,100 – локализованы на отдельных участках пойменных террас рек Юрмач, Пышма.

2. Высокий уровень грунтовых вод отмечается на значительных территориях. Глубина залегания УГВ колеблется от 2,5 до 1,0 м и менее, так как отсутствует или затруднен поверхностный водоотвод с поверхности.

3. Заболачивание поверхности вследствие наличия бессточных котловин распространено локальными участками.

4. Паводковое затопление пойменных участков рек Пышма и Юрмач.

Особо неблагоприятными факторами на территории поселка Пышма являются:

- затопление весенне-осенним и дождевым паводком 1% обеспеченности (1 раз в 100 лет) пойм и прилегающих к ним участков рек Пышма и Юрмач;

- глубина залегания УГВ менее 1,0 м.

4. Современное состояние

4.1. Архитектурно-планировочная характеристика современной застройки.

Формирование существующей планировочной структуры  п.Пышма обусловлено историей его развития и природными особенностями местности.

Существующее население пгт Пышма составляет на 01.01. 2003 г. - 10,3 тыс. человек.

Поселок в настоящее время не имеет четко выраженной планировочной структуры.

Пгт Пышма расчленён рекой, железной и автомобильными дорогами; наметилось несколько обособленных жилых образований:

- ж.р. Первомайка

- ж.р. Кипрушкино

- ж.р. Южный

- ж.р. Центральный

- ж.р. Пимокатный.

Северная часть поселка (ж.р. Первомайка) отрезана от основной селитьбы железнодорожной веткой, связана с центром по ул.Куйбышева. Застройка одноэтажная усадебная, за исключением трёх 2-этажных жилых домов. Здесь расположено Первомайское отделение Трифоновского ОПХ.

Через западную часть р.п.Пышма проходит транзитная транспортная магистраль Екатеринбург-Тюмень, отрезая ж.р. Кипрушкино от основного массива застройки – центрального жилого района.

Жилая застройка одноэтажная усадебного типа, за исключением нескольких 2-этажных домов по ул.Тюменской, Кирова.

Здесь находятся следующие предприятия и организации: филиал ЗАО Нерудсервис "Песчаный карьер", цех безалкогольных напитков, Талицкие районные электросети, филиал Пышминской автоколонны Камышловского ПАТО, филиал ОГУП "Облкоммунэнерго".

Южная часть поселка (ж.р.Южный) отделена от центра р.Юрмач, которая в период весеннего паводка, как и река Пышма, подтапливает прибрежные участки.

Застроен преимущественно индивидуальным усадебным жильём, а также имеется несколько 2-этажных жилых домов.

Здесь находится склад Райпотребсоюза.

Жилой район Центральный – основное селитебное образование. Здесь расположено 63% жилого фонда пгт Пышма. Большая часть района занята мелкими кварталами одноэтажной усадебной застройки. Застройка по улицам Комсомольская, Заводская, Тюменская, а также по ул.Строителей представлена 2-3- этажными капитальными домами. Здесь же сложился общепоселковый центр, который представлен зданиями административного и культурно-бытового назначения.

В центральном жилом районе сосредоточена основная часть промышленно-коммунальных предприятий и организаций: ООО "Завод ПТО", ПО "Пышминский хлебокомбинат", ОАО "Теплоресурс", филиал ОГУП "Облкоммунэнерго", Камышловский леспромхоз, база ОРСа "Камышловский ЛПХ", лесничество "Пышминское", станция техобслуживания, филиал Камышловской нефтебазы "АЗС-35", очистные сооружения, ЗАО "Пышмарайгаз", мелиоративное управление "Пышминское" и т.д.

Жилой район Пимокатный, расположенный с северной стороны между железной дорогой и автодорогой Екатеринбург-Тюмень – одноэтажный усадебный с хаотичной и неплотной застройкой. Здесь находится асфальтобетонный завод.

Через западную часть поселка  Пышма проходит транзитная магистраль Екатеринбург-Тюмень.

Основной въезд в поселок осуществляется со стороны Екатеринбурга по ул.Тюменская, Кирова. С северо-восточной стороны проходит автодорога, по которой осуществляется грузовой въезд.

Большое влияние на планировку поселка оказали рельеф и наличие рек. Улицы Ленина, 1 Мая, Куйбышева являются широтными и соединяют жилую часть поселка с промышленно-коммунальной зоной.

Главная улица поселка – ул.Кирова.

Общепоселковый центр, центральная площадь сложились в юго-запад-ной части пгт Пышма (в Центральном ж.р.) на берегу р. Юрмач на пересечении улиц Куйбышева и Кирова. Здесь расположены основные здания административного, культурно-бытового назначения, учреждения здравоохранения, образования и т.д.

Зелёные насаждения, озеленение райцентра образованы за счёт естественных лесных массивов, вошедших в территорию селитьбы. Озеленение улиц представлено разносортными породами и носит нерегулярный характер.

В целом необходимо отметить, что структура пгт Пышма и его функциональное зонирование не отвечают современным градостроительным требованиям. Отрицательными факторами являются нечеткое функциональное зонирование и разбросанность промпредприятий по всей территории поселка; санитарные разрывы от промышленных и других объектов не выдержаны.

4.2. Современное использование территорий.

В сложившейся границе посёлка в настоящее время находится 1160 га  территорий.

Распределение земель по формам собственности и виды использования земель приведены в таблице 4.1.

Сложившаяся на сегодняшний день граница поселка не соответствует фактическому землепользованию. Часть населения проживает за границей посёлка, произведены отводы и ведется строительство. В ведении администрации поселка находится ещё 1047 га территорий (за границей посёлка).

Проект поселковой черты, выполненный в 1993 году институтом "Гипрокоммунстрой", не утвержден и уже не соответствует действительности. Требуется разработать новый проект.

Таблица 4.1

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории | м2 / чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая площадь земель в границе посёлка | 1160,0 | 100,0 | 1126,2 |
| в том числе территории: - жилых зон из них: среднеэтажная застройка индивидуальная застройка | 389,0 20,4 368,6 | 33,5 1,7 31,8 | 377,7 19,8 357,9 |
| - общественно-деловых зон | 23,0 | 2,0 | 22,3 |
| - производственно-коммунальных зон | 130,2 | 11,2 | 126,4 |
| - зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 282,4 | 24,3 | 274,2 |
| - рекреационных зон | 212,4 | 18,3 | 206,2 |
| - зон сельскохозяйственного использования | 89,0 | 7,7 | 86,4 |
| - иных зон | 34,0 | 3,0 | 33,0 |
| 2. Из общей площади земель посёлка территории общего пользования | 227,9 | 19,6 | 221,2 |
| из них: - зеленые насаждения общего пользования - улицы, дороги, проезды, площади, набережные - прочие территории общего пользования | 2,2 193,0 32,7 | 0,2 16,6 2,8 | 2,1 187,4 31,7 |
| 3. Из общей площади земель посёлка территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.) | 16,0 | 1,4 | 15,5 |
| 4. Из общего количества земель: - земли в государственной собственности - земли в частной собственности | 1029,0 131,0 | 88,7 11,3 | 999,0 127,2 |

4.3. Жилой фонд.

Жилой фонд поселка Пышма на 01.01.2003 по данным БТИ составил 220,8 тыс. м2 общей площади. При численности населения на 01.01.2003 –    10,3 тыс. человек (с учетом итогов последней переписи населения) средняя обеспеченность жилым фондом одного жителя составит 21,4 м2. По принадлежности жилой фонд характеризуется следующими данными:

- муниципальный и ведомственный жилой фонд – 115,6 тыс.м2 (52%);

- жилой фонд, находящийся в личной собственности граждан   -
									 105,2 тыс.м2 (48%).

Характеристика жилого фонда по материалу стен и этажности приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Материал стен | 1-этажный |  | 2-этажный |  | 3-этажный |  | 5-этажный |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 общ. площ. | в % к итогу | тыс. м2 общ. площ. | в % к итогу | тыс. м2 общ. площ. | в % к итогу | тыс. м2 общ. площ. | в % к итогу | тыс. м2 общ. площ. | в % к итогу |
| Каменные | 30,6 | 22,7 | 34,9 | 96,0 | 45,2 | 100 | 3,9 | 100 | 114,6 | 51,9 |
| Деревянные | 92,8 | 69,0 | 2,2 | 4,0 | - | - | - | - | 95,0 | 43,0 |
| Прочие | 11,2 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | 11,2 | 5,1 |
| Итого (тыс.м2 % ко всему жилому фонду) | 134,6 60,9 | 100 | 37,1 16,8 | 100 | 45,2 20,5 | 100 | 3,9 1,8 | 100 | 220,8 100 | 100 |

Как видно из таблицы, жилой фонд поселка преимущественно одноэтажный. Одноэтажный жилой фонд составляет 60,9% от всего объёма жилья, одноэтажный деревянный и из прочих материалов составляет 77,3% от всего одноэтажного жилья.

Ветхий и аварийный жилой фонд на 01.01.2003 составил 6,4 тыс.м2 общей площади, в том числе каменные дома – 3,0 тыс.м2. В аварийном состоянии находятся два 2-3-этажных дома общей площадью 2,2 тыс.м2, они муниципальные.

В муниципальной собственности находится 42,9% всего объёма жилого фонда поселка, ведомственный жилой фонд составляет 9,5%, в личной собственности граждан – 47,6 %.

Около 60% всего жилого фонда благоустроено, в том числе:

- водопроводом				- 140,7 тыс.м2 (64,0 %);

- канализацией				- 140,7 тыс.м2 (64,0 %);

- центральным отоплением		- 107,6 тыс.м2 (49,0 %);

- горячим водоснабжением		- 123,8 тыс.м2 (56,0 %);

- газом					- 140,7 тыс.м2 (64,0 %);

- электроплитами				- 3,3 тыс.м2 (1,5 %).

Среднегодовой ввод жилья за 1991-2002 гг. составил 1,9 тыс.м2 общей площади, в том числе индивидуальный жилой фонд – 0,5 тыс.м2 (табл. 4.3).

Ввод в эксплуатацию общей площади за последние годы (м2 общей площади)

Таблица 4.3

| Годы | Г о с у д а р с т в е н н о е с т р о и т е л ь с т в о |  |  |  |  |  |  |  | Индивидуальное строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-5-этажные |  | 2-3-этажные |  | одноэтажные |  | итого |  |  |  |
|  | кол-во домов | общая площадь | кол-во домов | общая площадь | кол-во домов | общая площадь | кол-во домов | общая площадь | кол-во домов | общая площадь |
| 1991 | - | - | 1 | 2100 | 8 | 1125,2 | 9 | 3225,2 | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | 19 | 2909,6 | 19 | 2909,6 | - | - |
| 1993 | - | - | 1 | 381,2 | 7 | 1171,2 | 8 | 1552,4 | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | 16 | 2261,2 | 16 | 2261,2 | - | - |
| 1995 | - | - | 1 | 623,1 | 9 | 1075,8 | 10 | 1698,9 | 2 | 200,9 |
| 1996 | - | - | - | - | 9 | 1087,3 | 9 | 1087,3 | 3 | 369,6 |
| 1997 | - | - | - | - | 2 | 276,4 | 2 | 276,4 | 3 | 353,5 |
| 1998 | - | - | 1 | 901,0 | 9 | 1213,5 | 10 | 2114,5 | 4 | 454,0 |
| 1999 | - | - | - | - | 8 | 965,3 | 8 | 965,3 | 8 | 1006,8 |
| 2000 | - | - | - | - | 1 | 194,4 | 1 | 194,4 | 9 | 1172,9 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1207,7 |
| 2002 | - | - | - | - | 2 | 290,6 | 2 | 290,6 | 19 | 1869,0 |
| Всего за период 1991-2002 | - | - | 4 | 4005,3 | 96 | 12570,5 | 94 | 16575,8 | 63 | 6634,4 |

4.4. Учреждения и предприятия обслуживания.

Поселок Пышма является центром муниципального образования "Пышминское" (МО), поэтому учреждения периодического обслуживания должны быть рассчитаны на обслуживание кроме собственного населения поселка – 10,2 тыс. человек ещё и на обслуживание населения МО – 12,2 тыс. человек (школа-интернат, больница, станция скорой помощи, ДК, стадион, магазины, учреждения бытового и коммунального хозяйства).

В целом поселок хорошо обеспечен учреждениями обслуживания, недостаточно в поселке поликлиник, спортивных учреждений, предприятий питания, бытового и коммунального обслуживания.

В поселке имеется два детских сада, две общеобразовательных школы и два учреждения – начальная школа-сад. В школе-саде обучается 84 школьника и 189 детей дошкольного возраста. Все они размещаются в кирпичных специальных зданиях, кроме детского сада № 3 (ул.Красноармейская, 2) на 45 мест.

Торговая площадь магазинов превышает нормативную обеспеченность в 2 раза, при этом только 9 магазинов имеют торговую площадь 100 м2 и более, а 85 магазинов имеют торговую площадь от 10 до 50 м2. Рынок размещён в утеплённом ангаре.

В стадии строительства находится банно-прачечный комбинат. Требуется расширение пожарного депо на 2 пожарных автомобиля.

Перечень учреждений обслуживания, ёмкость и обеспеченность ими населения поселка приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| Наименование предприятий и учреждений обслуживания, единица измерения | Вместимость ________________ кол-во единиц | Современная обеспеченность на 1000 человек | Норма обеспеченности на 1000 чел. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1. Детские дошкольные учреждения, место | 155 2 | 34 | 34 | 100,0 |
| 2. Общеобразовательные школы, учащиеся | 1550 2 | 160 | 150 | 107,0 |
| 3. Школа искусств, учащиеся | 150 1 | 4 | 4 | 100,0 |
| 4. Детская юношеско-спортивная школа, учащиеся | 120 1 | 4 | 4 | 100,0 |
| 5. Дом детского творчества, учащиеся | 500 1 | 49 | 5 | более 100,0 |
| 6. Профессиональное училище, учащиеся | 108 1 |  |  |  |
| 7. Детский дом, место | 44 1 |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |
| 8. Центральная районная больница, койка | 158 1 | 15,5 | 14,1 | более 100 |
| 9. Поликлиника, посещений в смену | 330 1 | 32 | 35 | 91,0 |
| 10. Станция скорой помощи, автомобиль | 2 1 | 0,2 | 0,1 | более 100 |
| 11. Раздаточный пункт молочной кухни, м2 общей площади | 168 1 | 1,6 | 0,3 на 1 реб. до 1 года | более 100 |
| 12. Аптека, объект | 4 | 0,4 | 0,1 | более 100 |
| 13. Стадион, корт, га | 2,28 2 | 0,22 | 0,55 | 41,0 |
| 14. Спорткомплекс (спортзал), м2 площади пола | 336 1 | 33 | 60 | 55,0 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 15. Дом культуры, место | 750 2 | 74 | 40 | более 100 |
| 16. Краеведческий музей, объект | 1 |  |  |  |
| 17. Районная библиотека, тыс. ед. хранения | 36,7 1 | 3,6 | 4,5 | 80,0 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 18. Магазины, м2 торговой площади, всего | 4510 94 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - продовольственных товаров | 2520 59 | 247 | 100 | более 100 |
| - промышленных товаров | 1990 35 | 195 | 180 | " |
| 19. Рынок, м2 торговой площади | 150 1 | 15 | 24 | 63,0 |
| 20. Предприятия питания, место | 235 7 | 23 | 40 | 58,0 |
| 21. Предприятия бытового обслуживания, производ. рабочий | 20 2 | 2 | 9 | 22,0 |
| Учреждения коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 22. Баня, место | 36 2 | 3,5 | 5,0 | 70,0 |
| 23. Гостиница, место | 31 1 | 3,0 | 6,0 | 50,0 |
| 24. Пожарное депо, пож. автомобиль | 4 1 | 4 1 | 6 1 | 67,0 |
| 25. Кладбище, га | 4,5 1 | 0,44 | 0,24 | более 100 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 26. Администрация, объект | 1 |  |  | 100,0 |
| 27. Казначейство, м3 | 2520 1 |  |  | 100,0 |
| 28. Почта, телеграф, объект | 1 |  |  | 100,0 |
| 29. Банк, объект | 1 |  |  | 100,0 |
| 30. Районный суд, количество судей | 1 |  |  | 100,0 |
| 31. Военный комиссариат, объект | 1 |  |  | 100,0 |
| 32. РОВД, объект | 1 |  |  | 100,0 |
| 33. Земельная кадастровая палата, объект | 1 |  |  | 100,0 |

4.5. Внешний транспорт, улично-дорожная сеть и общественный транспорт.

Поселок Пышма обслуживается двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным.

4.5.1. Железнодорожный транспорт.

С северо-западной стороны поселка проходит магистральная железнодорожная линия Свердловск - Тюмень, двухпутная, оборудованная автоблокировкой. На территории поселка расположена железнодорожная станция Ощепково, грузовая, IV класса, имеющая 8 приёмо-отправочных путей, выполняющая транзитную и местную работу. Размеры движения составляют: 118 пар грузовых, 40 пар пассажирских, 4 пары пригородных поездов в сутки.

Здание вокзала на станции деревянное, неблагоустроенное.

Пересечение магистральной железнодорожной линии с федеральной автодорогой Свердловск -Тюмень осуществляется в разных уровнях посредством путепровода. Пересечение улично-дорожной сети поселка с подъездными железнодорожными путями осуществляется в одном уровне посредством неохраняемых переездов.

4.5.2. Автомобильный транспорт.

Внешняя автодорожная сеть представлена:

- федеральной автодорогой Екатеринбург-Тюмень II технической категории, с шириной земляного полотна 12,0 м, шириной проезжей части 7,0; 
9,0 м; интенсивность движения составляет 7416 авт./сутки, в том числе: 3676 – грузовые, 3630 – легковые, 110 – автобусы;

- территориальными автодорогами: Пышма - Чупино; Пышма - Нагибино; Пышма - Талица; Пышма - Катарач  IV технической категории, с шириной земляного полотна 10,0 м, шириной проезжей части 6,0; 7,0 м, по которым осуществляются транспортные связи внутри Пышминского района. Эти дороги имеют асфальтобетонное покрытие, находятся в хорошем состоянии и обслуживаются Пышминским ДРСУ.

По автомобильным дорогам внешней сети осуществляется автобусное сообщение п.Пышма с населенными пунктами Пышминского района, городами Свердловской области и г.Тюменью (таблица 4.5).

Таблица 4.5

| № | Наименование маршрута | Протяженность в один конец, км | Кол-во автобусов на маршруте | Кол-во рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Междугородные |  |  |  |
| 756 | Пышма-Екатеринбург | - | - | 1-3 раза в неделю |
| 765 | Туринская Слобода- Екатеринбург | - | - | 2 |
| 718 | Байкалово-Екатеринбург | - | - | 1 |
| 946 | Талица-К-Уральский | - | - | 1 |
| 766 | Талица-Екатеринбург | - | - | 4 |
| 713 | Бутка - Екатеринбург | - | - | 1 |
| 706 | Тюмень-Асбест | - | - | 1 |
|  | Пригородные |  |  |  |
| 129 | Пышма - Ключевской | 53 | 1 | 3 |
| 130 | Пышма-Нагибино | 51 | 2 | 3 |
| 135 | Пышма-Талица | 31 | 2 | 3 |
|  | Пышма - Тимохино | 12 | 1 | 2 |
|  | Пышма - Чупино | 12 | 1 | 2 |

4.5.3. Улично-дорожная сеть и общественный транспорт.

Планировочно п. Пышма вытянут вдоль железнодорожной магистрали Свердловск - Тюмень. Основными улицами посёлка являются:  в широтном направлении – улицы  Куйбышева, Ленина; в меридиональном – улицы Кирова, Заводская,  Гагарина.

Ширина улиц в "красных линиях" 20,0 - 50,0 м, ширина проезжих частей 6,0-9,0 м. Протяженность улично-дорожной сети с твёрдым покрытием 37,50 км, плотность улично-дорожной сети 3,20  км/км2.

Из искусственных сооружений в поселке имеются 3 моста через реку Юрмач, железобетонные 1995-1996 гг. постройки.

По данным ГИБДД общая численность автомобилей личного пользования составляет 2000 ед., которые хранятся, в основном, при усадьбах владельцев и на коммунальных территориях:

- по ул.Тюменской ёмкостью 100 м/мест;

- по ул.Комсомольской ёмкостью 85 м/мест;

- по ул.Сиреневой ёмкостью30 м/мест.

В качестве общественного транспорта в посёлке используется автобус. Посёлок обслуживается двумя автобусными маршрутами: Береговая – Вокзал с интервалом движения 40 мин., Кипрушкино – Вокзал с интервалом движения 1 час. Протяжённость транспортной сети – 15,0 км,  плотность транспортной сети – 1,29 км/км2.

В посёлке имеется пять автозаправочных станций и три автомастерские по ремонту автомобилей.

4.6. Инженерное оборудование.

4.6.1. Водоснабжение. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется за счет подземных вод одиночных и групп артезианских скважин, расположенных на территории поселка. Всего используется 13 скважин общей фактической производительностью 965 м3/сут (1998-2000 гг.). Данные по скважинам смотри таблицу 4.6.

Характеристика существующих скважин

Таблица 4.6

| Наименование (номера) скважин | Глубина скважин, год бурения | Дебит скважин, м3/час | Качество воды | Наличие ЗСО | Район, обеспеченный водой от скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Скв. 7023 | 54 м, 1984 г. | 16-18 | Солесодержание до 1100 мг/л, железо в пределах ПДК | ЗСО I пояса* имеется (30х 30). ЗСО II пояса (30х30) в пределах границ горного отвода | Центральный |
| 2. Скв. 7024 | - " - | 16-18 | - " - | То же | Центральный |
| 3. Скв. 6717 с В.Б. ёмк.50 м3 | 67 м, 1982 г. | 25 | - " - | То же | Центральный |
| 4. Скв. 7686 (ул.Строителей) | 70 м, 1988 г. | 18 | Солесодержание и железо в пределах ПДК | ЗСО I пояса отсутствует (10х10 м) | Центральный |
| 5. Скв. 1908 (ул.Строителей) с В.Б. ёмкостью 25 м3 общей со скв.7686 | 65 м, 1961 г. | 15-18 | Солесодержание и железо в пределах ПДК | ЗСО I пояса отсутствует (10х10 м) | Центральный |
| 6. Скв. 1851 (Боро), подает воду через В.Б. 25 м3 в частный сектор ул. Куйбы-шева, Сибирской, Механической | 60 м, 1961 г. | 6,3-7,2 | Минерализация – ПДК. Железо до 1,6 мг/л. | ЗСО I пояса * отсутствует (10х10 м) | Центральный |
| 7. Скв. 5049 (ул.Островского) через В.Б. ёмкостью 25 м3 в ми-крорайон ст. Ощепково | 63 м, 1974 г. | 32,4-39,6 | Бор, бром>ПДК. Железо периодически > ПДК (до 3 мг/л). | ЗСО I пояса * отсутствует (10х10 м). ЗСО III пояса 3 км х 6,8 км | Центральный |
| 8. Скв. 8152 (ул. Сушинская), работающая непосредственно в сеть (самоизлива-ющаяся) | 67 м, 1991, 1992 гг. | 10-14,4 | Солесодержание и железо в пределах ПДК | ЗСО I пояса отсутствует (10х10 м). ЗСО III пояса 0,4 х 0,4 км | Жилой район Южный и частично Центральный |
| 9. Скв. 8476 (ул.Жукова, м-н Береговой) с В.Б. ёмкостью 10 м3 | 24 м, 1993 г. | 6,3-7,2 | Солесодержание до 1200 мг/л, железо 0,4-1,1 | ЗСО I пояса отсутствует (10х10 м). ЗСО III пояса 2,0км х 1,3км | Жилой район Южный |
| 10. Скв. 4004 и 4004а (резервная) ул. Энергетиков через В.Б. ёмкостью 25 м3 в микро-район Кипрушкино и I микрорайон | 58 м, 1969 г. | 25-28,8 | Минерализация – ПДК. Железо до 0,7 мг/л. | ЗСО I пояса отсутствует (10х10 м) | Жилой район Кипрушкино и часть Центрального района (I м-н) |
| 11. Скв. 1 – ст. Ощепково (1 раб., 1 резервн.) | 42 м, 1992 г. | 34,0 | Минерализация до 300 мг/л. Железо до 0,72 мг/л. | ЗСО I пояса отсутствует (10х10 м) | Жилой район Первомайка и часть Центрального района |
| 12. Скв. 3700 (ул.Кузнецова) работает как водоразборная колонка, имеет ёмкость 10 м3 | 60 м, 1969 г. | 25-36,0 | Бор, бром в пре-делах ПДК, же-лезо периодически выше ПДК (0,45-0,7). Минерализация в пределах ПДК. | ЗСО I пояса отсутствует (10х10 м). ЗСО III пояса 3 км х 6,8 км Для скважин № 7023, 7024, 6717, 7686, 1908, 1851, 4004, 4004а – общая ЗСО III пояса 1х3,4 км | Часть Центрального района |

Запасы подземных вод по действующим водозаборам не утверждались.

Вода из скважин в основном подается в водонапорные башни, расположенные на одной площадке со скважинами, откуда поступает в разводящую сеть поселка. В отдельных случаях (скв. 8152, 3700) поступление воды в разводящую сеть осуществляется непосредственно из скважин.

Большинство водонапорных башен обеспечивает водопотребителей потребным напором, за исключением башен в Центральном районе 7023, 7024, 6717, где в напольном помещении одной из башен установлены насосы подкачки.

Вода, подаваемая в разводящую сеть поселка, не подвергается водоподготовке, производится только систематическое обеззараживание хлорной известью. Системы водоснабжения от одиночных скважин или группы скважин работают в основном локально. Закольцованы системы водоснабжения от скважины № 1851, № 8152 и группы скважин № 7023, 7024, 6717.

Диаметры существующих водоводов от 50 мм до 250 мм.

Часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, необходима их перекладка. Наиболее изношена система водоснабжения в районе ст.Ощепково.

Обеспеченность населения поселка централизованным водоснабжением в настоящее время составляет- 64%от всего жилого фонда.

Хоз-питьевое и частично производственное водоснабжение промышленных предприятий осуществляется также от локальных систем водоснабжения поселка.  Ряд предприятий (Хлебозавод, Молокозавод и др.) имеет собственные скважины для хоз-питьевого и технического водоснабжения, водоотбор из которых колеблется от 10 до 110 м3/сут.

4.6.2. Канализация. Хоз-бытовые стоки системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в основной поселковый самотечный коллектор Д-400 мм, проложенный по пер. Больничному и далее на очистные сооружения хоз-бытовой канализации с полной биологической очисткой проектной производительностью 700 м3/сут. Очистные сооружения работают с перегрузкой, особенно в период массового сброса стоков, вывозимых спецавтотранспортом из выгребов поселка. Фактическое количество стоков возрастает до 1000-1200 м3/сут. Очищенные стоки сбрасываются в р.Пышму. Место выпуска в 248 км от устья реки.

Основные коллекторы поселка.

• Самотечно-напорный коллектор по ул. Заводской, Куйбышева, пер.   Комарова с одной насосной станцией перекачки:

- самотечный участок	- Д-300 мм;

- напорный участок	- 2Д-200 мм.

• Самотечно-напорный коллектор по ул.Пионерской, Ленина с одной насосной станцией перекачки:

- самотечный участок	- Д-150, 200, 300 мм;

- напорный участок	- 2Д-150 мм.

• Самотечный коллектор Д-150 по ул.Степной.

• Самотечный коллектор Д-150, 200 мм от ЦРБ.

Всего в поселке размещены две насосные станции перекачки.

Обеспеченность населения поселка централизованной системой канализации составляет 20%, в т.ч.:

- капитальная застройка	- 19,5%;

- индивидуальная застройка	- 0,5%.

Канализование большей части жилой застройки поселка, а также промышленных предприятий осуществляется в выгреба с последующим вывозом спецавтотранспортом на поселковые очистные сооружения хоз-бытовой канализации.

4.6.3. Теплоснабжение. Теплоснабжение поселка осуществляется от большого количества мелких производственных и коммунальных котельных небольшой производительности (19 котельных). Характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 4.7.

Характеристика основных источников теплоснабжения р.п.Пышма

Таблица 4.7

| № п/п | Наименование котельной | Количество вырабатываемого тепла (ГКал/час) |  |  | Тип котлов | Вид топлива | Вид теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | промышленность | жилой сектор и культбыт | горячее водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 |  |  |  | ДКВР 10/13 – 2 шт. КВГМ-20 (стр.) | газ | вода |
| 2 | Котельная Центральная | - | 5,08 | - | НР-18 – 3 шт. самодельн. – 2 шт. | уголь | вода |
| 3 | Котельная ЛПХ (школьная) | - | 1,4 | - | Е-1-9 – 1 шт. самодельн. – 1 шт. | уголь | вода |
| 4 | Котельная МПМК | - | 4,4 | - | НР-18 – 1 шт. Е-1-9 – 1 шт. самодельн. – 3 шт. | уголь | вода |
| 5 | Котельная по ул.Строителей | 0,05 | 1,8 | 0,025 | чугун. секц. – 3 шт. | уголь | вода |
| 6 | Котельная Песчаного карьера | 1,6 |  | - | ДКВР 4/13 | уголь | вода |
| 7 | Котельная ЦРБ | - | 3,0 | 0,8 | Энергия-3 – 4 шт. | уголь | вода |
| 8 | Котельная Райпо "Служба заказчика" | - | 1,3 | - | Энергия-3 – 3 шт. | уголь | вода |
| 9 | Котельная железной дороги | 0,9 | 0,2 | - | Энергия-3 – 3 шт. | уголь | вода |
| 10 | Котельная СПТУ | 1,3 | - | - | Энергия-3М – 3 шт. | уголь | вода |
| 11 | Котельная по ул.Гагарина | 0,18 | - | - | Е-1-9 – 3 шт. | уголь | вода |
| 12 | Котельная ОПХ "Пышминское" | 1,86 | 0,72 | - | Энергия-3М – 3 шт. | уголь | вода |
| 13 | Котельная МРУ "Пышминское" | 0,19 | 0,03 | - | Энергия-3М – 3 шт. | уголь | вода |
| 14 | Котельная хлебозавода | 0,29 | - | - | Универсал – 2 шт. КВ 300 – 1 шт. печь ФТЛ-20 – 2 шт. печь ФТЛ-2 – 2 шт. | уголь | вода |
| 15 | Котельная молзавода | 1,39 | - | - | Е-1.0-9Р-2 – 3 шт. | уголь | вода |
| 16 | Котельная ДРСУ | 4,0 | 0,5 | - | Энергия-3М – 3 шт. КВОГ-0,6 – 1 шт. | уголь | вода |
| 17 | Первомайское отделение ОПХ "Трифоновское" |  |  |  | Электрокотельная | - | вода |
| 18 | Котельная очистных сооружений канализации | 0,88 | - | - | Универсал КВ-300 | уголь | вода |
| 19 | Котельная ОРСа | 0,89 | - | - | Энергия-3М – 2 шт. самодельн. стальной | уголь | вода |

Наиболее крупным источником теплоснабжения является котельная № 1 проектной производительностью 13,0 ГКал/час, обеспечивающая теплом жилую застройку микрорайона по ул.Комсомольской, Заводской, а также теплоснабжение завода ПТО. В настоящее время к данной котельной подключены системы теплоснабжения от котельной школы по ул.Куйбышева (котельная школы закрыта) и система от котельной ЦРБ (котельная ЦРБ работает только для собственных нужд больницы).

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, горячее водоснабжение отсутствует. Параметры теплоносителя 95/70°С. В качестве топлива в котельной используется природный газ.

Система теплоснабжения от котельной песчаного карьера частично -  двухтрубная, закрытая, без горячего водоснабжения, частично - четырёхтрубная, закрытая, обеспечивающая жилую многоэтажную застройку отоплением и горячим водоснабжением. Системы теплопроводов отопления от котельной песчаного карьера и котельной № 1 закольцованы.

Системы теплоснабжения от центральной котельной, котельной МПМК и остальных мелких котельных двухтрубные, закрытые, без горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение в поселке осуществляется, в основном, от водонагревателей, установленных непосредственно в квартирах, работающих на угле или дровах. В качестве топлива во всех котельных, кроме котельной № 1, используется уголь (резервное – дрова).

В настоящее время обеспеченность жилого фонда поселка составляет:

-центральным отоплением-49,0%;

-горячим водоснабжением-56,0%.

На промышленных предприятиях имеются собственные котельные, работающие на угле (кроме завода ПТО). На ряде предприятий установлены электрокотлы.

4.6.4. Электроснабжение.

Источником электроснабжения поселка является ПС Ощепково 110/10 кВ (2х16 МВА), получающая питание от ВЛ 110 кВ Светофор-Поплевская и входящая в единую систему Свердловэнерго. От электроподстанции электроэнергия по питающим воздушным линиям 10 кВ подается к двум распределительным пунктам (РП) поселка – РП-7 и РП-10, от которых посредством большего числа распределительных ВЛ поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) 10/0,4 кВ для подачи потребителям. Часть жилой застройки получает питание непосредственно с шин электроподстанции через ТП.

Распределительные сети выполнены по петлевому и радиальному принципам.

Размещенная на территории поселка ПС Светофор 110/10 кВ предназначена для покрытия нагрузок потребителей железной дороги.

4.6.5. Газоснабжение.

В настоящее время в поселок осуществлена подача природного газа Уренгойского месторождения от магистрального газопровода Уренгой-Сургут-Челябинск.

От ГРС г.Талица, запитанной от магистральных газопроводов по газопроводу-отводу Шатраво-Талица, газ в поселок подается по газопроводу высокого давления 0,6 МПа Д-300, 273, 108 мм до наиболее крупной котельной поселка № 1.

Построен участок газопровода высокого давления Д-325 мм в юго-западной части поселка по ул.Жукова, Ленина.

Газоснабжение поселка осуществляется также сжиженным газом от газораздаточной станции г. Талица.

Обеспеченность жилого фонда поселка газом составляет 64,0%.

4.6.6. Связь.

Телефонизация поселка осуществляется от АТС с ёмкостью 2500 номеров, расположенной на ул.Торговой. В здании АТС находится также районный узел связи и станция сотовой связи.

Ряд промышленных предприятий имеют ведомственные АТС.

4.7. Состояние окружающей природной среды.

По санитарно-гигиеническим показателям исследований, проводимых государственными экологическими и санитарными органами, состояние воздушного бассейна поселка признано удовлетворительным. Государственной санитарной службой выдано разрешение о снятии пос.Пышма с контроля за атмосферным воздухом.

Неблагополучная ситуация складывается в поселке по обеспечению населения водой питьевого качества. Качество воды большинства питьевых источников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая».

Негативное воздействие по ряду факторов (загрязнению атмосферного воздуха, почв, шумовой нагрузке) испытывают территории вдоль автомобильной трассы с интенсивным грузовым потоком Екатеринбург-Тюмень.

4.7.1. Состояние воздушного бассейна.

Состояние атмосферного воздуха территории п. Пышма согласно результатам наблюдений, проводимых контролирующими органами, признано удовлетворительным.

Вкладчиками в загрязнение атмосферного воздуха являются стационарные и передвижные источники промышленных предприятий, коммунальных объектов и транспортных магистралей поселка.

Основными стационарными источниками являются производственные участки промышленных и коммунальных предприятий:

- ООО «Завод подъемно-транспортного оборудования»;

- Асфальтобетонного завода Пышминского участка Талицкого ДРСУ;

- Котельные МУП «Коммунальное хозяйство»;

- ОАО «Теплоресурс»;

- Пышминский лесхоз;

- Разгрузочная площадка угля МУП КХ;

- Склад песчаного карьера.

Передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха является грузовой и легковой автотранспорт:

- Пышминского песчаного карьера (Филиал ЗАО «Нерудсервис»);

- Пышминского филиала Талицкого ДРСУ;

- Пышминская автоколонна филиала Камышловского ПАТО;

- Пышминского лесхоза;

- Мелиоративного управления «Пышминское»;

- транзитного автомобильного потока трассы Екатеринбург-Тюмень.

Согласно проведенному анализу форм отчетности 2ТП-воздух выявлено, что общий объем вредных выбросов, отходящих от стационарных источников поселка в 2002 году составил 1495,0 т.  Из поступивших на очистку уловлено и обезврежено 356,9 т.

В атмосферу поселка выброшено 1122,7 т загрязняющих веществ, что составляет 76% от общего количества вредных веществ, отходящих от стационарных источников. Из них:

- твердых – 509,0 т;

- газообразных и жидких – 613,7 т;

в том числе:

- диоксида серы – 151,5 т;

- оксида углерода – 178,6 т;

- оксидов азота (в пересчете на NO2) – 44,1 т;

- летучих органических соединений – 2,7 т.

Из специфических загрязняющих веществ в атмосферу выброшено:

- пыли неорганической – 449,1 т;

- ванадия пятиокиси – 2,1 т;

- пыли древесной – 7,7 т.

Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит автотранспорт. Использование этилированного бензина, а также неисправности топливной аппаратуры, отсутствие поглотительных установок на выхлопах, прогрев двигателей в зимний период приводят к увеличению выбросов окиси углерода, сернистого ангидрида, свинца, углеводородов и оксидов азота в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

Неблагоприятным условием, приводящим к повышенным концентрациям вредных веществ в атмосферном воздухе, является пробег транзитного большегрузного автотранспорта по трассе Екатеринбург-Тюмень, проходящей по северной окраине территории поселка.

Рассредоточенность промышленных и коммунальных объектов по территории поселка, в том числе и в жилой зоне, приводит к увеличению пробега грузового и легкового автотранспорта, обслуживающего предприятия, по жилым улицам.

Большой вклад в загрязнение атмосферы вносят отопительные котельные, работающие преимущественно на угле. Их доля в валовом выбросе составляет 73%.

Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормативам- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определены размеры санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных объектов поселка. Нормативные размеры СЗЗ представлены в табл. 4.8.

В настоящее время подавляющее большинство промышленных и коммунальных предприятий поселка, имеющих стационарные источники вредных выбросов, выполняют санитарно-гигиенические требования государственных контролирующих экологических и санитарно-эпидемиологических служб. На предприятиях регулярно проводятся замеры, разработаны и утверждены проекты нормативов предельно-допустимых выбросов. В составе проекта нормативов ПДВ определены нормативные размеры санитарно-защитных зон предприятий в соответствии с классом вредности и произведены расчеты рассеивания вредных выбросов. Анализ расчетов показал, что области рассеивания, соответствующие предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ, не превышают нормативных размеров санитарно-защитных зон.

РАЗМЕРЫ  САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ  ЗОН  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ И   КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ пос.ПЫШМА    ПЫШМИНСКОГО  РАЙОНА

Таблица 4.8

| № п/ п |  | № на схеме опорного плана | Наименование промышленного предприятия ( коммунального объекта) | Характеристика предприятия (объекта): профиль производства , наименование и количество выпускаемой продукции , количество единиц грузового (легкового) автотранспорта. Для предприятий энергетики - на каком топливе работает, производительность установок . | Класс вредности производства | Размер СЗЗ на 01.01.03 в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1. 1200-03 | Примечание (СанПиН 2.2.1./2.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 49 | Существующие: ООО “Завод подъемно-транспортного оборудования” | Выпускает краны, кран-балки. Металлообработка, сварка, деревообработка, покраска . Промотходы – на районную промсвалку. Область рассеивания вредных выбросов не превышает границ санитарно-защитной зоны. | IV | 100 | (4.1.2-100м-п.16) # Проект ПДВ согласован Госкомприроды- №06-20/2427 от 10.08.2000 г. до 10.08.2003 г. |
| 2 |  | 76 | ОАО “ Теплоресурс” | # Котельная N 1 завода ПТО – отопит. котел ДКВР 10/13-2шт., топливо-газ, мазут, КВГМ- газ , производительностью 13.0 Гкал/час Область рассеивания вредных выбросов не превышает границ санитарно-защитной зоны. Склад ГСМ | IV IV | 100 100 | (4.3.-100м-п.8) Проект ПДВ согласо- ван Госкомприроды №06-20/2427 от10.08.00г. до 10.08.2003г. |
| 3 |  | 50 | Филиал ЗАО “Нерудсервис” Пышминский песчаный карьер | # Добыча песка открытой разработкой 12 тыс.куб. м /год Административные здания, гараж на 12 а/м - 10 груз., 2 легк. А/м. Область рассеивания вредных выбросов не превышает границ санитарно-защитной зоны. | IV | 100 | (4.1.3-100м-п.1) Проект ПДВ согл. Гл. врач ЦГСЭН п.Пышма 06.2002г.до 06.2005г. |
| 4 |  | 59 | Асфальтобетонный завод Пышминского участка Талицкого ДРСУ | Установка для выпуска черных смесей ДС-158 , СИ-601, производ.- 122 тыс.т/год , битумохранилище , подсобные помещения. Область рассеивания не превышает границ СЗЗ. Котельная Центральная – отопит. котел Энергия 3М-3шт.,КВОТ-0,6 Сумм.производ.-1,74 Гкал/час , топливо-уголь , резерв.- дрова | II | 500 50 | (4.1.4-500м-п.1) Проект ПДВ согл. ГУПР (№ 571 от 22.12.03) и продлен до 22.12.06 (4.2.-п.4) |
| 5 |  | 60 | ОАО Бензино-дизельная установка | Установка по переработке нефтепродуктов производительностью менее 0,5 т/ч | III | 300 | (4.1.1-300м-п.40) |
| 6 |  | 61 | Филиал ФГУП “Свердловскавтодор “ Пышминский филиал Талицкого ДРСУ | # Строительство ,ремонт и содержание дорог и мостов . # Админ. здание, гаражи груз. и легк. автомобилей | IV | 100 50 | (4.3. –100м.-п.6) |
| 7 |  | 65 | Филиал Камышловского ПАТО Пышминская автоколонна | Пассажирские перевозки . Парк –31 автобус (ЛАЗ , ПАЗ), автогараж на 12 а/м . | IV | 100 | (4.4.-100м-п.11) |
| 8 |  | 51 | ПО “Пышминский хлебокомбинат” | Производительность- 1208т/год хлебобулоч .изд. ,117 т/год кондит. изд. Область рассеивания не превышает границ СЗЗ. | V | 50 | ( 4.1.8 –50м-п.6) Проект ПДВ согл. Госкомприроды, №316 от 21.10.02г. |
| 9 |  | 52 | Цех безалкогольных напитков |  | V | 50 | ( 4.1.8- 50м-п.13) |
| 10 |  | 53 | ЗАО “ Пышминский молочный завод” | Молоко-10861 т/год , кисломол. прод.- 853 т/год . | V | 50 | ( 4.1.8 50м-п.13) |
| 11 |  | 54 | Филиал ООО Компания “Интер-АгроПрод” | Мукомольное производство- 278 тыс.т/год , производство макаронных изделий –15т/год Электрокалориферы. | IV | 100 | (4.1.8-100м-п.10) |
| 12 |  | 55 | Хлебопекарня | Производ.-1 т/сут. | V | 50 | ( 4.1.8 –50м-п.6) |
| 13 |  | 56 | Камышловский леспромхоз | Деревообрабатывающее производство. В настоящее время в стадии ликвидации. | III | 300 | (4.1.5-300м-п.4) |
| 14 |  | 57 | Пышминский лесхоз | Вырубка , перевозка древесины, пилорама . Гараж-10 груз. 4 легк.а/м . Котельная на угле. Область рассеивания не превышает границ СЗЗ. | IV | 100 50 | ( 4.1.5 –100м-п.2) Проект ПДВ согл. ГУПР №57от28.08.96г., Продлен №145 от 16.04.01г. до 16.04.04г. |
| 15 |  | 62 | Первомайское отд. Трифоновского ОПХ | МТФ, КРС-130 голов, молодняк КРС-200 голов Зерносклад, силосная яма Навозохранилище | III V II | 300 50 500 | (4.3.-300м-п.1) (4.3.-50м-п.1) (4.3.-500м-п.6) |
| 16 |  | 63 | ГУП ОПХ “ Пышминское” | Свиноферма –640 голов | II | 500 | (4.3.-500м-п.1) |
| 17 |  | 64 | Мелиоративное управление “Пышминское” | Осушение территории , строительство , эксплуатация мостов. Дам. здания, производ. база ,гаражи. Автопарк-5 груз. ,4 легк. а/м | IV | 100 | (4.3.-100м-п.6) |
| 18 |  | 67 | Автостанция | Отстойно-разворотная площадка общественного транспорта | V | 50 | (4.4.-50м-п.6) |
| 19 |  | 68 | АЗС |  | IV | 100 | (4.4.-100м-п.5) |
| 20 |  | 69 | Станция техобслуживания | Шиномонтаж легковых а/м. | V | 50 | (4.4.-50м-п.9) |
| 21 |  | 71 | Ведомственный гараж | До 10 легковых а/м. |  | 10 | Табл. 4.4.1 |
| 22 |  | 72 | Индивидуальные гаражи | 50 легк. А/м 85 легк. А/м |  | 15 25 |  |
| 23 |  | 73 | Телерадиоретранслятор | 3 передатчика мощн. по 100 Вт, высота мачты 82,7 м . |  | 25 | СЗЗ –в пределах технич. территории (на высоте 2 м СЗЗ отсутствует) |
| 24 |  | 74 | Талицкие районные электросети | Гараж груз. а/м , мастерская, дам. здание | IV | 100 |  |
| 25 |  | 78 | “Пышмарайгаз” ЗАО “Газэкс” | Доставка баллонов сжиж. газа населению. Гараж груз. а/м, модульная газ. котельная | IV | 100 | (4.3.-100м-п.6) |
| 26 |  | 43 | МУП “Водоканал” | Адм. здание, мастерская, гараж. Угольная котельная производ. 0,88 Гкал/час | V | 50 | (4.4.-50м-п.9) |
| 27 |  | 44 | МУП “Коммунальное хозяйство” | Мастерские , адм. здания , гараж на 10 а/м . Парк- 4 груз. 2 легк. а/м Котельная – 2 шт., топливо-уголь. | IV | 100 50 | (4.3.-100м-п.6) |
| 28 |  | 79 | Разгрузочная площадка угля для МУП КХ |  | II | 500 | (4.6.-500м-п.2) |
| 29 |  | 80 | Филиал Камышловской нефтебазы АЗС-65 | Стац. диз. и бензин. заправка без зацикловки паров бензина | IV | 100 | (4.3.-100м-п.8) |
| 30 |  | 81 | Пышминское районное заготовительно-произ-водственное потребительское общество | В настоящее время в стадии ликвидации. | V | 50 | (4.1.8.-50м-п.7) |
| 31 |  | 84 | База ОРСа Камышловский ЛПХ | Склады продуктовые , хлебопекарня . | V | 50 | (4.3.-50м-п.2) (4.1.8.-50м-п.6)Проект ПДВ разрабатывается. |
| 32 |  | 85 | ПО “Пышминский общепит” |  | V | 50 |  |
| 33 |  | 86 | МХ ОКС “ Пышминское” | Гараж , мастерская, адм. здание | V | 50 |  |
| 34 |  | 87 | Производственная база Пышминского ОПХ УралНИИсхоз | Зона рассеивания предельно-допустимых выбросов не превышает границ санитарно-защитной зоны | IV | 100 | Проект ПДВ согл. ГУПР, №124 от 12.02.03г. до 12.02.06г |
| 35 |  | 46 | МУП “Аварийно-восстановительная служба” | Контора, малая модульная отопительная котельная на угле. | - | - |  |
| 36 |  | 48 | Пожарная часть “265” |  | V | 50 | (4.4.-50м-п.2) |
| 37 |  | 88 | Очистные сооружения хоз-бытовой канализации | Сооружения с полной биологической очисткой, производительностью 700 куб.м/сутки |  | 200 | (табл.4.5.1.-200м) |
| 38 |  | 89 | Склад ГСМ |  | IV | 100 | (4.3.-100м-п.8) |
| 39 |  | 90 | # Склад песчаного карьера |  | III | 300 | (4.6.-300м-п.5) |
| 40 |  | 92 | Склад райпотребсоюза |  | V | 50 | (4.6.-50м-п.3) |
| 41 | 93 |  | Скотомогильник | Расположен вне поселковой черты. | I | 1000 | (4.4.-1000М-п.3) |
| 4243 |  |  | Кладбища: 1. Закрытое 2. действующее, тра- диц. захорон., площадью до 4 га | Предлагается к закрытию. | V III | 50 300 | (4.4.-50м-п.7) (4.4.-300м-п.2) |
| 44 | 28 |  | Ветеринарная станция |  | V | 50 | (4.4.-50м-п.13) |
| 45 46 |  |  | Электроподстанции “Ощепково ” 110/10 кВт “Светофор ” 110/10 кВт |  |  | 150 150 |  |

Однако многие предприятия в границах СЗЗ имеют жилую застройку, приусадебные или садово-огородные участки, что недопустимо.

Необходимо принятие градостроительных решений и установление регламента территорий, соответствующих действующему градостроительному законодательству, государственным санитарным и экологическим нормам.

4.7.2. Состояние поверхностных и подземных вод.

Поверхностные водные ресурсы района представлены рекой Пышма и её притоком р.Юрмач.

Река Пышма – правобережный приток р.Тура, бассейн водосбора р.Тобол, категория водопользования – рыбохозяйственная.

Протяженность от истока до поселка 262 км, в поселковой черте имеет обратный и нулевой уклон прилегающих к береговой полосе территорий при среднемноголетнем урезе воды в летний период. Протяженность р.Юрмач от истока до устья (пос.Пышма) составляет 64 км. Преобладающий уклон прилегающих к берегу территорий – до 3 градусов.

Минимальная ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос соответственно составит:

р.Пышма – 400 м; 15-25 м;

р.Юрмач – 200 м; 35-50 м.

В настоящее время в водоохранных зонах рек расположены склад Райпотребсоюза и Муниципальное хозяйство ОКС «Пышминское».

Большая часть жилой застройки не благоустроена, приусадебные участки с подсобными постройками ориентированы в сторону водоемов. Качество воды р.Пышма не отвечает нормативным требованиям по ряду показателей. Это объясняется интенсивным использованием воды на участках, расположенных  в верховьях. Река принимает стоки городов Верхняя Пышма, Екатеринбург, Березовский, Сухой Лог, Камышлов.

По данным наблюдений, проводимых Уральским УГМС, на участке между городами Камышловом и Талицей отмечено повышенное содержание соединений меди (8,6-12,0 ПДК), марганца (9,0-12,0 ПДК), цинка (1,6-1,8 ПДК), железа (2,4-4,4 ПДК).

В районе Белоярской АЭС (185 км выше по течению) река подвергается радиоактивному загрязнению. Пределы среднемесячных концентраций Сs-137 за 2002 год в реке Пышма составили – 0-0,039 Бк/л.

На территории поселка поверхностные водные ресурсы используются в хозяйственных целях: для полива садово-огородных и приусадебных участков, а также в качестве приемника очищенных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий и коммунальных объектов, принимающих стоки жилой застройки.

Гидрохимическая характеристика р.Пышма и фоновые концентрации в створе выше выпуска сточных вод согласно данным ежегодной отчетности предприятий-водопользователей приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9

| № п/п | Показатели состава | Фоновые концентрации, мг/л | ПДК рыбохозяйственного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 48,28 | +0,75 к фону |
| 2 | Сухой остаток | 320,63 | 1000 |
| 3 | БПК20 | 9,37 | 2,0 (3,0) |
| 4 | Фосфаты (по Р) | 0,44 | 0,2 |
| 5 | Сульфаты | 56,0 | 100 |
| 6 | Хлориды | 39,28 | 300 |
| 7 | Азот нитратов | 0,88 | 9,1 |
| 8 | Азот нитритов | 0,03 | 0,02 |
| 9 | Азот аммонийный | 3,51 | 0,39 |
| 10 | СПАВ | 0,25 | 0,5 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,59 | 0,05 |

Превышение над предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) рыбохозяйственного использования в р.Пышме в фоновом створе наблюдается у веществ: БПК20, азота аммонийного, фосфатов (по Р), азота нитритов, нефтепродуктов.

В поселковой черте река Пышма принимает недостаточно очищенные стоки общим объемом 287,4 тыс.м3/год.

Качественный состав, фактический сброс, а также допустимые концентрации и утвержденные ПДС и ВСС сбрасываемых основными водопользователями поселка сточных вод приведены в таблице 4.10, 4.11.

Утвержденный предельно-допустимый сброс и состав сточных вод

МП ВКХ «Водоканал»

Таблица 4.10

| № п/п | Показатели состава сточных вод | Факт. концентрации | Фактический сброс |  | Допустимая концентрация | Утвержденный предельно-допустимый сброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/л | г/час | т/год | мг/л | г/час | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Взвешенные в-ва | 80,7 | 2284 | 20,000 | 20 | 582 | 5,100 |
| 2 | Сухой остаток * | 944 | 26715 | 234,100 | 944 | 27470 | 240,720 |
| 3 | БПК20 | 25,8 | 730 | 6,400 | 3 | 87 | 0,765 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Санитарный ЛПВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фосфаты (по Р) | 6,4 | 181 | 1,582 | 0,2 | 5,8 | 0,051 |
| Санитарно-токсикологический ЛПВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Хлориды * | 196,8 | 5569 | 48,800 | 196,8 | 5727 | 50,184 |
| 6 | Сульфаты * | 54,2 | 1534 | 13,500 | 54,2 | 1577 | 13,821 |
| 7 | Азот нитратов * | 8,2 | 232 | 2,033 | 8,2 | 239 | 2,091 |
| Токсикологический ЛПВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Азот нитритов | 0,9 | 25 | 0,223 | 0,02 | 0,6 | 0,005 |
| 9 | Азот аммонийный | 53,1 | 1503 | 13,168 | 0,39 | 11 | 0,100 |
| 10 | СПАВ * | 0,15 | 4 | 0,037 | 0,15 | 4 | 0,038 |
| Рыбохозяйственный ЛПВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Нефтепродукты | 0,15 | 4 | 0,030 | 0,05 | 1,5 | 0,013 |

Утвержденный временно согласованный сброс промышленно-ливневых сточных вод ОАО "Теплоресурс"

Таблица 4.11

| № п/п | Показатели состава сточных вод | Допустимая концентрация, мг/л | Утвержденный ВСС, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 11,8 | 0,56 |
| 2 | Сухой остаток | 604 | 23,794 |
| Санитарно-токсикологический ЛПВ |  |  |  |
| 3 | Сульфаты | 61,5 | 2,423 |
| 4 | Хлориды | 85,6 | 3,372 |
| 5 | Кальций | 121 | 4,767 |
| 6 | Магний | 24,4 | 0,961 |
| Токсикологический ЛПВ |  |  |  |
| 7 | Железо | 0,9 | 0,035 |
| Рыбохозяйственный ЛПВ |  |  |  |
| 8 | Нефтепродукты | 0,16 | 0,006 |

Ресурсы подземных вод представлены водоносными горизонтами, развитыми повсеместно:

- пластовыми;

- пластово-трещинными.

По химическому составу подземные воды верхних горизонтов гидрокарбонатно-кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатно-магниево-калиевые.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется от 13 артезианских скважин, расположенных на территории поселка.

Для большинства скважин (№№ 7023, 7024, 6717) организованы ЗСО I и II пояса.

Однако природное качество воды по ряду показателей не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 "Вода питьевая".

Запасы подземных вод по действующим водозаборам не утверждались.

По химическому составу и минерализации вода артезианских источников характеризуется повышенным и в пределах нормы солесодержанием (от 300 до 1200 мг/л), содержанием железа преимущественно в норме, периодически выше ПДК (до 3 мг/л), содержание брома и бора в границах ПДК, по отдельным скважинам отмечено выше ПДК.

Отсутствие организованной системы дождевой канализации, зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, низкая производительность очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, применение удобрений и ядохимикатов, эксплуатация выгребов и надворных уборных без надлежащей гидроизоляции приводит к систематическому загрязнению поверхностных и подземных ресурсов.

Несоответствие качества воды источников питьевого водоснабжения, отсутствие эффективных сооружений водоподготовки не отвечает потребностям населения поселка в питьевой воде.

4.7.3. Состояние почвенно-растительного покрова.

В целом состояние почвенно-растительного покрова территории является удовлетворительным. Отсутствие организованной системы и сетей поверхностного водоотвода приводит к развитию поверхностной и линейной эрозии на локальных участках. Особенно ярко проявляется береговая эрозия на склоновых участках пойменных террас р.Юрмач, а также на отдельных участках береговых склонов р.Пышмы.

Антропогенные эрозионные процессы развиты на участках добычи полезных ископаемых – Пышминский песчаный карьер, а также на территории хозяйственно-бытовой свалки, расположенной в 2,8 км к северо-западу от поселка и скотомогильника (северо-западная окраина поселка), территориях леспромхозов.

Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника не выдержан, а наличие данного объекта на территории поселка также подвергает опасности загрязнения подземных горизонтов и поверхностных вод.

Необходимо проведение рекультивации участка и организации новой площадки.

Определенное негативное воздействие на почвенный покров оказывают вредные выбросы источников загрязнения атмосферы, включая автотранспорт. Загрязнение почв наблюдается от открытых разгрузочных площадок склада угля МУП КХ, склада песчаного карьера, а также продуктов сгорания твердого топлива на многочисленных котельных поселка.

Вдоль автодорог формируется полоса с повышенным содержанием в почве свинца и увеличенными показателями рН (от нейтральной среды к слабощелочной и щелочной). Данный фактор относится в большей степени к трассе Екатеринбург-Тюмень, проходящей в северной части поселка.

Нефтяные пятна в почве формируются на участках складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций, не оборудованных асфальтовым покрытием с системой накопления и утилизации стоков и проливов ГСМ.

4.7.4. Анализ шумового и электромагнитного воздействия.

Источниками шумового воздействия на территории поселка Пышма являются:

- железнодорожный транспорт;

- автомобильный транспорт.

Наибольшему акустическому дискомфорту от шума, излучаемого автомобильным транспортом, подвержены территории посёлка, прилегающие к ул.Тюменской (федеральная автодорога Екатеринбург – Тюмень), ул.Ленина, Заводская, Комсомольская, Куйбышева, по которым осуществляется подъезд и обслуживание промышленных и коммунальных предприятий грузовым транспортом.

С северо-западной стороны посёлка проходит магистральная железнодорожная линия Свердловск – Тюмень, которая является  участком транзитной общегосударственной магистрали и по которой следуют преимущественно транзитные потоки. Размеры движения составляют: 118 пар грузовых, 40 пар пассажирских, 4 пары пригородных поездов в сутки. Это направление обладает значительными резервами провозной способности. При такой высокой интенсивности движения все жилые территории, расположенные вдоль ж.д. линии, подвержены шумовому воздействию.

Для обеспечения акустического комфорта на жилых территориях проектом необходимо предусмотреть защитные мероприятия.

Источниками электромагнитного воздействия являются:

- электроподстанции;

- линия электропередач;

- телерадиотранслятор.

На территории поселка функционируют две электроподстанции:

- ПС "Ощепково", 110/10 кВт, открытого типа;

- ПС "Светофор", 110/10 кВт, тяговая, открытого типа.

Размеры санитарно-защитных зон подстанций приняты: ПС "Ощепково" – 150 м, ПС "Светофор" – 150 м, в соответствии с ранее действующими нормативами.

В настоящее время при патронаже государственной санитарной службы проводятся исследования, и будет составлена шумовая карта коммунальных объектов поселка, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку.

После проведения данных исследований будут уточнены размеры санитарно-защитных зон подстанций "Ощепково" и "Светофор".

Территория поселка обслуживается воздушными высоковольтными линиями электропередач ВЛ 110, 10 кВ, размещенными преимущественно вне жилой застройки.

Для ВЛ установлены санитарно-защитные зоны:

110 кВ – 25 м;

10 кВ – 10 м.

В районе северо-восточной окраины поселка функционирует телерадиоретранслятор суммарной мощностью передающих устройств 3х100 Вт.

Техническим паспортом установлена санитарно-защитная зона ретранслятора в пределах технической территории. На высоте 2 м СЗЗ отсутствует.

4.7.5. Выводы:

В целом экологическое состояние территории поселка Пышма не является удовлетворительным. Основную техногенную нагрузку по отдельным компонентам природной среды испытывают:

- по атмосферному воздуху – жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах предприятий (Асфальтобетонный завод, склады угля, песка, МУП КХ, ДРСУ, Песчаный карьер, автотранспортное предприятие, завод ПТО, производственная база ОПХ, БДУ) и в непосредственной близости от автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень, железной дороги Свердловск-Тюмень;

- поверхностные и подземные воды испытывают негативное воздействие из-за отсутствия организованных систем питьевого водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, загрязнения водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

5. Анализ реализации генерального плана

5.1. В 1978 году институтом "Свердловскгражданпроект" был разработан генеральный план поселка Пышма. Предполагалось, что численность населения поселка увеличится с 8,1 тыс.человек (01.01.76) до 10,0 тыс.человек к 2000 году. На 01.01.2001 население поселка составило 10,9 тыс.человек, а по материалам последней переписи – 10,2 тыс.человек, т.е. предполагаемая численность населения поселка фактически достигнута. По генплану в расчетах принята обеспеченность жилым фондом 18 м2/чел, фактически она составила 21,4 м2/чел.

Предполагалось к 2000 году построить 104 тыс.м2 общей площади жилья, в т.ч. 48 тыс.м2 – 4-5-этажного и 53 тыс.м2 – 2-3-этажного, 3 тыс.м2 - одноэтажного; фактически за прошедший период построен один 5-этажный дом, 
31 тыс.м2 – 2-3-этажных домов и около 100 тыс.м2 одноэтажного жилья. Это произошло вследствие изменений в градостроительной политике и экономической ситуации в стране. То есть жилья за прошедший период построено больше, чем предполагалось генеральным планом, но при этом значительно увеличились объёмы индивидуального строительства.

Последствия экономического кризиса в стране сказались и на экономической базе поселка. Численность работающих в промышленности снизилась до 600 человек, а генпланом предполагалось увеличение до 2,0 тыс.человек в основном за счет развития машиностроительного завода (ООО "Завод ПТО"), за счет строительства завода ЖБК (170 чел.). Фактически численность работающих на заводе ПТО снизилась с 640 человек до 250 человек, завод ЖБК не построен.

Генпланом предполагалось создание лесхоза, асфальтобетонного завода и песчаного карьера, они созданы и работают в настоящее время. За прошедший период получил развитие хлебокомбинат, численность работающих на нём увеличилась вдвое. А вот из шести строительных организаций осталась одна – ДРСУ "Талицкавтодор" (180 человек) и создано МХ ОКС "Пышминское" (20 человек). Численность занятых в градообразующих отраслях значительно снизилась, при этом увеличилась доля занятых в торговле и сфере индивидуального предпринимательства.

В социальной сфере за прошедший период, как и планировалось генпланом, построена новая школа в ж.р. "Ощепково", детский сад, поликлиника, ряд корпусов районной больницы, магазины, аптеки, спорткомплекс. Открыто профтехучилище. Но не реализованы предложения по развитию коммунально-бытовой сферы.

5.2. Реализация предложений генплана по разделу: "Планировочная структура, функциональное зонирование".

В генплане поселка, разработанном в 1978 году институтом "Свердловскгражданпроект",  предусматривалось упорядочение общей планировочной структуры путём укрупнения кварталов; строгое функциональное зонирование поселка; вынос жилья из санитарно-защитных зон; вынос некоторых предприятий из жилой застройки.

Направление развития поселка по проекту 1978 года на перспективу предполагается вдоль ж/дороги в северо-восточном направлении.

Вся территория поселка Пышма распределена на селитебную зону (состоящую из трёх жилых районов – Ощепково, Кипрушкино, Центральный); промышленно-коммунальную зону, образуя северный и южный промышленные узлы; зону внешнего транспорта; зону отдыха.

По проекту поселок сохраняет своё членение на 3 района – Кипрушкино, Ощепково, Центральный.

п. Кипрушкино сохраняется как одноэтажный, на перспективу - выносится.

В ж.р.Ощепково сохраняется одноэтажная застройка, новая 2-этажная намечается вдоль главной улицы в районе вокзала.

В Центральном ж.р. новое строительство предлагается частично на свободной территории, а также на реконструкции главной улицы поселка - Куйбышева.

Часть одноэтажного жилого фонда в Центральном районе, находящегося в санитарно-защитной зоне, по проекту 1978 года намечено к сносу.

Первоочередное строительство предлагается на свободной территории в западной части поселка, здесь запроектирована 2-3-эт. капитальная жилая застройка.

5-этажная застройка формируется на пересечении ул.Кирова и Куйбышева, дальнейшее развитие 2-5-эт. жилой застройки предполагается за счет кварталов с одноэтажной деревянной жилой застройкой.

Согласно проекту 1978 г. главная улица поселка - Куйбышева, развитие общепоселкового центра на месте существующего с раскрытием в сторону пруда на р.Юрмач и организацией прибрежной полосы как зелёной зоны и зоны отдыха.

Анализируя реализованные предложения генплана 1978 года, можно сделать следующие выводы:

- Предполагаемая численность населения фактически достигнута (с 8,1 т. чел. 1976 г. до 10,0 т.чел. 2000 г., 10,9 т.чел. 2001 г.).

- По генплану 1978 г. предполагалось к 2000 году построить 104,0 тыс.м2 общей площади жилья, из них:

48,0 тыс.м2		- 4-5-этажное

53,0 тыс.м2		- 2-3-этажное

3,0   тыс.м2		- одноэтажное.

Фактически построен один 5-этажный жилой дом; 31,0 тыс.м2 – 2-3-этажных домов и около 100,0 тыс.м2  - одноэтажных домов. Это связано с изменениями в градостроительной политике и экономической ситуации в стране; значительно увеличились объёмы одноэтажного индивидуального строительства и отказались от строительства 5-этажной застройки, сократилось строительство 2-3-этажной.

- По предложениям генерального плана формировался и застраивался центр поселка.

Ранее выполненный генплан устарел как в моральном отношении, так и в количественных и нормативных показателях и требует дальнейшей переработки.

5.3. Анализ реализации предложений генерального плана по формированию транспортной инфраструктуры и развитию общественного транспорта показал:

5.3.1. По разделу "Железнодорожный транспорт".

Предполагаемого увеличения в несколько раз грузо- и пассажироперевозок не произошло, интенсивность движения на ж/д магистрали осталась на том же уровне. Была осуществлена электрификация ж/д линии. Не было построено капитальное здание ж/д вокзала.

За период реализации было построено несколько подъездных ж/д путей к промышленным предприятиям, не намечаемых генеральным планом.

5.3.2. По разделу "Автомобильный транспорт".

В проекте предполагалось увеличение интенсивности движения на федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень в 1,8 раза, а за период реализации произошло увеличение в 3,5 раза. Спрямление федеральной автодороги осуществлено не было, проводилась реконструкция по старой трассе, и был построен новый путепровод через ж/д магистраль рядом с существовавшим пересечением в 1989 году.

За период реализации была построена территориальная автодорога Чернышево -    , автодорога Екатеринбург - Тюмень.

Предлагаемые в генеральном плане транспортные развязки в разных уровнях построены не были.

5.3.3. По разделу "Улично-дорожная сеть".

Намечаемое генеральным планом строительство грузовых поселковых дорог вдоль ж/д магистрали осуществлено не было, была реконструирована поселковая дорога вдоль коммунальных и промышленных территорий.

Строительство новых магистральных улиц не велось, проводилась реконструкция существующей улично-дорожной сети. Появились новые жилые улицы в кварталах новой жилой застройки.

За период реализации было построено 2 ж/б моста в 1995 году в створе ул.Ленина через р.Юрмач длиной 59,0 и 30,0 м.

Генпланом предполагалась численность автомобилей личного пользования 1000 ед., а в поселке в настоящее время насчитывается 2500 ед.

Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые предложения генплана были выполнены, часть предложений уже не актуальны и требуются новые решения транспортных проблем.

5.4. Анализ реализации предложений генплана по разделу "Инженерное оборудование".

5.4.1. Водоснабжение.

За период реализации не освоены перспективные участки месторождений подземных вод, принятые в генплане в качестве источника хоз-питьевого водоснабжения поселка на основе "Проекта районной планировки Талицкого аграрно-промышленного района", выполненного с/о "Союзводоканалпроект" в 1976 году.

Источниками существующей системы водоснабжения, действующей с 1961 г., являются одиночные скважины и группы скважин, расположенные на территории поселка. Большинство скважин не имеют зон санитарной охраны I, II и III пояса, запасы эксплуатируемых подземных вод не утверждены.

Гидрогеологические изыскания по перспективным участкам для поселка были проведены Уралгидроэкспедицией по заданию Комитета природных ресурсов по Свердловской области только в 2002 году, в результате чего было открыто Усть-Юрмачское месторождение подземных вод, состоящее из Кипрушкинского и Аксарихинского водозаборных участков. На основе этих изысканий ОАО "Уральский Водоканалпроект" выполнил "Обоснование инвестиций. Система водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод для р.п.Пышма" (2002 г.).

5.4.2. Канализация.

За рассматриваемый период в поселке осуществлялось в соответствии с генпланом создание централизованной системы хоз-бытовой канализации со строительством поселковых очистных сооружений с полной биологической очисткой, размещенных в юго-восточной части поселка. Производительность очистных сооружений в отличие от принятой в генплане на I очередь строительства – 2246,5 м3/сут, на расчетный срок – 4670,0 м3/сут, принята 700 м3/сут, в результате чего очистные сооружения работают с перегрузкой.

Запроектированные самотечные и напорные коллекторы и насосные станции перекачки системы построены частично. Не канализованы северо-восточная и западная части поселка. Из 5 запроектированных насосных станций построены две – КНС1 и КНС1'.

5.4.3. Теплоснабжение.

В поселке не реализована система теплоснабжения, принятая в генплане:

- не построена районная котельная, размещаемая на территории промзоны в восточной части поселка, от которой в соответствии с "Районной планировкой Талицкого аграрно-промышленного района" должно было обеспечиваться теплоснабжение группы близрасположенных населенных пунктов и сельскохозяйственных комплексов.

В настоящее время теплоснабжение поселка сохраняется от большого количества мелких неэкономичных котельных.

5.4.4. Электроснабжение.

В соответствии с генпланом источником электроснабжения поселка является ПС Ощепково 110/10 кВ, входящая в единую систему "Свердловэнерго" и получающая питание по ВЛ 110 кВ Светофор-Речелга.

5.4.5. Газоснабжение.

В генплане предусматривалось газоснабжение поселка только сжиженным газом: на I очередь строительства – от газораздаточной станции в г. Ирбите, на проектный срок – от газораздаточной станции г.Талицы.

В настоящее время намечается подача природного газа в поселок - построен участок газопровода высокого давления Д-325 мм вдоль юго-западного въезда в поселок (от д. Чернышево).

6. Экономическая база развития. Население.

6.1. Экономическая база развития.

Основой экономического потенциала п.Пышмы является промышленность. На её долю приходится 41,0% численности градообразующих кадров поселка.

Характеристика отраслевой структуры градообразующих предприятий и организаций поселка по численности работающих за 2002 год приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Отрасли экономики градообразующего значения | Численность работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | в % к итогу |
| 1. Промышленность | 688 | 40,7 |
| 2. Строительство | 250 | 14,8 |
| 3. Транспорт и связь | 177 | 10,5 |
| 4. Сельское хозяйство | 254 | 15,0 |
| 5. Прочие | 322 | 19,0 |
| Итого: | 1691 | 100,0 |

Промышленность поселка на исходный год (2002 г.) представлена 9 предприятиями. В отраслевой структуре ведущее место занимает машиностроение и металлообработка, на втором месте – пищевая промышленность, на третьем – лесная и деревообрабатывающая (таблица 6.2).

Таблица 6.2

| Отрасли промышленности | Численность работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | в % к итогу |
| 1. Машиностроение и металлообработка | 250 | 36,3 |
| 2. Промышленность строительных материалов | 89 | 13,0 |
| 3. Пищевая промышленность | 229 | 33,3 |
| 4. Лесная и деревообрабатывающая | 120 | 17,4 |
| Итого: | 688 | 100,0 |

Анализ основных показателей социально-экономического развития за 2002 год свидетельствует, что в истекшем году проявились как положительные, так и отрицательные тенденции развития экономики поселка.

В промышленном комплексе объём произведенной продукции снизился с 66,1 млн.руб. в 2001 году до 60,6 млн.руб. в 2002 году (в действующих ценах).

По отраслям промышленного производства ситуация следующая: в машиностроительном комплексе, представленном в поселке ООО "Пышминский завод подъёмно-транспортного оборудования", происходят положительные процессы оздоровления предприятия. Данное общество организовано в 2000 году на базе бывшего государственного предприятия, прошедшего процедуру банкротства. В 2005 году предприятие преобразовано в ЗАО "Объединённые заводы ПТО".

По итогам работы за 2002 год предприятием выпущено продукции на 30,7 млн.руб. (51% от всего объёма производства промышленной продукции поселка). Был сохранён трудовой коллектив бывшего ГУП и основной профиль деятельности завода – выпуск подъёмно-транспортного оборудования и парообразователей Д-900. Руководством предприятия был представлен "Прогноз развития на период 2003-2008 гг.":

Сегодня на первый план выходит вопрос о расширении номенклатуры выпускаемой продукции. В первую очередь это будет осуществляться за счет профильного для завода грузоподъёмного оборудования. Так, в течение 2003 года планируется подготовить техническую документацию и освоить выпуск мостовых кранов во взрывобезопасном исполнении. Эта продукция традиционно пользуется спросом в Урало-Сибирском регионе, основные её покупатели – газовщики и нефтяники, что определяет наличие устойчивого и, главное,  платежеспособного рынка сбыта такой продукции. Планируемый объём инвестиций в освоение этого вида продукции на 2003 год – 3-3,5 млн.руб.

Кроме того, начиная с 2001 года на заводе, ведется работа по освоению производства ручной номенклатуры грузоподъёмного оборудования (ручные краны, тали, лебёдки и пр.). Эта программа рассчитана с учетом выхода в 2003-2004 гг. на серийный выпуск и потребует от 1 до 2 млн.руб. инвестиций.

В 2002 году разработана документация и выпущена опытная партия котла-парообразователя КВ-300 на твердом топливе, освоено производство котла бытового КВБ-16. В 2002 году произошло развитие побочных видов деятельности предприятия: была создана станция технического осмотра и диагностирования транспортных средств, возрос объём выпуска хлебобулочных изделий. Завод также за истекшие 2 года освоил производство мостовых кранов грузоподъёмностью до 10 т (ранее максимальная грузоподъёмность составляла 5 т). В перспективных планах предприятия – дальнейшее увеличение грузоподъёмности кранов, разработка документации и освоение производства консольно-поворотных кранов, кранов с тяжелым режимом работы, козловых кранов. Предприятие также ведет работу по освоению выпуска новых видов продукции, например, ключей КМТ для буровых скважин, уже заключены договора на поставки этого оборудования. Завод планирует выйти на ежегодный объём производства этого вида продукции на сумму 5-7 млн.руб. в год.

Реализация перечисленных выше производственных программ безусловно потребует перераспределения трудовых ресурсов предприятия. Речь идет скорее не об увеличении численности работающих в ближайшие два-три года, а об изменении структуры трудового коллектива. Любые работы по освоению новых видов производства, по расширению номенклатуры выпускаемой продукции требуют привлечения в первую очередь высококвалифицированных работников (ИТР и рабочих).

Определенных положительных результатов достигли предприятия пищевой промышленности.

Объём товарной продукции Пышминского хлебокомбината в 2002 году составил 17,2 млн.руб. Работники хлебокомбината находятся в постоянном поиске, работая над повышением качества продукции, расширением её ассортимента, освоением новых видов продукции. На предприятии налажен выпуск более 70 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Производство безалкогольных напитков в 2002 г. составило 87 т.дал.

Предприятие проводит целенаправленную инвестиционную политику, приобретает новое оборудование, ведет текущие и капитальные ремонты. Проектная мощность предприятия – 4750 тонн в год (всех изделий), существующая – 2900 тонн в год, так что перспектива предприятия – в достижении проектной мощности, для этого увеличения занимаемых промплощадок и численности работающих, по данным руководства хлебокомбината, не потребуется.

На базе ОРСа Камышловского ЛПХ работала в 2002 году хлебопекарня мощностью 1 тонна в сутки и рядом магазин для реализации продукции, в 2004 году – не работала.

ООО "Пышминский молочный завод" (ранее – Ощепковский молочный завод), большинство акций в нём принадлежит "Уральской угольной компании". Процесс восстановления завода идёт не так быстро, как хотелось бы. Требуется ремонт и замена части технологического оборудования. В 2002 г. завод произвёл продукции на 5,3 млн.руб.

Предприятие занимает территорию 1,3 га, для развития требуется 1 га территорий. Пока предприятие выпускает молоко (10,9 тыс.т в 2002 году), сметану (766 т), творог (87 т). Перспектива предприятия видится в увеличении объёмов производства и освоении новых видов продукции.

Филиал ООО Компания "Интер АгроПрод" с 1999 года занимается выпуском муки (278 т в 2002 г.) и макаронных изделий (15 т в 2002 г.), объём товарной продукции – 1,1 млн.руб. На момент сбора исходных данных для проекта шел разговор о смене собственника и возможно смене профиля производства. Предприятие занимает 16,5 га. Специфика оборудования вряд ли позволит сменить профиль предприятия, а вот организация дополнительных видов производств возможна, например, разлив минеральной воды.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. АООТ "Камышловский ЛПХ" – банкрот. Камышловский леспромхоз повторил печальную судьбу многих предприятий лесного комплекса страны. Темпы спада лесопромышленного производства в годы перехода к рыночной экономике были выше по сравнению со спадом промышленности России в целом. Объёмы производства в лесной промышленности за период с 1988 по 1998 гг. сократились в 4 раза. Экстенсивное и непропорциональное развитие лесоперерабатывающих предприятий в Европейской части России и на Урале оказали негативное влияние и на состояние лесного фонда района. Произошло резкое сокращение высокопродуктивных хвойных насаждений (расчетная лесосека по хвойному хозяйству в настоящий момент составляет 8,1 тыс.куб.м в год) и одновременное накопление менее ценных мягколиственных пород (246,5 тыс.куб.м). Как следствие – снижена привлекательность этой сферы промышленности для инвесторов. В то же время лесная промышленность представляет собой одно из перспективных направлений развития отечественной экономики. При эффективном управлении лесная отрасль вполне может стать альтернативой отраслям ТЭК в качестве локомотива роста экономики. Кроме того, преимуществом лесных ресурсов по сравнению с нефтегазовыми является их восполняемость. Понимая важность роли лесного сектора в экономике страны, Правительство РФ в январе т.г. утвердило Концепцию развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 годы, где определило цели, задачи и приоритеты развития лесного хозяйства. Возможно, в более отдаленные периоды времени ситуация в лесной сфере района и улучшится качественно. Пока же в этом секторе деятельности функционируют предприятия малого бизнеса, сельскохозяйственные предприятия.

По последним данным на территории Камышловского ЛПХ возможно жилищное строительство (глава администрации МО "Пышминский район").

Из предприятий этой отрасли в поселке есть ещё ФГУ "Пышминский лесхоз". Кроме основных своих функций: охраны леса, лесопосадок и т.п., на территории в 5 га находятся деревообрабатывающая мастерская, два лесопильных цеха. Предприятие выпустило в 2002 году лесоматериалы круглые (1500 м3), пиломатериалы (1677 м3), товары народного потребления (960 тыс.руб.), т.е. товарной продукции на 2,5 млн.руб. На перспективу увеличения территории и численности работающих не предполагается.

Промышленность строительных материалов представлена филиалом ЗАО "Нерудсервис" Пышминским песчаным карьером. Предприятие занимается добычей и промывкой песка для строительной промышленности. Песчаный карьер в прошедшем году добычей песка практически не занимался. Технологический процесс был остановлен ещё в первом полугодии по причине выхода из строя трансформатора. В связи с этим добыча песка составила всего 12 тыс.м3 против сложившегося за предыдущие годы среднегодового уровня 120-130 тыс.м3. Тем не менее, предприятие, имевшее большие запасы готовой продукции, сумело значительно увеличить её реализацию, достигнув прироста 2,7 млн.руб. или 37,7% к уровню 2001 года.

Снижение затрат на добычу песка в совокупности со значительным ростом реализации привело к значительному росту прибыли. В настоящий момент ситуация на предприятии стабилизировалась, технические проблемы в основном решены. И в текущем году планируется увеличить объёмы производства песка уже до 200 тыс.м3. На рынках строительной индустрии наметилось определенное оживление, поэтому перспективы развития этого предприятия оцениваются как вполне благоприятные. Запасов песка на Тимохинском месторождении хватит на 7 лет работы предприятия, а запасы Русаковского месторождения могут обеспечить ещё 100 лет работы.

Асфальтобетонный завод Пышминского участка Талицкого ДРСУ произвёл в 2002 году 43 т асфальтобетона, а в 2004 году был закрыт.

Ещё в поселке строится БДУ (бензино-дизельная установка), её мощность будет 30-50 м3/сутки, проектные работы ведёт НПП "НОУпром", 
г.Краснодар.

Ситуация в сфере строительства пока также не вызывает особого оптимизма. По данным районного отдела статистики, объём выполненных подрядных работ строительными организациями района в 2002 году, в сопоставимых ценах, снизился на 12,5%. Пышминское ДРСУ вступило в полосу реорганизаций. Вызвано это отменой стабильного источника финансирования – налога на пользователей автомобильных дорог. Финансовые бреши Свердловскавтодора, очевидно, оказались настолько велики, что встал вопрос о резком сокращении расходов. В истекшем году пышминскими дорожниками капитально отремонтировано 13,7 км автодорог, построено 1,4 км дороги. Отремонтировано в Пышминском районе 3 моста общей длиной 147,4 пм. Строились мосты и мостовые переходы в Байкаловском и Талицком районах. Кроме того, выполняются иные работы в сфере дорожного строительства, оказываются услуги, как организациям, так и физическим лицам. В 2004 году эта строительная организация разделилась на две: Талицкое ДРСУ и Среднеуральское ДРСУ.

Продолжает сохранять высокие темпы работы МРУ "Пышминское". В 2001 году это предприятие увеличило объем работ в сопоставимых ценах более, чем в 2 раза (203%), в истекшем 2002 году – на 31,2%. Следует отметить, что за пять лет существования МРУ план ремонтно-эксплуатационных работ им выполнялся ежегодно. Этим предприятием обслуживаются и ремонтируются мелиоративные системы площадью 4367 га, расположенные в 2-х районах, Пышминском и Камышловском. Для предприятия характерно эффективное использование производственного потенциала. Предприятие активно внедряет новые технологии производства, призванные заменить тяжелый ручной труд на механизированный, что напрямую влияет на сокращение сроков выполнения работ.

В 2002 году, не считая обычных плановых работ по ремонту трубопереездов, очистке дна каналов от заиления, вырубке кустарника вдоль каналов и т.п., наиболее сложным объектом был ремонт гидроузла на р.Овинная в АО "Квашнинское" Камышловского района. Плотина была построена в 1988 году и с тех пор  ремонтные работы  на ней  не проводились ни разу. Тем не менее,

с заданием предприятие успешно справилось, объект был сдан в эксплуатацию без замечаний в установленные сроки.

Кроме работ на мелиоративных объектах, в зимний период организация оказывает услуги как населению, так и хозяйствам. В частности, по прямым договорам с хозяйствами вывозятся органические удобрения на поля, изготовляются торфонавозные компосты. Населению оказываются услуги по вывозу перегноя на огороды, вывозке сена.

Предприятие тесно сотрудничает с отделом занятости населения. Ежегодно на летний период на общественные работы привлекается трудоспособное незанятое население в количестве не менее 20 человек на вырубку кустарника.

На проектные периоды предприятие намерено не снижать достигнутых показателей, тем более что у него имеются резервы для достижения более высоких рубежей.

Ещё одна строительная организация – МХ ОКС "Пышминское", в сопоставимых ценах также на 6,7% увеличила объёмы работ. Предприятие в основном занимается работами общестроительного характера, в том числе и в муниципальных бюджетных учреждениях, в зимний период проводит лесозаготовительные работы. Среднесписочная численность работников 20 человек. При увеличении объёмов жилищного строительства численность работающих возрастёт до 50 человек.

Транспорт и связь. Сложное финансовое положение у Пышминской автоколонны Камышловского ПАТО (с 2003 г. – ООО "Пышминское АТП"). Выделяемых бюджетом средств на содержание автотранспорта общего пользования явно недостаточно. Убытки пассажирского автотранспорта в среднем финансируются на 70%, что не дает возможности приобретать подвижной состав и проводить в полном объёме ремонтные работы. В течение последних лет не обновлено ни одной единицы транспортных средств, средний срок службы автобуса превысил 10 лет. Износ агрегатов, резины достиг предельного уровня.

Достаточно устойчиво обеспечивают услугами связи население и хозяйствующие субъекты предприятия связи района, несмотря на имеющиеся проблемы экономического характера. Усилия коллектива Пышминского узла федеральной почтовой связи направлены на увеличение исходящих платных услуг, расширение номенклатуры нетрадиционных услуг. Задачей "Уралтелекома" на текущий момент является повышение качества предоставляемых услуг на имеющемся оборудовании, т.к. в ближайшее время не ожидается кардинального обновления и роста технических мощностей.

Из предприятий сельского хозяйства в поселковой черте размещается отделение ОПХ "Трифоновское" – молочно-товарная ферма, на ней работает 40 человек. На территории 2,9 га содержится 390 голов КРС. Имеется ещё гараж, а сушилка и склады в разобранном виде. Данные об объёмах продукции и развитии на перспективу не предоставлены.

ОПХ "Пышминское" занимается выращиванием свиней, в 2002 году реализовано продукции на 677 тыс.руб. На СТФ работает 224 человека. Увеличения поголовья свиней не планируется.

На обоих предприятиях требуется техническое перевооружение, внедрение новой техники.

Необходима кооперация предприятий перерабатывающей промышленности с сельскохозяйственными товаропроизводителями с целью повышения эффективности реализации продукции.

В прочих учреждениях и организациях градообразующего значения занято 19% всех градообразующих кадров, т.к. п.Пышма является центром муниципального образования. Здесь учтены работающие в администрации МО, отделении Федерального казначейства, Инспекции МНС, редакции газеты, профучилища, кадастровой палаты, а также "Пышмарайгаз" ЗАО "Газекс", АЗС-65, филиал ОГУП "Облкоммунэнерго".

В таблице 6.3 приведен перечень градообразующих предприятий и организаций п.Пышма по численности работающих на исходный 2002 год и дан прогноз на 2020 год с учетом анкет предприятий и "Программы действий администрации МО "Пышминский район" на среднесрочный период", также учтены предложения "Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года".

Численность работающих на градообразующих предприятиях поселка

Таблица 6.3

| Наименование отрасли экономики и предприятия | 2002 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| I. Промышленность | 688 | 765 |
| Машиностроение и металлообработка | 250 | 260 |
| 1. ООО "Пышминский завод подъёмно-транспортного оборудования" (ЗАО "Объединённые заводы ПТО") | 250 | 260 |
| Промышленность строительных материалов | 89 | 75 |
| 2. Филиал ЗАО "Нерудсервис" Пышминский песчаный карьер | 75 | 75 |
| 3. Асфальтобетонный завод (Пышминское ДРСУ) | 14 | - |
| Пищевая промышленность | 229 | 220 |
| 4. ПО "Пышминский хлебокомбинат" | 135 | 130 |
| 5. ООО "Пышминский молочный завод" | 52 | 60 |
| 6. Филиал ООО Компания "ИнтерАгро- Прод" | 32 | 30 |
| 7. Хлебопекарня (ОРС Камышловского ЛПХ) | 10 | - |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 120 | 120 |
| 8. ФГУ "Пышминский лесхоз" | 120 | 120 |
| Прочие | - | 90 |
| 9. ОАО "Теплоресурс" | - | 80 |
| 10. Бензино-дизельная установка | - | 10 |
| II. Строительство | 250 | 290 |
| 11. Филиал ФГУП "Свердловскавтодор" Пышминское ДРСУ (Талицкое ДРСУ и Среднеуральское ДРСУ) | 180 | 180 |
| 12. МРУ "Пышминское" | 50 | 60 |
| 13. МХ ОКС "Пышминское" | 20 | 50 |
| III. Транспорт и связь | 177 | 200 |
| 14. Филиал "Пышминская автоколонна" ГУП ФС Камышловского ПАТО (ООО "Пышминское АТП") | 27 | 30 |
| 15. Железнодорожная станция "Ощепково" | 90 | 100 |
| 16. Пышминский узел электросвязи ОАО "Уралтелеком" | 60 | 70 |
| IV. Сельское хозяйство | 254 | 260 |
| 17. ОПХ "Пышминское" | 224 | 230 |
| 18. Первомайское отделение Трифоновского ОПХ | 30 | 30 |
| V. Прочие учреждения и организации градообразующего значения | 322 | 360 |
| VI. Резерв для развития градообразующих предприятий (в т.ч. малый бизнес) | - | 200 |
| ИТОГО градообразующие кадры: | 1691 | 2075 |

За 2002 год численность градообразующих кадров поселка составила 1691 человек, это 16,5% от численности населения. В поселке имеются небольшие частные предприятия, по которым нет отчетности.

Проведя анализ экономической базы поселка, можно выделить проблемы:

- в поселке имеются предприятия, которые прекратили свою деятельность, и дальнейшие пути использования производственных зданий и площадей ещё нечетко определены, такие как база ОРСа ЛПХ, Районное заготовительное производственное потребительское общество, склады Райпотребсоюза, филиал ООО Компания "ИнтерАгроПрод";

- недостаточно развит малый бизнес, в частности, в производственной сфере;

- недостаточно используются собственные ресурсы, например, продукция сельского хозяйства;

- имеются проблемы занятости населения, только официально в службу занятости обратилось в 2002 году 1777 человек, а в 2004 году – 2574 человека; имеется и скрытая безработица;

- в экономике поселка, как и во всей стране, имеется неформальный сектор, это люди или юридические лица, нигде не зарегистрированные.

Пути решения этих проблем четко изложены в постановлении Главы МО "Пышминский район" от 04.03.2003:

- активизировать работу по повышению эффективности работы предприятий всех сфер деятельности;

- разработать комплекс мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства, увеличение числа занятых, а также доли выпуска товаров и услуг в этом секторе экономики;

- завершить инвентаризацию муниципальной собственности и принять меры к увеличению доходности от сдачи в аренду имущества и арендной платы за землю.

Можно добавить, что в поселке есть площади и ресурсы для развития малого бизнеса, это: предприятия по переработке мяса (цеха полуфабрикатов, колбасный цех), цех рыбокопчения, цех по изготовлению травяных чаёв, цеха народных промыслов и т.д.; развитие инфраструктуры, обслуживающей федеральную трассу.

В перспективе на бывших сельскохозяйственных землях в северо-западной части посёлка,  в районе проектируемой объездной дороги, возможно, размещение предприятий придорожного сервиса, транспортно-логистического центра. В этой же части посёлка имеются резервные территории для развития предприятий малого бизнеса, фермерства.

Наличие полезных ископаемых и природных ресурсов, позволяют  сделать ставку и обратить внимание малого предпринимательства на развитие таких отраслей как:

- добыча песка и глины;

- дальнейшая  их переработка, производство строительных материалов;

- сбор и заготовка лесных ягод и грибов, переработка.

Площадь резервных промышленно-коммунальных территорий в северо-западной части посёлка - 121 га. При застройке рекомендуется сохранение территорий, занятых лесом  (около 30 га).

В северо-западной части посёлка на территориях, занятых пашнями  (21 га), возможно размещение фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий.

6.2. Расчет численности населения.

Проектная численность населения п.Пышма в проекте определена демографическим методом, на основе анализа данных по естественному и механическому движению населения, предоставленных комитетом по экономике и ЗАГС МО "Пышминский район".

Динамика численности населения за 1989-2003 гг.

Таблица 6.4

| Годы (начало года) | Численность населения, тыс.чел. | Абсолютный прирост (+), убыль (-), тыс.чел. | Количество родившихся, человек | Количество умерших, человек | Естественный прирост (+), убыль (-), человек | Механическ. прирост (+), убыль (-), человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 11,6 | - 0,1 |  |  |  |  |
| 1990 | 11,5 | + 0,1 | 162 |  |  |  |
| 1991 | 11,6 | 0 | 140 |  |  |  |
| 1992 | 11,6 | 0 | 131 |  |  |  |
| 1993 | 11,6 | 0 | 136 |  |  |  |
| 1994 | 11,6 | - 0,1 | 93 |  |  |  |
| 1995 | 11,5 | + 0,1 | 90 |  |  |  |
| 1996 | 11,6 | - 0,2 | 83 |  |  |  |
| 1997 | 11,4 | - 0,1 | 81 |  |  |  |
| 1998 | 11,3 | - 0,3 | 100 |  |  |  |
| 1999 | 11,0 | - 0,1 | 101 |  |  |  |
| 2000 | 10,9 | 0 | 102 | 194 | - 92 | + 92 |
| 2001 | 10,9 | - 0,1 | 104 | 176 | - 72 | - 28 |
| 2002 | 10,8 | - 0,5 | 107 | 170 | - 63 | - 437 |
| 2003 (перепись) | 10,3 |  |  |  |  |  |
| Итого за период |  | - 1,3 | 1290 | 540 | - 227 | - 373 |
| Средне- годовой прирост (+), убыль (-) |  | - 0,09 | 99 | 180 | - 75 | - 124 |

Примечание. Пустые строки – данные не предоставлены.

На протяжении 8 лет численность населения поселка была стабильна, а с 1997 года наблюдается убыль. Механический отток в 2002 году можно объяснить результатами переписи, т.к. между переписями численность населения определяется расчетным способом. И все же наблюдается процесс депопуляции населения за счет естественной убыли, т.е. количество умерших в последние годы превышает количество родившихся. Хотя из данных, приведенных в таблице 6.5, наблюдается улучшение ситуации (данные Облкомстата).

Таблица 6.5

| Г о д ы | Рождаемость на 1000 жителей, человек | Смертность на 1000 жителей, человек |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 9,3 | 17,7 |
| 2001 | 9,6 | 16,2 |
| 2002 | 9,9 | 15,7 |

В таблице 6.6 приведен демографический расчет перспективной численности населения поселка. Расчет проведен на основе прогноза темпов естественного и механического оттока населения. Среднегодовой темп естественной убыли за период 2000-2003 гг. составил 0,006%.

Таблица 6.6

| П о к а з а т е л и | 2002 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Среднегодовой темп естественной убыли, % | - 0,006 | - 0,003 |
| 2. Абсолютная естественная убыль, тыс.чел. |  | - 0,5 |
| 3. Механический прирост (убыль), тыс.чел. |  | 0 |
| Население, тыс.чел. | 10,3 | 9,8 |

Исходя из прогноза численности населения по области в "Схеме развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 г.", сложившаяся тенденция убыли населения сохранится. Убыль населения в посёлке составит на расчетный срок 0,5 тыс.человек.

Градообразующая группа составит на расчетный срок 21% от численности населения. Обслуживающая группа должна расти более высокими темпами и составит на расчетный срок 38% от численности населения.

Возрастная структура на проектные периоды определена (таблица 6.7) также с учетом тенденций, заложенных в "Схеме".

Таблица 6.7

в %

| Возрастные группы | 2002 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Моложе трудоспособного возраста | 18,4 | 17,3 |
| 2. Трудоспособный возраст | 59,3 | 59,0 |
| 3. Старше трудоспособного возраста | 22,3 | 23,7 |
| ВСЕГО: | 100,0 | 100,0 |

В целом трудоспособное население на расчетный срок составит 5,8 тыс. человек, в градообразующих отраслях будет занято 2,1 тыс.чел., с учетом инвалидов в трудоспособном возрасте и работающих пенсионеров в обслуживающей группе может быть занято 3,7 тыс.человек (38% от численности населения). Несамодеятельное население составит на расчетный срок  41%.

Раздел "Экономическая база п.Пышма. Население" согласован Главой администрации МО "Пышминский район" (в приложении, письмо № 2430 от 19.10.2005). Изменения по состоянию на 2004 год внесены в данный раздел в соответствии с замечаниями.

Население посёлка Пышма на 2020 год составит 9,8 тыс.чел.

7. Предложения по территориальному планированию

7.1. Комплексная оценка территории, территориальные ресурсы.

Территория в границах действующей поселковой черты 1160 га, в т.ч. под застройкой 631,6 га, из них под селитьбой 389,0 га, в т.ч. усадебная застройка – 368,6 га. Дополнительно в ведении администрации поселка находится 1047 га территорий (вне поселковой черты).

На одного жителя приходится 378 м2 селитебной территории против нормативной 150 м2. Это предполагает наличие возможности жилищного строительства на уплотнении и реконструкции сложившегося жилого фонда.

Проект поселковой черты ("Гипрокоммунстрой", 1993 г.) не утвержден, в данное время не соответствует действительности; требуется разработать новый проект поселковой черты.

Современная и планировочная структура характеризуется следующим образом.

Рекой Пышма, р.Юрмач, железной и автомобильными дорогами поселок расчленен на несколько частей. Границей с севера и северо-запада служат магистральная железная и автомобильная дорога федерального значения Екатеринбург-Тюмень, отсекающая северную и западную части поселка от основной селитебной территории. Западная и южная граница – р.Юрмач, р.Пышма с зоной затопления; северо-восточная – лесной массив ГУСО.

Поселок окружают земли ОПХ "Пышминское", "Трифоновское".

Коммунально-складские, промышленные территории расположены на севере поселка, в центральном районе непосредственно внутри жилья, вытянутые полосой с северо-запада на юго-восток, отделяя жилой район Ощепково от Центрального жилого района поселка.

Серьёзным ограничением для развития поселка являются многочисленные санитарно-защитные зоны от предприятий и учреждений, расположенных на периферии и внутри селитебной территории (см. чертеж "Опорный план и схема комплексной оценки территории").

Предполагается следующая структура этажности нового строительства:

- 2-этажная секционная и блокированная	- 30%;

- усадебная 1-2-этажная 	- 70%.

Учитывая масштабы развития в пределах расчетного срока, для нового жилищно-гражданского строительства потребуется 63,6 га.

Анализируя современное состояние планировочной ситуации, можно сделать вывод: в поселке имеются территориальные резервы для развития селитьбы как за счет реконструкции и уплотнения, так и за счет освоения свободных территорий.

Наиболее крупными территориальными резервами обладают жилые районы Ощепково, Центральный, Южный.

В ж.р. Ощепково на свободных территориях (восточное направление за автодорогой на Чупино), на площадке после ликвидации Камышловского леспромхоза (50,0  га) возможно размещение селитьбы.

В ж.р. Центральный предлагается зарезервировать 7,0 га под 2-этажную застройку, а также в районе пер.Больничный возможен территориальный резерв под 2-этажную застройку после ликвидации площадки МУП "Коммунальное хозяйство".

В ж.р. Кипрушкино возможно размещение селитьбы на западной окраине этого района (6,0 га).

В ж.р.Южный имеется территориальный резерв (54,0 га) с изъятием участка сельхозземель, расположенный на въезде в поселок с западной стороны.

В северной части поселка за железной дорогой в районе асфальтобетонного завода возможно резервирование территории для промышленных и коммунально-складских территорий.

Между ж.р. Ощепково и ж.р. Центральный имеется территориальный резерв для коммунально-складских территорий; в южной части поселка в районе очистных сооружений возможен резерв для предприятий IV-V класса вредности.

7.2. Проектная организация территории.

7.2.1. Архитектурно-планировочная структура поселка.

Архитектурно-планировочная структура поселка определена его географическим положением и условиями исторического развития.

Поселок примыкает к планировочной оси (железная и автомобильная дороги федерального значения). Но основным структурообразующим элементом являются р.Пышма, Юрмач и многочисленные мелкие водоёмы, вблизи которых и сформированы основные массивы жилья.

Строительство железной дороги в своё время определило место размещения промышленных и коммунально-складских предприятий, связанных с большим грузооборотом, и строительство подъездных путей к ним.

Основными транспортными осями в настоящее время служат: широтные – ул.Куйбышева, Ленина; меридиональные – Кирова, Заводская, Гагарина.

В целом планировочная организация поселка достаточно хаотична, имеется чересполосица. Намечается ряд негативных моментов в развитии архитектурно-планировочной структуры поселка: отсутствие четких планировочных связей между районами, формирование новых жилых массивов без учета величины поселка и низкие темпы реконструкции и модернизации имеющегося жилого фонда.

Проектом предлагается архитектурно-планировочное решение, разработанное по принятому варианту территориального развития поселка. В основу данного решения были положены материалы исходной информации и анализа существующего положения путём выявления ряда устойчивых параметров развития планировочной структуры поселка. В первую очередь это – природно-экологический каркас поселка, складывающийся из нескольких составляющих. Важными из них являются природные оси: реки Пышма, Юрмач.

Во-вторых, историко-культурный каркас, который формируется исторически сложившимися улицами и планировочными улицами (центральная часть поселка: ул.Ленина, Кирова, Куйбышева).

В-третьих, это – функционально-планировочный каркас, который образуют современные функционально-планировочные оси, транспортные связи, ядро центра, функционально-планировочные узлы (привокзальный, предзаводской).

Основные градостроительные идеи, заложенные в генеральном плане, заключены в следующем:

- планировочная структура поселка формируется открытой, компактной с обеспечением удобных транспортных связей между жилыми районами и местами приложения труда и сохранением ландшафтного своеобразия поселка;

- планировочную основу поселка составят улицы: Тюменская (основной въезд в поселок с автодороги Екатеринбург-Тюмень); образуется транспортное кольцо – улицы Ленина, Кирова, Куйбышева, Лазо, Гоголя; создано дополнительное кольцо – Тюменская, Новая, Кузнецова, Красноармейская,  объезд, с которой осуществляется выход на внешнюю дорогу.

Транзитный и грузовой транспорт пойдут в обход с западной и северной стороны поселка.

- подлежит упорядочению функциональное зонирование поселка с улучшением его санитарных и архитектурно-ландшафтных показателей;

- в качестве основного направления развития поселка выбрано южное;

- основной объём 2-3-этажного строительства предполагается разместить в ж.р. Центральный как на свободных территориях, так и на реконструкции центральной части;

- размещение основного объёма одноэтажной усадебной застройки на расчетный срок намечено на свободных территориях в ж.р. Ощепково (ул. Новая, Мелиораторов);

- территории, подверженные возможному катастрофическому затоплению, могут быть освоены под застройку только после проведения специальных работ по защите территории;

- вынос некоторых предприятий из жилой застройки, перепрофилирование существующих капитальных зданий под объекты культбыта или объекты с меньшей санитарно-защитной зоной;

- территория поселка в целом подлежит благоустройству, озеленению, обеспечению необходимыми видами инженерного оборудования.

7.2.2. Функциональное зонирование.

В качестве основных территориальных зон на территории поселка выделены:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона транспортной и инженерной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного назначения;

- рекреационная зона;

- зона специального назначения.

Детально границы зон и их регламенты устанавливаются специальной работой: "Схема зонирования территории поселка", выполняемой по дополнительному заказу.

В разрабатываемом проекте функциональное и строительное зонирование территории поселка приведено на чертеже "Генеральный план".

Режим использования территории в пределах рассматриваемых зон должен соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

7.2.3. Селитебная зона условно делится на следующие жилые районы: Ощепково, Центральный, Южный, Пимокатный, Кипрушкино, Первомайка.

Жилой район "Ощепково" ограничен магистральной железной дорогой Екатеринбург-Тюмень, восточной промышленной зоной, общепоселковой, грузовой автодорогой. Это жилой район при железнодорожной станции "Ощепково". Население – 2,28 тыс.чел. Жилой фонд – 76,6 тыс.м2, в том числе новое строительство – 39,0 тыс.м2.

Застройка преимущественно одноэтажная.

Жилой район сохраняется и благоустраивается. Здесь сосредоточен основной объём новой одноэтажной жилой застройки (50,3 га) на свободных территориях после ликвидации Камышловского леспромхоза и на свободных территориях в юго-восточной части (район а/д на Чупино), а также происходит строительство жилья по принципу взаимозаменяемости и за счет уплотнения.

Подлежит выносу жильё из полосы отвода железной дороги, за исключением жилья железнодорожного ведомства, или его перепрофилирование под нужды железной дороги.

Основные транспортные улицы: Гоголя, Объездная (усл.), Куйбышева, а также Новая (усл.), Красноармейская, Победы.

Предлагается сформировать композиционные узлы, выделив их общественной застройкой привокзальной площади, торговых и общественных центров жилого района.

Жилой район "Центральный".

Население – 6,01 тыс.чел. Жилой фонд – 157,1 тыс.м2, в том числе новое строительство – 22,1 тыс.м2. Самый большой планировочный район р.п. Пышма. Новое строительство предусматривается частично на свободных территориях, на реконструкции.

Особое внимание необходимо уделить центру поселка; здесь на въезде в жилой район, вдоль ул.Кирова и на пересечении улиц Кирова-Куйбышева предполагается сосредоточить основной объём 2-этажного строительства как на расчетный срок, так и на перспективу.

Двухэтажная застройка разместится также на свободной территории (после выноса площадки бывшей МУП "Коммунальное хозяйство") в районе ул.Строителей  -пер.Больничный, что позволит завершить район строительства 2-этажной жилой застройки. Здесь же запроектирован подцентр культурно-бытового обслуживания жилого района (досуговый центр, предприятие торговли).

Жильё, находящееся в санитарно-защитной зоне завода, подлежит либо сносу, либо перепрофилированию под другие функции.

В границе поселковой черты р.п. Пышма на территории ж.р. «Центральный» находятся земли ГУСО» Камышловское лесничество», л.кв.2 (защитные леса). По генплану лес лесного квартала №2 ГУСО «Камышловское лесничество» максимально сохраняется и подлежит переводу в категорию поселковые леса.

Леса, расположенные на землях поселений (далее поселковые леса),-это поселковые леса, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к рекреационной территориальной зоне и зоне особо охраняемых природных территорий.

Назначенные зоны – установление специального режима хозяйственной деятельности о порядке ведения лесного хозяйства, использовании, защите и воспроизводстве лесов, расположенных на землях поселений.

Нормативные акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:

- Лесной Кодекс Российской Федерации (ст.133) от 29.01.1997г. №22-Ф3;

- Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2006г.

№802-ПП «О порядке ведения лесного хозяйства, использовании, охране, защите и  воспроизводстве лесов, расположенных на землях городских поселений в Свердловской области».

Поселковые леса, расположенные на землях поселений, предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и  спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической  обстановки.

В лесах, расположенных на землях поселений запрещается осуществление лесопользования, несовместимого с назначением этих лесов.

В районе пгт Пышма находится два памятника природы:

1 – Чернышевский бор (Пышминский лесхоз  Пышминское лесничество л.кв.23-28, 38, 46)

2 – Высокопродуктивное насаждение сосны (Пышминский лесхоз Четкаринское лесничество, л.кв.45) – в границы «Схемы положения поселка в системе расселения» (М 1:25000) не входит.

Жилой район "Южный".

Население – 0,82 тыс.чел. Жилой фонд – 23,0 тыс.м2, в том числе новое строительство – 3,1 тыс.м2. Расположен в юго-западной части на въезде в поселок и ограничен р.Пышма, Юрмач, поселковой чертой.

Застройка преимущественно одноэтажная усадебного типа.

Строительство жилья предполагается по принципу взаимозаменяемости, за счет уплотнения, а также частично на свободных территориях.

Территории, подверженные возможному катастрофическому затоплению, могут быть освоены под застройку после проведения мероприятий по защите территории.

Территории на въезде в поселок, обозначенные резервом под 1-2-этажную застройку усадебного типа, могут быть застроены после выноса площадки ОПХ "Пышминское" (СЗЗ 500 м) в восточном направлении за расчетный срок.

Объекты культурно-бытового назначения сосредоточены на въезде в район.

Основные транспортные улицы: Ленина, Жукова, Тюменская.

Жилой район "Пимокатный".

Население –  60 чел. Жилой фонд – 1,5 тыс.м2.

Жилой район, расположенный к северу от железной дороги, застроен усадебными одноэтажными жилыми домами. Всё жильё попадает в санзону от Асфальтобетонного завода Пышминского ДРСУ (СЗЗ 300 м) и склада песчаного карьера (СЗЗ 300 м). Необходимо произвести вынос жилья из санзоны, а сам поселок считать неперспективным.

Жилой район "Кипрушкино".

Население – 0,41 тыс.чел. Жилой фонд – 10,9  тыс.м2.

Район расположен в восточном секторе поселка, ограничен рекой Юрмач, поселковой чертой, полосой отвода железной дороги, общепоселковой дорогой.

Это район 1-этажной усадебной застройки. Небольшой объём нового усадебного строительства предусмотрен на восточной окраине селитьбы на перспективу.

Часть жилья попадает в санзону от таких предприятий, как ООО "Пышминское", автотранспортное предприятие, филиал ЗАО "Нерудсервис" Пышминского песчаного карьера, цех безалкогольных напитков, Талицкие районные электросети. Сокращение санитарно-защитных зон (за счет упорядочения территорий, снижения класса вредности) дает возможность как можно больше сохранить существующий жилой фонд.

Основные транспортные улицы: Тюменская, Лермонтова, Кирова.

Ферма КРС предложена к переносу на площадку сельхозугодий к северу от жилого района.

Жилой район "Первомайка".

Население – 0,28 тыс.чел. Жилой фонд – 7,4 тыс.м2, в том числе новое строительство – 0,8 тыс.м2.

Поселок Первомайского отделения ГУП ОПХ "Трифоновское", расположенный к северу от железной дороги, ограничен поселковой чертой, автодорогой, высоковольтным коридором ВЛ 110 кВ.

Это район усадебной застройки с минимальным культурно-бытовым обслуживанием. Здесь предполагается вести новое строительство частично на свободных территориях. Происходит строительство жилья по принципу взаимозаменяемости и за счет уплотнения.

Часть существующего жилья попадает в санзону от ферм КРС и двух площадок электроподстанций.

Существенно упростит экологическую обстановку в этом жилом районе сокращение санзон за счет снижения поголовья скота и мероприятий по уменьшению зоны от электромагнитных воздействий.

Основная транспортная улица – Новая-3 (усл.).

7.2.4. Общественно-деловая зона.

Общепоселковый центр формируется на исторически сложившемся месте вдоль ул.Кирова, где расположены административный центр, магазины, здание культурно-бытового обслуживания. На пересечении ул.Кирова с ул. Первомайской сформировалась общепоселковая площадь, на которую выходят здания районной администрации, прокуратуры, церкви.

На въезде в поселок на пересечении ул.Кирова предлагается построить торговый центр, рынок, автовокзал.

Кольцо общепоселковых улиц Кирова, Ленина, Гоголя, Лазо, Куйбышева, объединяя между собой жилые районы, является и структурообразующим в формировании системы центров культурно-бытового обслуживания. На него последовательно нанизываются общепоселковый центр, автовокзал, административные здания промышленных узлов, комплекс железнодорожного вокзала, спортивная школа, парк и больничный комплекс, культурный центр.

На берегу в излучине р. .Юрмач, к югу от поселкового центра намечено строительство спортивной зоны поселка.

7.2.5. Производственная зона.

В поселке сложилось несколько узлов промышленно-складских территорий: Северный, Южный, Центральный, Восточный.

Северный  промузел представлен: Асфальтобетонным заводом Пышминского ДРСУ, складом песчаного карьера, ОАО "Пышминская топливная компания". Проектом предлагается дополнить объектами коммунально-складского хозяйства. Здесь же размещены предприятия, выносимые из жилой застройки. Зарезервированы территории под перспективную промышленную застройку.

Центральный промузел представлен следующими предприятиями: ЗАО "Объединенные заводы подъёмно-транспортного оборудования", ГУП ОПХ "Пышминское", ОАО "Теплоресурс", филиал ОГУП "Облкоммунэнерго", "Аварийно-восстановительная служба", МУП "Теплоком", частные предприятия, автозаправочная станция и станция техобслуживания, ООО "ЯмалГазСервис".

Южный промузел представлен:  ФГУ "Пышминский лесхоз", ООО "Пышминский молочный завод", районным заготовительным производственным потребительским обществом, ДРСУ филиалом ФГУП "Свердловскавтодор", мелиоративным управлением "Пышминское", очистными сооружениями, МУП "Водоканал", ЗАО "Газекс", "Пышмарайгаз", частными предприятиями. Зарезервированы территории под перспективные коммунально-складские предприятия.

Разрешенными по праву застройки "виды использования" здесь предприятие 4-5 класса вредности, инженерные сооружения, сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Восточный промузел представлен: складскими территориями базы ОКСа "Камышловской ЛПХ", ДРСУ филиала ОРГУП "Свердловскавтодор", АЗС, площадками частных предприятий.

Зарезервированы территории под перспективную промышленную и коммунально-складскую застройку.

7.2.6. Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя зону автомагистрали и зону железной дороги.

Зона автомагистрали включает полосу отвода и 200-метровую зону ограничений для строительства. Режим использования этой зоны предусматривает запрещение нового строительства, за исключением объектов автосервиса.

В зоне железной дороги могут быть размещены предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта, а также возможно размещение сооружений для временного и постоянного хранения транспортных средств, предприятий по обслуживанию транспортных средств, инженерные сооружения.

В пределах зоны в целом предусматривается размещение шумозащитных сооружений и лесонасаждений.

7.2.7. Зона сельскохозяйственного использования в пределах поселковой черты сравнительно невелика, представлена пашней, лугами, прочими сельхозугодиями. Её площадь на проектный срок составит – 125,0 га.

Значительная часть зоны проектом предлагается под резерв для поселковой застройки, размещение здесь нового сельскохозяйственного строительства, особенно вредного в санитарном отношении, должно быть запрещено.

В пределах расчетного срока наиболее крупные территории сельскохозяйственного использования в поселковой черте останутся в восточном, северном секторе поселка, но и они могут рассматриваться как резервы для градостроительного освоения.

Земли поселка окружены зоной сельхозназначения. Режим этой зоны не должен допускать сколько-нибудь значительного отчуждения сельхозземель, а также нарушения почвенного покрова, загрязнений почвы, подпочвенных вод и атмосферы.

7.2.8. Рекреационная зона включает зону открытых пространств: парк, скверы, бульвары, прибрежные территории реки, активно используемые населением для отдыха. Зона аттракционов, спортивные и игровые площадки в поселковом парке, там же предлагается разместить концертную площадку и т.д.

В пределах рекреационной зоны поселка особое место занимают коллективные сады, организованные для отдыха населения и выращивания сельскохозяйственных культур. Это площадки в восточном направлении от поселка, входящие в поселковую черту.

7.2.9. Зона специального назначения включает кладбища, свалку бытовых отходов, скотомогильник. Проектом рекомендовано запретить захоронение на действующих кладбищах поселка; новое кладбище рекомендовано разместить к востоку от существующего.

Скотомогильник, расположенный в северо-восточной части поселка, рекомендуется закрыть, рекультивировать. Новую площадку скотомогильника разместить на север, за пределами поселковой черты, в район существующей свалки хоз-бытовых отходов.

7.3. Жилищное строительство.

На расчётный срок население посёлка составит 9,8 тыс. человек. Объём нового жилищного строительства на 2020 год составит 65,0 тыс.м² общей площади.

Структура этажности в новом строительстве в соответствии с архитектурно-планировочным заданием принята следующая:

- двухэтажная секционная застройка – 16,0 тыс. м² - 25 %;

- двухэтажная блокированная застройка – 4,0 тыс. м² - 5 %;

- индивидуальная застройка –45,0 тыс. м² - 70,0 %.

Объём нового строительства по жилым районам:

- Центральный – 22,1 тыс. м² - 34,0 %;

- Южный -          3,1 тыс. м² - 5,0 %;

- Ощепково   -     39,0 тыс. м² - 60,0 %;

- Первомайка  -  0,8 тыс. м² - 1,0 %.

Основной объём строительства предполагается разместить в жилом районе Ощепково.

В таблице 7.1 приведены показатели по размещению нового жилого фонда.

Таблица 7.1

| Жилые районы | Всего, тыс. м²/га | в том числе по этажности: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-эт. блокир. | 2-эт. секцион. | 1-2 эт. индивид. |
| Центральный | 22,1/8,3 | 4,0/1,1 | 16,0/4,5 | 2,1/2,7 |
| -на реконструкции | 6,6/1,9 | - | 6,6/1,9 | - |
| -на свободных территориях | 15,5/6,4 | 4,0/1,1 | 9,4/2,6 | 2,1/2,7 |
| Ощепково | 39,0/50,3 | - | - | 39,0/50,3 |
| -на реконструкции | - | - | - | - |
| -на свободных территориях | 39,0/50,3 | - | - | 39,0/50,3 |
| Южный | 3,1/4,0 | - | - | 3,1/4,0 |
| -на реконструкции | - | - | - | - |
| -на свободных территориях | 3,1/4,0 | - | - | 3,1/4,0 |
| Первомайка | 0,8/1,0 | - | - | 0,8/1,0 |
| -на реконструкции | - | - | - | - |
| -на свободных территориях | 0,8/1,0 | - | - | 0,8/1,0 |
| Итого в посёлке | 65,0/63,6 | 4,0/1,1 | 16,0/4,5 | 45,0/58,0 |
| -на реконструкции | 6,6/1,9 | - | 6,6/1,9 | - |
| -на свободных территориях | 58,4/61,7 | 4,0/1,1 | 9,4/2,6 | 45,0/58,0 |

Основной объём нового строительства разместится на свободных от застройки территориях – 60,5 тыс.м², что составляет 94,0 % от всего объёма. Площадь свободных от застройки территорий составляет 61,7 га, в том числе: 21,5 га – луга, 2,9 га – огороды, 37,3 га – прочие территории. На 6,1 га планируется уплотнение существующей жилой застройки - под индивидуальное строительство (огороды, луга).

Жилой фонд посёлка на расчётный срок составит 275,0 тыс. м² общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 210,0 тыс. м².

Данные подомной инвентаризации были предоставлены частично, по 2-5 этажным домам.

Объёмы жилищного строительства, убыли жилого фонда в проекте определены в увязке с реальными возможностями и согласованы с администрацией посёлка,

Определить объёмы взаимозаменяемого жилого фонда практически невозможно, т.к. они зависят от возможностей и желания владельцев. Поэтому взаимозаменяемый жилой фонд не включён в объёмы нового строительства и в убыль.

Убыль жилого фонда в течение расчётного срока определена в объёме 10,8 тыс. м², в том числе:

  - под реконструкцию – 1,0 тыс. м²;

  - в прибрежной полосе – 1,1 тыс. м²;

  - в санитарно-защитных зонах от промышленных и коммунальных предприятий – 5,3 тыс. м²;

  - под учреждения соцкультбыта – 0,8 тыс. м²;

  - ветхий жилой фонд – 2,6 тыс. м².

Убыли подлежит, в основном, ветхий одноэтажный жилой фонд. Полностью должен быть убран жилой фонд посёлка Пимокатный, т.к. он находится в санитарно-защитной зоне от асфальтового завода.

В расчётах по определению объёмов и территорий под новое строительство  принят коэффициент плотности застройки жилой зоны для 2-х этажной секционной застройки – 0,36, для 2-х этажной блокированной застройки – 0,22, для жилых домов с приусадебными земельными участками 0,15 га (в среднем) – 0,08. Плотность населения в индивидуальной жилой застройке принята  16 чел./га. Коэффициент семейности принят  3,1, средняя общая площадь индивидуального дома – 150 м², приквартирный участок 2-х этажного блокированного дома – 300-400 м². Средняя обеспеченность в новом 2-х этажном строительстве принята  26 м²/чел.

Средняя обеспеченность в жилом фонде  посёлка к 2020 году должна составить 28 м²/чел.

Структура жилого фонда к концу расчётного срока характеризуется следующими данными:

Таблица 7.2

| Показатели, ед. измерения | Всего | в том числе по этажности: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-этажная застройка | 2-3- этажная застройка | индивидуальная застройка |
| Всего: |  |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, тыс. м² общей площади | 275,0 | 3,9 | 102,3 | 168,8 |
| 2. Население, тыс. чел. | 9,8 | 0,15 | 3,93 | 5,72 |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га | 65,0 | - | 20,0 | 45,0 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 300 |  | - | 300 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. м² общей площади | 210,0 | 3,9 | 82,3 | 123,8 |
| 6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади | 10,8 | - | - | 10,8 |
| 7.Жилой фонд на исходный год, тыс. м² общей площади | 220,8 | 3,9 | 82,3 | 134,6 |
| # Центральный жилой район |  |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, тыс. м² общей площади | 157,1 | 3,9 | 94,4 | 58,8 |
| 2. Население, тыс. чел. | 6,01 | 0,15 | 3,64 | 2,22 |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га | 22,1 | - | 20,0 | 2,1 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 14 | - | - | 14 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. м² общей площади | 135,0 | 3,9 | 74,4 | 56,7 |
| 6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади | 4,7 | - | - | 4,7 |
| 7.Жилой фонд на исходный год, тыс. м² общей площади | 139,7 | 3,9 | 74,4 | 61,4 |
| Жилой район «Ощепково» |  |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, тыс. м² общей площади | 76,6 | - | 3,0 | 73,6 |
| 2. Население, тыс. чел. | 2,28 | - | 0,11 | 2,17 |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га | 39,0 | - | - | 39,0 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 260 | - | - | 260 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. м² общей площади | 37,6 | - | 3,0 | 34,6 |
| 6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади | 2,2 | - | - | 2,2 |
| 7.Жилой фонд на исходный год, тыс. м² общей площади | 39,8 | - | 3,0 | 36,8 |
| Жилой район «Южный» |  |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, тыс. м² общей площади | 23,0 | - | 2,8 | 20,2 |
| 2. Население, тыс. чел. | 0,82 | - | 0,1 | 0,72 |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га | 3,1 | - | - | 3,1 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 21 | - | - | 21 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. м² общей площади | 19,9 | - | 2,8 | 17,1 |
| 6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади | 1,1 | - | - | 1,1 |
| 7.Жилой фонд на исходный год, тыс. м² общей площади | 21,0 | - | 2,8 | 18,2 |
| Жилой район «Первомайка» |  |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, тыс. м² общей площади | 7,4 | - | 1,2 | 6,2 |
| 2. Население, тыс. чел. | 0,28 | - | 0,05 | 0,23 |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га | 0,8 | - | - | 0,8 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 5 | - | - | 5 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. м² общей площади | 6,6 | - | 1,2 | 5,4 |
| 6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 7.Жилой фонд на исходный год, тыс. м² общей площади | 6,9 | - | 1,2 | 5,7 |
| Жилой район «Кипрушкино» |  |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, тыс. м² общей площади | 10,9 | - | 0,9 | 10,0 |
| 2. Население, тыс. чел. | 0,41 | - | 0,03 | 0,38 |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га | - | - | - | - |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | - | - | - | - |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. м² общей площади | 10,9 | - | 0,9 | 10,0 |
| 6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 7.Жилой фонд на исходный год, тыс. м² общей площади | 11,9 | - | 0,9 | 11,0 |
| Жилой район «Пимокатный» |  |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, тыс. м² общей площади | - | - | - | - |
| 2. Население, тыс. чел. | - | - | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ./ га | - | - | - | - |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | - | - | - | - |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. м² общей площади | - | - | - | - |
| 6. Убыль жилого фонда, тыс. м² общей площади | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 7.Жилой фонд на исходный год, тыс. м² общей площади | 1,5 | - | - | 1,5 |

В новом жилом фонде разместится 1,74 тыс. человек, в том числе в индивидуальной жилой застройке – 0,96 тыс. человек.

Среднегодовой ввод жилья на проектный период должен составить 3,6 тыс. м² общей площади.

В проекте рассмотрены резервные территории под жилищное строительство на перспективу – 67 га, в том числе под двухэтажное строительство – 7,0 га, под индивидуальное жилищное строительство – 60 га. Индивидуальное строительство  разместится на свободных территориях, 2-х этажное строительство -  на реконструкции и на территории, освобождающейся после выноса из жилой застройки предприятия МУП «Коммунальное хозяйство».

На перспективу на резервных территориях может разместиться ориентировочно 90,0 тыс. м² жилья, в том числе двухэтажного – 25,0 тыс. м². В этом жилом фонде может проживать около 2 тыс. человек.

Резервные территории не допускается застраивать капитальными зданиями и сооружениями до их использования по целевому назначению.

7.4. Развитие социально-культурного комплекса.

Посёлок Пышма  является центром муниципального образования «Пышминское», его предприятия и учреждения обслуживания эпизодического спроса должны быть рассчитаны на частичное обслуживание населения муниципального образования – около 12 тыс. человек.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учётом рекомендаций СНиП 2.07.01-89*, обслуживания населения муниципального образования, развитием рыночных инфраструктур.

В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум учреждений и предприятий обслуживания. Для видов обслуживания, ориентированных на коммерческую основу (торговля, общественное питание, развлечения и досуг) допускается дополнительное размещение или увеличение площадей и вместимости учреждений обслуживания при наличии средств и потребностей в условиях рыночных отношений.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания проведён для населения посёлка Пышма – 9,8 тыс. человек.

Потребность в школах и в детских дошкольных учреждениях определена на основе существующей демографической структуры детского населения посёлка, рекомендаций СНиП 2.07.01-89* (таблица 7.3).

Возрастная структура детского населения п. Пышма.

Таблица 7.3

| Возрастные группы | 01.01.2003 |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | в % |
| 0 лет | 106 | 1,0 |
| 1-2 года | 206 | 2,0 |
| 3-5 лет | 262 | 2,4 |
| 6 лет | 85 | 0,8 |
| 7-15 лет | 1333 | 12,3 |
| 16-17 лет | 385 | 3,5 |
| Всего население посёлка | 10846 | 100,0 |

Расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями (ДДУ) принят в пределах 85 % охвата детей 4-6 летнего возраста. В настоящее время дети до 1 года ДДУ не посещают, ориентировочно 50 % детей от 1 года до 3 лет посещают дошкольные учреждения. Норматив по ДДУ в настоящее время составляет 34 места на 1000 жителей. Общая потребность в ДДУ на расчётный срок составит  330 мест. Общее количество мест в ДДУ на расчётный срок составит  330 мест. В течение проектного периода возможно повышение комфортности содержания детей в детских дошкольных учреждениях. Вместимость существующих ДДУ удовлетворяет проектной потребности. Размещение существующих детских дошкольных учреждений с учётом размещения нового жилищного строительства удовлетворяет требованиям СНиПа  по радиусу доступности – 300 метров. Нового строительства дошкольных учреждений на проектный срок не требуется.

Расчёт потребности в школах проведён с учётом 100 % охвата детей неполным средним образованием и до 75 % детей средним образованием, при обучении в одну смену. Норматив по школам в настоящее время составляет  150 учащихся на 1000 жителей. На расчётный срок (при этом нормативе) потребность в ученических местах составит  1470 учащихся. В посёлке имеются образовательные учреждения на 1630 учащихся (по данным РайОНО), две средних общеобразовательных школы и два образовательных учреждения типа «школа-сад». В строительстве новых школ в посёлке необходимости нет, планируется капитальный ремонт и обновление технической базы существующих  образовательных учреждений. В средней школе по ул. Куйбышева проектом предлагается размещение межшкольного учебно-производственного комбината на 150 учащихся.

В «Плане  мероприятий по выполнению программы социально-экономического развития МО Пышминский район на период 2004-2008 г.г.» обозначено: создание условий для обучения детей, повышение качества образования, организация досуга детей и подростков. На 2006- 2007 годы запланировано строительство школы искусств.

Основные  усилия  органов  местного  самоуправления  по  реализации эффективной социальной  политики  в  области  общего  образования  будут  направлены  на:

- введение  новых  государственных  образовательных  стандартов  общего  среднего  образования,

- обеспечение  доступности  образования  путем  реализации    комплекса    мер  по  оптимизации  сети  образовательных  учреждений  и  образовательных  программ  разного  уровня  и  направленности,  внедрение  новых  информационных  образовательных  технологий,  включая  расширение  дистанционных  методов  обучения;

- обеспечение  поддержки  приоритетных  направлений  подготовки  профессиональных  кадров  с  учетом  перспектив  развития  отраслей  экономики района  и  потребности  в  кадрах  различной  степени  квалификации; планируется пристрой к учебному корпусу профессионального училища с увеличением числа обучающихся; введение новых направлений подготовки специалистов (оператор ПЭВМ, продавец и др.);

- повышение  эффективности  расходования  средств,  выделяемых  на  финансирование  образования,  создание  условий  для  привлечения  в  эту  сферу  средств  из  внебюджетных  источников;

- обеспечение  нормальных  условий  учащимся  в  процессе  обучения,  своевременный  ремонт  материально-технической  базы  образовательных  учреждений.

Целью  политики  администрации  муниципального образования  на  период  с  2004-по  2008 год  станет проведение  мероприятий  по  улучшению  состояния  здоровья  населения  на  основе  обеспечения  доступности  качественной  медицинской  помощи.  В  эти  годы  намечается  проведение  структурных  преобразований  системы  здравоохранения  с  целью  оптимизации  сети  лечебно-профилактических  учреждений,  реформирование  системы  обязательного  медицинского  страхования,  включая  разработку  механизмов  мобилизации  финансовых  средств  на  обязательное  медицинское  страхование  работающего  и  неработающего  населения.

Приоритетными  задачами  Пышминской  центральной  районной  больницы  на    ближайшую  перспективу  будут  являться:

- разработка  и  выполнение  плана  мероприятий  по  снижению  младенческой  и  детской  смертности,  совершенствование  оказания  медицинской  помощи  беременным,  роженицам,  новорожденным,  детям  и  подросткам;

- дальнейшее  реформирование  амбулаторно-поликлинической  помощи,  расширение  поликлиники,  открытие  новых  кабинетов;

- развитие  профилактической  направленности  здравоохранения,  открытие  при  районной  поликлинике  школ  здоровья  по  различным   направлениям;

- разработка  совместно  с  администрацией  муниципального  образования,  ОВД  и  ЦСЭН  плана  мероприятий    по  охране  труда  на  производстве,    снижению  травматизма,  алкоголизации  населения;

- проведение  капитального  ремонта  объектов  здравоохранения,   совершенствование  материально-технической  базы  лечебно-профилактических  учреждений.

Основной  задачей  в  области  физической  культуры  и  спорта    сохранится   задача  создания  условий  для  занятий физической  культурой  и  спортом  различным  категориям   и  группам  населения,  позволяющих  улучшить  их  здоровье,  изменить  неблагоприятные  демографические  тенденции.  Развитие  физической  культуры  наряду  со  здравоохранением  должно  выступать  как  важный  фактор  формирования  «человеческого  капитала».

Особое  внимание  будет  уделяться  оснащению  учебно-спортивным  инвентарем  образовательных  учреждений, информационно-пропагандистской  работе  по  формированию  у  населения,  особенно  у  детей  и  молодежи,  устойчивого  интереса  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  потребности  в  ведении  здорового  образа  жизни. Из физкультурно-спортивных сооружений  в посёлке завершается строительство стадиона, строительство спортзала и бассейна в новом досуговом центре. Планируется ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность».

В соответствии с нормативами требуется строительство Досугового центра со зрительным залом на 400 мест и библиотекой. Планируется капитальный ремонт районного Дома культуры. Требуется новое здание для размещения музея, т.к. существующее здание музея, по данным управления культуры, имеет 100 % износа.

В посёлке  учреждения торговли мелкие и рассредоточены по посёлку, поэтому проектом предлагается строительство торговых центров и крытого рынка. Размещение магазина кулинарии и предприятий общественного питания предполагается в досуговом центре и торговых центрах. Также планируется увеличение количества объектов торговой деятельности (магазинов), в том числе: продуктовых, промтоварных, смешанных, специализированных в соответствии с потребностями населения и развитием предпринимательской деятельности.

В посёлке требуется увеличение объектов бытового обслуживания (70 рабочих мест) , их размещение планируется в торговых центрах, досуговом центре и в первых этажах жилых зданий.

В банно-прачечном комбинате планируется прачечная и приёмный пункт химчистки.

В соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101-95) в посёлке размещается новое пожарное депо на 2 пожарных автомобиля по ул. Гоголя в районе филиала компании «ИнтерАгроПрод».

В сфере социальной политики  особое  внимание  будет  уделено:

- поддержке  социально-уязвимых  слоев  населения,  дальнейшему  совершенствованию   адресной  социальной  помощи,  упорядочению  системы  социальных  пособий  и  льгот,  организации  отдыха  и  оздоровления  детей;

- созданию  условий  для  повышения  качества  и  разнообразия  предоставляемых  гражданам  социальных  услуг  муниципальными  учреждениями  соответствующего  профиля,  повышению  эффективности  и  прозрачности  использования  бюджетных  средств.

Сложившаяся  неблагоприятная  демографическая  ситуация  требует  также  принятия  мер,  направленных  на  реализацию  основных  принципов  Концепции  сбережения    населения  Свердловской  области,  а  именно:

- стабилизацию  рождаемости  и  укрепление  семьи;

- улучшение  состояния  здоровья  населения,  увеличение  продолжительности  жизни,  снижение  предотвратимой,  в  особенности  преждевременной  смертности  населения.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания по социально-гарантированному минимуму приведён в таблице 7.4.

Таблица 7.4

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения | Норматив на 1000 человек | Потребность в соотв. со СНиП 2.07.01-89* | Размещено в проекте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | существ. сохран. | новое стр-во |
| Учреждения образования. |  |  |  |  |  |
| 1. Детские дошкольные учреждения, место | 34 | 330 | 344 | 344 | - |
| 2. Общеобразовательные школы, учащиеся | 150 | 1470 | 1630 | 1630 | - |
| 3. Межшкольный учебно-производственный комбинат, учащиеся |  | 150 | 150 | - | 150 |
| 4. Внешкольные учреждения, место в том числе: |  |  | 770 | 620 | 240 |
| -Дом детского творчества |  |  | 500 | 500 | - |
| - детская юношеско-спортивная школа |  |  | 120 | 120 | - |
| - школа искусств |  |  | 150 | - | 150 |
| 5. Профессиональное училище, учащиеся |  |  | 200 | 110 | 90 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. |  |  |  |  |  |
| 6. Центральная районная больница, койка | 14,1 | 140 | 158 | 158 | - |
| 7. Поликлиника, посещ. в день | 35 | 340 | 340 | 330 | 10 |
| 8. Станция скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс.чел | 2 | 2 | 2 | - |
| 9. Раздаточный пункт молочной кухни, м² площади пола | м² общей площади пола на 1 реб. до 1 года | 30 | 168 | 168 | - |
| 10. Детский дом, место | по заданию |  | 44 | 44 | - |
| 11. Аптека, объект | 1 на 6-8 тыс. чел. | 2 | 4 | 4 | - |
| 12. Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей, чел. на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 0,5 | 1230 | 1230 | - | 1230 |
| 13. Территория, га | 0,7 | 6,9 | 6,9 | 2,3 | 4,6 |
| 14. Помещения для физкультурно-оздоровительных мероприятий, м² общей площади пола | 70 | 686 | 690 | - | 690 |
| 15. Спортивные залы общего пользования, м² площади пола | 60 | 588 | 588 | 336 | 252 |
| 16. Бассейны крытые и открытые, м² зеркала воды | 20 | 196 | 200 | - | 200 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 17. Досуговый центр, дом культуры, место | 80 | 784 | 800 | 400 | 400 |
| 18. Библиотеки, тыс. ед. хранения / читат. место | 4,5 / 2,3 | 44,1 / 22 | 44,1 / 22 | 36,7 / - | 7,4 / 22 |
| 19. Помещения для досуговой деятельности, м² площади пола | 50 | 500 | 500 | - | 500 |
| 20. Краеведческий музей, объект |  | 1 | 1 | - | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 21. Магазины, м² торговой площади, | 280 | 3620 | 3620 | 3285 | 335 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - продовольственных товаров | 100 | 1500 | 1500 | 1295 | 205 |
| - непродовольственных товаров | 180 | 2120 | 2120 | 1990 | 130 |
| 22. Рынок, м² торговой площади | 24 | 235 | 250 | 150 | 100 |
| 23.Предприятия общественного питания, место | 40 | 390 | 390 | 235 | 155 |
| 24. Магазин кулинарии, м² торговой площади | 6 | 60 | 60 | - | 60 |
| 25. Предприятия бытового обслуживания, рабочее место, | 9 | 90 | 90 | 20 | 70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - непосредственного обслуживания населения | 5 | 50 | 50 | 20 | 30 |
| - производственные предприятия централизованного выполнения заказов | 4 | 40 | 40 | - | 40 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 26. Прачечные, кг белья в смену, | 80 | 784 | 800 | - | 800 |
| 27. Приёмный пункт химчистки, кг вещей в смену | 11,4 | 112 | 120 | - | 120 |
| 28. Бани, место | 5 | 50 | 50 | 36 | 14 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 29. Администрация, объект | по заданию | 1 | 1 | 1 | - |
| 30. Казначейство, объект | по заданию | 1 | 1 | 1 | - |
| 31. Отделение связи, объект |  | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 32. Телеграф. объект | по заданию | 1 | 1 | 1 | - |
| 33. Банк, объект | по заданию | 1 | 1 | 1 | - |
| 34. Районный суд, рабочее место | 1 на 30 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | - |
| 35. Военный комиссариат, объект | 1 на посёлок | 1 | 1 | 1 | - |
| 36. Районный отдел внутренних дел, объект | 1 на посёлок | 1 | 1 | 1 | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 37. Гостиница, место | 6 | 59 | 60 | 31 | 29 |
| 38. Жилищно- эксплуатационная организация, объект | 1 на население до 20 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | - |
| 39. Пожарное депо, пожарный автомобиль | НПБ 101-95 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 40. Кладбище, га | 0,16 | 1,6 | 9,7 | 6,7 | 3,0 |

7.5. Организация транспортного обслуживания.

7.5.1. Внешний транспорт.

В обслуживании посёлка сохранятся два вида транспорта: железнодорожный и автомобильный.

Железнодорожный транспорт

Начиная с 1999 г., объёмы перевозок грузов на Свердловской железной дороге возрастают. Железнодорожная линия Свердловск – Тюмень является участком транзитной общегосударственной магистрали, по которой следуют преимущественно транзитные грузопотоки. Это направление обладает значительными резервами провозной способности.

Проектом предлагается все пересечения автомобильных дорог с магистральной железнодорожной линией организовать в разных уровнях с устройством путепроводных развязок. Также предлагается реконструкция привокзальной площади с устройством автостоянок и строительство капитального благоустроенного здания вокзала на проектный срок.

Автомобильный транспорт

С целью дальнейшего роста качества услуг автотранспорта большое внимание уделяется развитию сети автодорог. В «Схеме развития автомобильных дорог Свердловской области до 2015 г.» предлагается реконструкция федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень с обходом населённых пунктов, в том числе пос.Пышма с северо-западной стороны, с целью исключения транзитного движения по территории жилых образований.

Проектом предлагается устройство двух въездов в посёлок с новой трассы с организацией транспортных развязок.

7.5.2. Улично-дорожная сеть и общественный транспорт

При разработке проектных решений учитывалась сложившаяся система улично-дорожной сети и особенности рельефа. Основная цель в проектировании улично-дорожной сети – обеспечение удобных и надёжных транспортных связей всех районов посёлка с центром, с объектами приложения труда, с зонами отдыха и сетью внешних автомобильных дорог.

Проектом предлагается упорядочение существующей улично - дорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному назначению:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улица в жилой застройке: основная и второстепенная.

Общая протяжённость магистральной улично-дорожной сети посёлка составит  45,50   км, плотность магистральной улично-дорожной сети 2,9     км/км2.

Для обслуживания промышленных и коммунальных территорий запроектированы поселковые дороги с выходом на внешнюю автодорожную сеть.

Главными улицами посёлка  являются ул.Ленина, ул.Куйбышева, ул.Кирова, ул.Гоголя, которые образуют внутрипоселковое кольцо с выходом на дороги внешней сети. Ширина улиц в «красных линиях» 30,0  – 50,0 м, ширина проезжих частей  10,5 м, тротуары 2 / 3,0 м.

Для обслуживания жилых территорий запроектированы улицы в жилой застройке: основные и второстепеныые. Ширина улиц в «красных линиях» 20,0-30,0 м, ширина проезжих частей 6,0 –8,0 м.

Пешеходное движение осуществляется по всем улицам посёлка, по магистральной уличной сети устраиваются благоустроенные тротуары. Проектом предлагается благоустройство поймы реки Юрмач со строительством спортивно-оздоровительного комплекса и организацией пешеходного движения.

Из инженерных сооружений проектом предлагается строительство путепровода через магистральную железнодорожную линию в створе ул.Гоголя, имеющей выход на федеральную автодорогу Екатеринбург - Тюмень, для организации безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

В качестве пассажирского транспорта в посёлке сохраняется автобус. Реконструкция улично-дорожной сети, строительство новых улиц позволит создать наиболее оптимальную для транспортного обслуживания сеть. Протяжённость транспортной сети составит 16,0     км, плотность транспортной сети составит   1,80 км/км2. Для хранения и ремонта подвижного состава поселкового транспорта будет использоваться существующее автотранспортное предприятие.

Проектом предлагается строительство нового автовокзала на пересечении улиц Тюменской и Кирова.

Исходя из существующего уровня автомобилизации 220 автомобилей на 1000 жителей, расчётный уровень автомобилизации принят 250 автомобилей на 1000 жителей. Проектная численность населения составит 9,8 тыс.чел., тогда парк индивидуальных автомобилей составит 2450 ед.

В новой 2-х этажной блокированной застройке будет проживать 630 человек, которым потребуется 160 машино-мест в гаражах.

Новые коммунальные территории для размещения гаражей проектом предлагается разместить на ул.Ленина в юго-восточной части посёлка, на поселковой дороге в центральной части.

Проектом сохраняются коммунальные территории по ул.Тюменской    
(100 м/мест), по ул.Комсомольской (85 м/мест), ёмкость гаражей по    ул.Сиреневой увеличивается до 70 м/мест.

Проектом сохраняются существующие автозаправочные станции и предлагаются новые:

- на коммунальной территории по ул.Ленина – автозаправочная станция и станция технического обслуживания;

- на федеральной автодороге устройство комплекса транспортного обслуживания.

7.6. Развитие комплекса инженерного обеспечения поселка

Размещение жилищного фонда и населения на проектный срок (2020 г.) в п.Пышма

тыс.м2 общей площади

тыс.чел.

Таблица 7.5

| Жилые районы и группы | В с е г о |  | в том числе по этажности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. сущ. сохр. | 5-этажн. |  | 3-этажн. |  | 2-этажн. секцион. |  | 2-этажн. блокир. |  | Индивид. усадеб. |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. сохран. | всего | в т.ч. сохран. | всего | в т.ч. сохран. | всего | в т.ч. сохран. | всего | в т.ч. сохран. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ж.р. Кипрушкино ж.гр. 1 | 10,9 0,41 | 10,9 0,41 | - | - | - | - | 0,9 0,03 | 0,9 0,03 | - | - | 10,0 0,38 | 10,0 0,38 |
| ж.р. Южный ж.гр. 2 | 23,0 0,82 | 19,9 0,76 | - | - | 1,1 0,04 | 1,1 0,04 | 1,7 0,06 | 1,7 0,06 | - | - | 20,2 0,72 | 17,1 0,66 |
| ж.р. Центральный ж.гр. 3 | 24,0 0,91 | 14,9 0,57 | 3,9 0,15 | 3,9 0,15 | - | - | 9,2 0,35 | 4,1 0,16 | 4,0 0,15 | - | 6,9 0,26 | 6,9 0,26 |
| ж.гр. 4 | 68,0 2,64 | 57,1 2,20 | - | - | 24,4 0,94 | 24,4 0,94 | 28,6 1,12 | 17,7 0,68 | - | - | 15,0 0,58 | 15,0 0,58 |
| ж.гр. 5 | 20,1 0,77 | 20,1 0,77 | - | - | - | - | 4,5 0,17 | 4,5 0,17 | - | - | 15,6 0,60 | 15,6 0,60 |
| ж.гр. 6 | 12,3 0,45 | 11,2 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,3 0,45 | 11,2 0,43 |
| ж.гр. 7 | 32,7 1,24 | 31,7 1,22 | - | - | 17,3 0,66 | 17,3 0,66 | 6,4 0,25 | 6,4 0,25 | - | - | 9,0 0,33 | 8,0 0,31 |
| ж.р. Ощепково ж.гр. 8 | 27,2 1,03 | 26,8 1,02 | - | - | 2,4 0,09 | 2,4 0,09 | 0,6 0,02 | 0,6 0,02 | - | - | 24,2 0,92 | 23,8 0,91 |
| ж.гр. 9 | 33,1 0,85 | 8,3 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,1 0,85 | 8,3 0,32 |
| ж.гр. 10 | 16,3 0,40 | 2,5 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,3 0,40 | 2,5 0,10 |
| ж.р. Первомайка ж.гр. 11 | 7,4 0,28 | 6,6 0,26 | - | - | - | - | 1,2 0,05 | 1,2 0,05 | - | - | 6,2 0,23 | 5,4 0,21 |
| Итого: | 275,0 9,80 | 210,0 8,06 | 3,9 0,15 | 3,9 0,15 | 45,2 1,73 | 45,2 1,73 | 53,1 2,05 | 37,1 1,42 | 4,0 0,15 | - | 168,8 5,72 | 123,8 4,76 |

7.6.1. Водоснабжение.

Водопотребление поселка из системы хоз-питьевого водоснабжения на расчетный срок (2020 г.) составит 2835,0 м3/сут.

Таблица 7.6

| Водопотребители | Расчетный срок (2020 г.) |  | Источники хоз-питьевого водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимально- суточная норма водопотребле- ния на 1 чел., л/сут | Максимально- суточное водопотребле- ние, м3/сут |  |
| 1. - Жилая застройка с учетом общественных зданий: 2-5-эт. застройка с полным благоустройством (вода, канализация, централизованное теплоснабжение); - Проектируемая коттеджная застройка благоустроенная (вода, канализация, поквартирные газовые водонагреватели); - Существующая усадебная застройка благоустроенная (вода, канализация, поквартирные газовые водонагреватели). | 276 216 192 | 1126,2 207,4 914,0 | - Усть-Юрмачское месторождение подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами 1020 м3/сут; - Существующие скважины № 4004, 4004а (резервная), 7686, 1908, 7023*, 7024*, 6717*, 1, 2 с водоотдачей 1301 м3/сут; - Перспективный участок, расположенный северо-западнее поселка для покрытия дефицита воды хоз-питьевого качества в объёме 1065 м3/сут. |
| 2. Неучтенные расходы 10% |  | 224,8 |  |
| 3. Полив улиц, дорог, площадей | 50 | 98,0* |  |
| 4. Промпредприятия |  | 249,9 |  |
| 5. Животные |  | 15,0 |  |
| ВСЕГО по поселку: |  | 2835,3 |  |

Примечания:	1. Расчет водопотребления приведен в таблице 1 (см. приложение в архиве

института).

2. Потребность в хоз-питьевой воде промпредприятий и сельскохозяйственных

объектов принята по анкетным данным.

3. Скважины 7023*, 7024*, 6717* рекомендуется вывести из системы хоз-

питьевого водоснабжения после освоения перспективного участка северо-

западнее поселка при условии обнаружения эксплуатационных запасов,

покрывающих дефицит в хоз-питьевой воде потребителей поселка.

4. * Расход на полив принимается: 20% из системы хоз-питьевого водоснабже-

ния, остальное – из источников технического водоснабжения.

Система хоз-питьевого водоснабжения поселка решена с учетом:

1. Разработок ОАО "Уральский Водоканалпроект":

• Обоснование инвестиций. Система водоснабжения от Аксарихин-

ского месторождения подземных вод для р.п.Пышма (2002 г.);

• Система водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п.Пышма. Рабочий проект. I пусковой комплекс (2003 г.).

2. Гидрогеологического заключения № 16940 ОАО "Уральская гидрогеологическая экспедиция" (2006 г.).

Источниками хоз-питьевого водоснабжения поселка на расчетный срок (2020 г.) приняты:

- Проектируемый подземный источник – Усть-Юрмачское месторождение подземных вод (МПВ) в составе Аксарихинского (скв. 1 р.э.) и Кипрушкинского (скв. 2 р.э.) водозаборных участков, расположенных в 5 км друг от друга на левобережье долины р.Пышма на отрезке от с. Тимохинское до д.Пылаева.

Эксплуатационные запасы Аксарихинского МПВ оценены на основании Отчета Уралгидроэкспедиции "Поисково-оценочные работы для хоз-питьевого водоснабжения р.п.Пышма Свердловской области" (2002 г.) в количестве 1255 м3/сут и утверждены ТКЗ УПР по Свердловской области (протокол утверждения запасов № 37/02 от 31.10.2002) в размере 1020 м3/сут, в т.ч.:

- Аксарихинский участок	- 700 м3/сут;

- Кипрушкинский участок	- 320 м3/сут.

Качество подземных вод отнесено ко 2 классу по ГОСТу 2761-84 (повышенное содержание марганца, железа, кремния, фтора и лития). По согласованию с ФГУ ЦСЭН Свердловской области (письмо № 17/70-397 от 29.07.2003) доизучение качества воды Усть-Юрмачского месторождения будет продолжаться на проектной пробуренной скважине 1 р.э. Аксарихинского участка.

Для водозабора – скв. 1 р.э. и скв. 2 р.э. в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 организуются зоны санитарной охраны 3 поясов, для станции водоподготовки – ЗСО I пояса и санитарно-защитная зона, для водоводов по незастроенной территории – санитарно-защитная полоса.

- Существующие скважины: № 4004, 4004а (резервная), 7023*, 7024*, 6717*, 7686, 1908, 1, 2 с общей водоотдачей 1301 м3/сут.

Качество воды по проведенным обследованиям приведено в таблице 7.7.

Качество подземной воды

Таблица 7.7.

| Наименование скважин | Органолептические показатели |  |  |  | Обобщенные показатели |  | Микробиологические показатели |  |  |  | Неорганические вещества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запах, баллы | Привкус, баллы | Цветность, град. | Мутность мг/л | Общая минерализация | Жесткость | ТКБ | ОКБ | ОМЧ | Колифаги | Ре | Мп | Р | Сульфаты Хлориды | Азот аммиака |
| 1. Центральные скважины 7023, 7024, 6717 | 0 | 0 | 5-18 | 0,8 | - | - | отсутств. | отсутств. | до 50 | отсутств. | - | - | - | - | - |
| 2. Скважины 7686, 1908 (по ул. Строителей) | 0 | 0 | 5-17 | 0 | до 667,5 | 1,25 | отсутств. | отсутств. | ДО 50 | отсутств. | 0,00 | 0,1 | 0,29 | 77 157 | 0,8 |
| 3. Скважины 4004, 4004 а (ул. Энергетиков) | 0 | 0 | 8-15 | 0-1,3 | 300-348 |  | отсутств. | отсутств. | ДО 50 | отсутств. | 0,2-0,55 | 0,1 | 0,29 | 24 14,25 | 1,3 |
| 4. Скважины 1, 2 (ст. Ощепково) | - | - | - | " | - | - | отсутств. | отсутств. | до 50 | отсутств. | - | - | - | - | - |

По результатам имеющихся обследований подземной питьевой воды следует отметить соответствие органолептических, обобщенных и микробиологических показателей СанПиН , но необходимо провести доизучение качества подземных вод по неорганическим веществам для уточнения содержания железа, марганца, кремния, лития, брома, бора.

По существующим скважинам, кроме скв. № 7 р.э., установлены ЗСО I, II, III пояса в соответствии с Проектом организации зон санитарной охраны водозаборных скважин МП ВКХ "Водоканал" (р.п. Пышма) № 7023, 7024, 6717, 4004, 4004а, 7686, 1908, 1, 2, выполненным ООО НПП "Эква" в 2004 г.

- Перспективный участок, расположенный на площади II надпойменной террасы, непосредственно примыкающей к северо-западной окраине поселка, рекомендуемый для покрытия дефицита в воде хоз-питьевого качества п. Пышма в количестве 1065 м3/сут  Уральской гидрогеологической экспедицией, для чего необходимо выполнить комплекс поисково-оценочных гидрогеологических работ на этом участке.

Подача воды от скважин Усть-Юрмачского месторождения проектируется насосами I подъёма: от скв.1 р.э. (Аксарихинский участок) и скв.2 р.э. (Кипрушкинский участок) по отдельным водоводам Д-110 мм до площадки проектируемой насосной станции II подъёма, размещаемой на юго-западной окраине поселка.

На площадке насосной станции II подъёма проектируются:

- резервуары чистой воды (2 х V = 700 м3) для хранения пожарного запаса, аварийного запаса и объём воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления;

- станция водоподготовки производительностью на расчетный срок 1020 м3/сут, в т.ч. I пусковой комплекс – 700 м3/сут.

В I пусковом комплексе будет обеспечиваться обезжелезивание и деманганация воды с последующим обеззараживанием У-Ф облучением.

Во II пусковом комплексе после дополнительного исследования качества исходной воды работающей скважины 1 р.э. будут решены вопросы удаления лития, кремния, фторирования воды и реагентного обеззараживания воды гипохлоритом кальция.

Насосной станцией II подъёма вода по двум проектируемым водоводам Д-225 мм подается по ул.Куйбышева в центральную часть поселка к проектируемому основному водопроводному кольцу.

От скважин перспективного северо-западного участка вода насосами I подъёма по отдельным водоводам подается ко второй проектируемой площадке насосной станции II подъёма, размещаемой северо-западнее жилого района Первомайка. Проектом предлагается на эту площадку подать также воду (для водоподготовки) от существующих скважин № 1, 2 по проектируемому водоводу Д-110 мм.

На площадке насосной станции II подъёма размещены:

- станция водоподготовки производительностью 1315 м3/сут, технология очистки будет уточнена после проведения поисково-оценочных работ на перспективном северо-западном участке и доисследования качества воды существующих скважин 1, 2;

- резервуары чистой воды (2 х V  700 м3), в которых предусматривается  хранить пожарный запас, аварийный запас и объём воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления.

Насосной станцией II подъёма вода по проектируемым двум водоводам Д-225 мм подается в систему водоснабжения поселка по ул.Куйбышева.

Существующие скважины № 4004, 4004а, № 7023*, 7024*, 6717* и 
№ 7686, 1908 проектом предлагается подключить к основному водопроводному кольцу по двум водоводам каждую группу скважин.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо специализированной организации выполнить гидравлический расчет системы водоснабжения поселка, в котором должны быть подобраны насосы для каждой группы скважин с частотным регулированием.

В соответствии с предложениями ОАО "Водоканалпроект" в проекте предусматривается установка камер с лампами У-Ф облучения на сетях водопровода рядом с существующими скважинами, оставляемыми в системе хоз-питьевого водоснабжения поселка.

Основное водопроводное кольцо поселка проектируется Д-225 мм по улицам Кирова, Заводской, Куйбышева, Новой-1, Ленина.

Проектом предлагается на расчетный срок (2020 г.) довести обеспеченность жилой застройки поселка водой путём ввода в дома до 100%.

При расчете диаметров водопроводной сети учтены потребности воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Расчет диаметров производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Пожаротушение в поселке проектируется из системы хоз-питьевого водоснабжения. Расчетное количество одновременных пожаров в поселке принято 1 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84* п. 2.12 табл.5). Неприкосновенный пожарный запас по поселку в целом на расчетный срок составит 677,4 м3, в т.ч. расход воды на наружное пожаротушение в течение трёх часов – 162 м3.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят по СНиП 2.04.02-84* (табл.5) в соответствии с численностью населения на расчетный срок 9,8 тыс.человек, а также был проверен по зданиям, требующим наибольшего расхода, и составит соответственно 15 л/с (наибольшие здания – 5-эт. жилой дом, строительный объём 2,8 тыс.м3; больничный комплекс 3-эт., строительный объём 12,4 тыс.м3; школа 3-эт., строительный объём 11,1 тыс.м3.

Для того, чтобы не завышать диаметры разводящих водопроводных сетей поселка, проектом предлагается для отдельных наиболее крупных общественных зданий, для которых расчетный расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение на один пожар превышает принятый в целом по поселку, организовать самостоятельные системы противопожарного водоснабжения со строительством собственных резервуаров для хранения противопожарного запаса воды и подпиткой из системы хоз-питьевого водоснабжения поселка (клуб, 3-эт. со строительным объёмом 11,2 м3 и зрительным залом на 400 мест, проектируемый досуговый центр, 2-эт. с залом на 380 мест).

Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования. Проектом предлагается также устройство подъездов пожарных машин к р.Юрмач и к р.Пышме.

Для хоз-питьевых и частично производственных целей промышленных предприятий поселка предусматривается подавать воду из поселковой системы хоз-питьевого водоснабжения.

Техническое водоснабжение предприятий поселка осуществляется от артезианских скважин. В соответствии с заключением Уральской гидроэкспедиции из баланса хоз-питьевого водоснабжения в технические рекомендуется перевести из-за качества воды скв. № 5049, 3700, 8152, 8476, 2576, 6302, 6303, 1848, 7688, 3659, 1756, 8141, 7650.

Пожаротушение на промышленных предприятиях Северной промзоны предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хоз-питьевого водоснабжения поселка.

Трассировка водоводов, местоположение водопроводных сооружений приведены на "Схеме водоснабжения и водоотведения" и "Схеме положения поселка в системе расселения" (см. чертежи инв. № 2939 листы 8, 9 и инв.
№ 4588 лист 1).

7.6.2. Канализация.

Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации поселка, на расчетный срок составит 2268,0 м3/сут.

Таблица 7.8

| Объекты водоотведения | Среднесуточный расход стоков на расчетный срок в м3/сут |
| --- | --- |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий | 1872,8 |
| 2. Неучтенные расходы 10% | 187,3 |
| 3. Промпредприятия | 207,8 |
| Итого: | 2267,9 |

Примечания:	1. Расчет водоотведения приведен в таблице 2 (см. приложение

в архиве института).

2. Количество стоков промышленных предприятий поселка
		    принято по анкетным данным.

Хозяйственно-бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на очистные сооружения хоз-бытовой канализации с полной биологической очисткой, расширяемые на расчетный срок (2020 г.) до производительности 2300 м3/сут. Очищенные стоки сбрасываются в р.Пышму, место выпуска в 248 км от устья р.Пышмы.

Главные коллекторы поселка:

существующие:

- самотечный Д-400 мм, проложенный по пер.Больничному, принимающий основную часть стоков застройки, кроме жилой группы 10, и стоков северо-восточной и юго-восточной окраины поселка, которые поступают непосредственно на площадку очистных сооружений с помощью самотечно-напорных коллекторов через систему насосных станций перекачки;

- самотечно-напорный с одной существующей насосной станцией перекачки, проложенный по улицам Заводской, Куйбышева, пер.Комарова:

• самотечный участок – Д-300 мм,

• напорный участок – 2Д-200 мм;

- самотечно-напорный с существующей станцией перекачки № 1, проложенный по улицам Пионерской, Ленина:

• самотечный участок – Д-300 мм,

• напорный участок – 2Д-150 мм;

проектируемые:

- самотечно-напорный коллектор с одной проектируемой насосной станцией перекачки, проложенный по ул.Новой-1, вдоль ж/д путей, ул.Ленина:

• самотечный участок – Д-200 мм,

• напорный участок – 2Д-160 мм.

Всего в поселке 13 насосных станций перекачки, из них проектируемых – 11.

Хозяйственно-бытовые стоки промпредприятий поселка, а также часть промстоков этих предприятий (после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях) отводятся в систему хоз-бытовой канализации поселка с отведением на поселковые очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые стоки от асфальтобетонного завода вывозятся на поселковые очистные сооружения.

Обеспеченность жилой застройки поселка централизованной системой канализации на расчетный срок (2020 г.) составит 100%.

Расчет диаметров канализационных коллекторов поселка производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Черновая схема канализации с расчетом диаметров канализационных коллекторов находится в архиве института (см. чертеж инв.№ 3039).

Трассировка канализационных коллекторов, местоположение насосных станций перекачки и очистных сооружений хоз-бытовой канализации приведены на "Схеме водоснабжения и водоотведения" (см. чертеж инв.№ 2939 листы 8, 9).

7.6.3. Теплоснабжение.

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка на расчетный срок составит 72,2 ГКал/час (83,9 МВт), в т.ч. обеспеченной централизованным теплоснабжением – 27,6 ГКал/час (32,14 МВт) (что включает всю многоэтажную застройку без ГВС, кроме одного 5-этажного дома, и отопление существующей 1-эт. застройки, обеспеченной в настоящее время).

Расчет произведен по СНиП 2.04.07-86* и приведен в таблице 3 (см. приложение в архиве института).

Источниками теплоснабжения поселка принимаются:

- Котельная № 1 производительностью 33 ГКал/час, намечаемая для обеспечения теплоснабжения жилых районов Кипрушкино (ж.гр.1), Центрального (ж.гр.3, 4), жилой застройки в районе ЦРБ (ж.гр.5).

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, параметры теплоносителя 105/70°С.

От котельной проектируется обеспечить отопление застройки, горячее водоснабжение (ГВС) предусматривается от поквартирных газовых водонагревателей. Исключением является существующий 5-этажный дом, горячее водоснабжение которого предлагается через проектируемый тепловой пункт (ТП) (переоборудуемая в ТП существующая котельная № 6 Песчаного карьера).

Подача тепла от котельной № 1 проектируется по теплопроводам:

- 2Д-377 мм – основной (на выходе из котельной);

- 2Д-325 мм (основной) –  в жилой район Кипрушкино и жилой район Центральный;

- 2Д-159 мм (основной) – в район ЦРБ.

На территории ЦРБ проектом предлагается разместить новую блочную котельную для нужд больницы.

- Проектируемая блочная котельная (пер.Речной) у бани производительностью 4 ГКал/час (ориентировочно), предлагаемая для теплоснабжения (отопления) жилой застройки жилого района Южный (ж.гр.2) и части Центрального района (ж.гр.4), в настоящее время обеспечиваемой от центральной котельной № 2 и котельной № 8 (Райпо "Служба заказчика"). Производительность проектируемой котельной будет уточнена после окончательного перераспределения нагрузки жилой группы № 4 между котельной № 1 и новой блочной котельной (пер.Речной).

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, параметры теплоносителя 95/70°С. Котельные № 2 и № 8 ликвидируются. Подача тепла от проектируемой блочной котельной предусматривается по теплопроводу 2Д-273 мм. В жилой район "Южный" – по теплопроводу 2Д-133 мм.

- Новая блочная котельная МПМК производительностью 6,4 ГКал/час, сооружаемая в настоящее время рядом с существующей котельной для обеспечения микрорайона по ул.Строителей (жилая гр.7) и ряда коммунальных площадок.

Система теплоснабжения двухтрубная, параметры теплоносителя 95/70°С. Диаметр основного подающего теплопровода (на выходе из котельной) – 2Д-325 мм.

Проектом предлагается теплоснабжение СПТУ обеспечить от новой блочной котельной, размещаемой рядом с СПТУ.

- Проектируемая блочная котельная в жилом районе Ощепково, размещаемая рядом с баней по ул.Куйбышева, от которой предусматривается обеспечение потребителей района Ощепково, в настоящее время подключенных к котельным ЛПХ (школьная), бани и котельной железной дороги в жилом районе Первомайка.

Система теплоснабжения двухтрубная, параметры теплоносителя 95/70°С. Диаметр основного подающего теплопровода принимается 2Д-133   мм. Котельные ЛПХ (школьная) и бани ликвидируются.

- Проектируемая электрокотельная в жилом районе Первомайка вместо существующей котельной железной дороги, работающей на угле, для обеспечения теплом жилых двухэтажных домов.

Существующая теплотрасса через железную дорогу в жилой район Ощепково ликвидируется.

Топливом для котельных поселка является газ.

Таким образом, от существующих и проектируемых котельных поселка предусматривается отопление существующей и проектируемой многоэтажной застройки (кроме 5-эт. дома с ГВС), отопление 1-этажной усадебной застройки, обеспечиваемой в настоящее время.

Горячее водоснабжение в многоэтажной существующей и проектируемой застройке предлагается обеспечить от термоблоков в каждой квартире, работающих на газе.

Отопление и горячее водоснабжение в усадебной и коттеджной застройке предусмотреть от поквартирных газовых водонагревателей. Диаметры основных теплопроводов (на выходе из котельных) рассчитаны по укрупненным показателям и требуют уточнения на следующей стадии проектирования.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо также выполнить гидравлический расчет сетей теплоснабжения от каждого источника, принятого в генплане, с проверкой диаметров существующих участков теплопроводов.

Теплоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий поселка обеспечивается, в основном, от ведомственных котельных.

Трассировка теплопроводов, местоположение котельных, теплового пункта приведены на "Схеме энергоснабжения" (см. чертеж инв.№ 2943 листы 10, 11).

7.6.4. Электроснабжение.

Электропотребление жилой застройки поселка на коммунально-бытовые нужды населения рассчитано в соответствии с "Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети" (дополнения к РД 34.20.185-94, введенные с 01.08.99) и составит на расчетный срок 6,5 МВт (с учетом оборудования зданий газовыми плитами).

Раздел "Электроснабжение" решен с учетом:

- "Схемы развития и реконструкции электрических сетей 10 кВ р.п. Пышма Свердловской области до 1995 г. с перспективой до 2000 г.", разработанной Уральским отделением института "Сельэнергопроект" в 1991 г.;

- технических условий ОАО "Свердловэнерго" (№ 82-18/1243 от 24.04.2006).

Источниками электроснабжения поселка приняты:

- существующая ПС Ощепково 110/10 кВ, получающая питание по ВЛ 110 кВ Поклевская - Ощепково и Светофор-Ощепково;

- проектируемая ПС Юрмач 110/10 кВ, размещаемая в районе пересечения трассы Екатеринбург-Тюмень и автодороги на с. Четкарино.

Присоединение проектируемой подстанции намечается осуществить ответвлениями от существующей ВЛ 110 кВ "Трифоновская - Аксариха" и "Трифоновская - Светофор" по двум ВЛ 110 кВ (см. техусловия ОАО "Свердловэнерго").

От электроподстанций электроэнергия по питающим воздушным и кабельным линиям 10 кВ подается к распределительным пунктам (РП) поселка:

- от ПС Ощепково – к двум существующим РП-7 и РП-10 и проектируемому РП-1 (западнее котельной № 1 ПТО);

- от проектируемой ПС Юрмач 110/10 кВ – к проектируемому на расчетный срок РП-1 по двум воздушным и кабельным ВЛ 10 кВ;

- к существующему РП-7 – по двум воздушным и кабельным ВЛ 10 кВ.

От РП электроэнергия посредством распределительных ВЛ поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) 10/0,4 кВ для подачи потребителям.

Часть жилой застройки запитывается непосредственно с шин существующей электроподстанции "Ощепково" через ТП.

Предусматривается закольцовка проектируемого РП-1 и РП-7 через трансформаторные подстанции. Принятая кольцевая схема распределительных сетей 10 кВ обеспечивает двухстороннее питание всех потребителей.

На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до РП. Местоположение электроподстанций, РП и трассировка кабельных и воздушных линий электропередач приведены на "Схеме энергоснабжения" (см. чертеж инв.№ 2943 листы 10, 11) и "Схеме положения поселка в системе расселения" (см. чертеж инв.№ 4588 лист 1).

7.6.5. Газоснабжение.

Газопотребление поселка на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок (2020 г.) составит 25411,8 т.м3/год.

Газоснабжение поселка предусматривается на базе природного газа Уренгойского месторождения с подачей от магистрального газопровода Уренгой-Сургут-Челябинск.

Раздел "Газоснабжение" разработан с учетом "Схемы газоснабжения" и её корректур, выполненных ОАО "Гипрониигаз" (Екатеринбургский филиал) в 1991, 2001 гг.

От ГРС г.Талица, запитанной от магистрального газопровода по газопроводу-отводу Шатрово-Талица, очищенный от механических примесей и одорированный газ подается в межпоселковый газопровод давлением 2,5 МПа Талица-Пышма-Камышлов Д-300 мм. В поселок газ поступает от этого газопровода через два головных газорегуляторных пункта (ГГРП-1, ГГРП-2), размещаемых: ГГРП-1 – в северной части поселка, ГГРП-2 – в юго-западной части. В ГГРП давление газа снижается до 0,6 МПа и он поступает к промышленным, коммунально-бытовым предприятиям, котельным, бытовым газорегуляторным пунктам (ГРП), где далее осуществляется снижение давления до 3000 Па для подачи потребителям.

Всего в поселке проектируется разместить 14 ГРП.

Подача природного газа в южную часть Пышминского района проектируется от системы газоснабжения поселка по газопроводу 0,6 МПа Д-200 мм по пер.Береговому.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо откорректировать схему газоснабжения поселка с учетом решений генплана по размещению районов проектируемой 2-4-этажной и коттеджной застройки и принятыми источниками теплоснабжения.

Газоснабжение жилой застройки сжиженным газом остается по существующей схеме от газораздаточной станции г.Талицы.

Трассировка газопроводов высокого давления, местоположение ГГРП и ГРП приведены на "Схеме энергоснабжения" (см. чертеж инв.№ 2943 листы 10, 11) и "Схеме положения поселка в системе расселения" (см. чертеж инв.
№ 4588 лист 1).

7.6.6. Связь.

Основным направлением развития средств связи в поселке является расширение спектра коммуникационных услуг, в числе которых, кроме телефонной связи (местной, междугородней и международной) – факс, речевая и электронная почта, услуги мультимедия и АТМ, низко- и высокочастотная передача данных и др.

Для развития систем связи проектом предусматривается модернизация телефонной сети поселка (в т.ч. полная замена морально и физически устаревшего оборудования АТС), повышение надежности и устойчивости телефонной связи за счет увеличения норм по обеспечению жителей номерами телефонной, факсимильной, компьютерной, спутниковой связью, развитие оптико-волоконных линий связи.

Принятые в генплане нормативы по видам связи на проектный срок 
(2020 г.) смотри таблицу 7.9.

Таблица 7.9

| Н а и м е н о в а н и е | Проектная плотность на 2020 г. |
| --- | --- |
| 1. Плотность стационарной телефонной сети на 100 жителей | 31,3 |
| 2. Плотность пользователей ИНТЕРНЕТ на 100 жителей | 10,5 |
| 3. Плотность пользователей факсимильной связью | 10,0 |
| 4. Плотность сотовых телефонов на 100 жителей | 36,0 |
| 5. Плотность телевизионных приемников (количество ТВ приемников на 100 жителей) | 36,0 |

В соответствии с принятой 100% телефонизацией (обеспеченность каждой семьи телефоном) количество телефонных номеров стационарной телефонной сети по поселку на проектный срок составит 3254 номера, в т.ч. квартирного сектора – 3063 номера.

Требуемое количество других коммуникационных услуг на 2020 год:

- пользователей ИНТЕРНЕТ			- 1029;

- пользователей факсимильной связью	- 980;

- сотовых телефонов				- 3528;

- ТВ приемников					- 3528.

(Расчет смотри приложение в архиве института).

Телефонизация поселка предлагается от существующей расширяемой до производительности 3300 номеров АТС по ул.Торговой.

Сотовая связь в поселке обеспечивается операторами: МТС, Мегафон, Билайн, Мотив, Utel. Станции сотовой связи расположены на территории телеретранслятора, на здании АТС по ул.Торговой и базовая станция – по ул. Сосновой.

В поселке принимается беспроводное радиовещание.

Местоположение АТС, телеретранслятора и станций сотовой связи приведено на "Схеме энергоснабжения" (см. чертеж инв.№ 2943 листы 10, 11).

7.7. Инженерная подготовка территории, водоотвод

Мероприятия по инженерной подготовке территории предлагаются в следующем составе:

- защита застройки от паводкового затопления реки Пышмы и ее притоков;

- защита застройки от подтопления высоким уровнем грунтовых вод;

- регулирование русла реки Юрмач;

- благоустройство береговой  полосы в зоне рекреации;

- подсыпка локальных участков;

- вертикальная планировка;

- поверхностный водоотвод.

7.7.1. Защита застройки от затопления весенне-осенним паводком редкой повторяемостью – 1%, 5% обеспеченностью (1 раз в 100, 20 лет) предлагается с применением двух основных мероприятий:

- сплошной подсыпки минеральным грунтом до незатопляемых отметок (наиболее предпочтительный вариант);

- посредством создания дамбы обвалования с незатопляемыми вертикальными отметками по гребню (в случае невозможности создания сплошной подсыпки).

Территории, вновь осваиваемые под жилищное строительство, должны отвечать требованиям безопасности от угрозы наводнения паводком   1% обеспеченности в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Вертикальная отметка паводкового затопления 1%  обеспеченностью определена аналитически по данным многолетних наблюдений за водным режимом реки Пышмы в створе деревни Зотина. Деревня Зотина расположена в 30

км ниже по течению, площадь водосборного бассейна  незначительно превышает площадь водосбора реки в створе поселка Пышма.

● Наиболее предпочтительным методом освоения является повышение планировочных отметок участков нового строительства, включая существующую реконструируемую застройку.

При очевидных трудностях, связанных с большими объемами земляных работ, а, следовательно, с высокой стоимостью подсыпки, возможно проведение поэтапного освоения территории в соответствии с реальными ассигнованиями,. Сводятся к минимальным эксплуатационные расходы, повышается гарантия незатопляемости территории в аварийных ситуациях.

Минимальная незатопляемая отметка территории будет иметь величину, равную расчетной незатопляемой отметке гребня дамбы обвалования(для малых рек). Площадь вновь осваиваемых участков, расположенных в зоне 1% паводка составляет на I очередь - 3 га, площадь участков под реконструкцию будет определяться по мере убыли ветхого жилого фонда, градостроительной привлекательностью конкретного участка, а также реальными инвестициями.

Вместе с тем, применение указанного метода практически невозможно в условиях сложившейся застройки.

● Для защиты сложившейся застройки проектом предлагается строительство дамб обвалования. Дамбу обвалования рекомендуется прокладывать вдоль проезжих частей улиц, а ее гребень использовать под проезжую часть.

Вертикальная отметка гребня принимается равной расчетной незатопляемой отметке:

Z = Zp + a, где

Zp – расчетная отметка воды, равная уровню 1% обеспеченности реки Пышмы в створе поселка Пышма  (76,60 м БС );

a – сухой запас, принимаемый не менее 0,5 м;

Минимально допустимая абсолютная отметка по гребню дамбы составит 77,10 м БС.

Защита территории дамбами требует выполнения полного объема работ и значительных капитальных единовременных затрат. С градостроительных позиций данный метод несовершенен, так как усложняет связь между районами поселка, изолирует выход к реке. Строительство дамб связано со строительством  дополнительных сооружений затворных устройств на участках малых водотоков и эксплуатационных затрат.

Строительство дамб предусматривается на участках:

- по ул. Береговой- ул. Сушинских (левый берег р. Пышма- правый берег р.Юрмач), протяженностью 4000 м;

- по пер. Юрмач - ул. Объездная (левый берег р. Юрмач), протяжен-

ностью 1500 м.

Общая протяженность защитных сооружений составит 5500 м.

7.7.2. Защита застройки от подтопления высоким уровнем грунтовых вод.

Значительные по площади распространения участки в границах поселковой черты испытывают подтопление высоким уровнем грунтовых вод, вследствие чего также наблюдается процесс заболачивания территорий. Уровень грунтовых вод, зафиксированный  инженерно-геологическими выработками, проводившимися на территории поселка для отдельных объектов, встречен преимущественно на глубине 1- 5 м.

Рельеф территории имеет малый уклон, естественные тальвеги выражены слабо, либо отсутствуют. Дренажный врез имеют только основные водные артерии: реки Пышма и Юрмач. Ручьи практически не имеют дренажного вреза.

В геологическом отношении территория сложена аллювиальными грунтами с  низкими фильтрационными свойствами. Коэффициент фильтрации аллювиальных грунтов, имеющих широкое распространение на территории проектирования, имеет значения от 0,001 до 0,02 м/сут. Фактически водонепроницаемые грунты являются водоупором.

Совокупность геоморфологических, геологических и гидрогеологических условий усугубляется воздействием техногенных факторов - утечками из водонесущих коммуникаций.

Норма осушения индивидуальной жилой застройки составляет 2 м, приусадебных участков, зеленых зон - 1 м, для зданий с подвальными помещениями, техническими подпольями на 0,3 м ниже подошвы фундамента.

Приоритетным мероприятием по защите застройки от подтопления является обеспечение поверхностного водоотвода. Открытая водоотводная сеть прокладывается вдоль проезжих частей улиц.

Защита жилых домов индивидуальной застройки предлагается с применением подсыпки под здания, устройством фундаментов из монолитных плит, созданием в качестве основания фундаментов гравийно-щебеночной подушки.

Водопонижение территории при необходимости  строительства зданий с подвальными помещениями, техническими подпольями, будет осуществляться с применением различных типов дренажных систем: кольцевого, пристенного или пластового дренажа, устраиваемого по периметру или непосредственно

под зданиями и сооружениями. Выбор типа дренажа будет производиться на стадии рабочего проектирования. Отвод дренажных вод может осуществляться в сеть хозбытовой канализации поселка в силу незначительных расходов дренажных вод и локальных площадей участков, требующих водопонижение на заданную глубину.

Обеспечения нормы осушения территории приусадебных участков воз-

можно при создании открытого дренажного водоотвода со сбросом дренажных вод в сеть поверхностного  водоотвода.

7.7.3. В целях    ликвидации бессточных котловин и обеспечения нормативного уклона поверхности для поверхностного водоотвода на локальных участках предлагается сплошная подсыпка территории минеральным грунтом.

Сплошная подсыпка территории минеральным грунтом с последующей вертикальной планировкой на I очередь строительства составит 34,0 га, на проектный срок -   5,5га. Высота подсыпки составит 0,3- 1,2 м.

7.7.4. Рекультивация территории бывшего Пышминского лесхоза необходима на участке общей площадью 16,5га, предлагаемом к строительному освоению под индивидуальную жилую застройку. Территория имеет залежь опила и лигнина (отходов деревообработки) мощностью до 1,5-2,0 метров.

Отходы деревообработки (опил, лигнин и пр.) не могут являться основанием фундаментов. Использование лигнина в качестве грунта на приусадебном участке требует внесения в органическую фазу минеральных удобрений, минерального грунта и других компонентов (известь, печная зола и т.д.)

## Необходимо проведение инженерно-геологических изысканий с целью определения объемов работ и способа рекультивации. Мероприятия по рекультивации будут предложены на последующих стадиях проектирования, после проведения технико-экономического обоснования и объемов работ.

    - Благоустройство прибрежной полосы р. Юрмач в зоне рекреации (правый и левый берег устьевого участка) включает укрепление берега посредством создания откосного крепления, террасирование склонов, озеленение, устройство пляжа, спортивных площадок, пешеходных дорожек.

Протяженность благоустраиваемой зоны (правого и левого берега р.Юрмач) составит 3700 м.

7.7.6. Вертикальная планировка и поверхностный водоотвод. Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1: 5000 с сечением горизонталей через 1 метр. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей улиц, а также в переломных точках вдоль границ проектируемой  территории.

В основу проектных решений заложено обеспечение защиты территории от паводкового затопления, организация системы поверхностного водоотвода и максимального сохранения существующего рельефа  благоприятных для строительства участков.

Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,004 до 0,027 в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. На отдельных участках существующих дорог и проездов, имеющих твердое покрытие, уклоны составили менее 0,004. В данных случаях предлагается создание пилообразного продольного профиля  проезжей части.

В соответствии с проектными решениями плана организации рельефа, водоотвод с поверхности поселка будет осуществляться преимущественно открытой сетью дождевой канализации – по железобетонным лоткам, укладываемым вдоль проезжих частей улиц и периметру проектируемого участка.

Отвод поверхностных стоков предлагается на три площадки проектируемых очистных сооружений дождевой канализации открытого типа, размещаемых: ОСДК № 1 в  районе очистных сооружений хозбытовой канализации; ОСДК № 2 в левобережной части реки Юрмач, в створе ул.Тельмана; ОСДК № 3 на устьевом правобережном участке реки Юрмач.

В рамках проекта выполнен  гидравлический расчет сетей дождевой канализации и  произведен подбор сечений водоотводных сооружений.

Площадь бассейна водосбора поверхностных стоков, направляемых на ОСДК № 1 составит 706 га, ОСДК № 2 – 137 га, ОСДК № 3 – 90 га.

Сброс очищенных стоков предлагается в р.Пышму (ОСДК № 1), р.Юрмач (ОСДК №№ 2,3).

7.8. Охрана окружающей среды.

Для обеспечения устойчивого экологического равновесия территории поселка Пышма и поддержания в удовлетворительном состоянии все компоненты окружающей природной среды проектом предложены планировочные решения, ориентированные на  экологическую безопасность  систем жизнеобеспечения, определены регламенты использования территорий и даны рекомендации по их исследованию и мониторингу.

    - Охрана атмосферного воздуха.

Основу производственной  базы  поселка составляют предприятия машиностроительной отрасли (Завод подъемно-транспортного оборудования), автодорожного строительства (Филиал Талицкого ДРСУ, Асфальтобетонный завод), добычи строительных материалов (Пышминский песчаный карьер), пассажирских автоперевозок (Филиал Камышловского ПАТО), объекты теплоэнергетики.

На промышленных предприятиях и коммунальных объектах поселка, являющихся стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха

действуют проекты нормативов предельно-допустимых выбросов, в составе которых  разработаны мероприятия по снижению техногенной нагрузки на ат-

мосферный воздух.

По результатам санитарно-гигиенических исследований, регулярно проводимых государственными службами экологического контроля и органами санитарно- эпидемиологического надзора, состояние воздушного бассейна поселка Пышма признано удовлетворительным.

При разработке настоящего раздела выявлены  площадки и объекты для  которых градостроительными, санитарными нормами и правилами устанавливаются  санитарные разрывы, и должен соблюдаться регламент   использования  территории. Однако не всегда данные регламенты выдерживаются.

Основной задачей данного проекта является определение основных направлений развития поселка, приоритетной составляющей которых является разработка планировочных мероприятий и предложений по созданию благоприятных условий жизни, соответствующих нормативным санитарно-гигиеническим требованиям.

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определены нормативные размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунальных объектов (табл. 7.10)

Нормативные размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунальных объектов поселка Пышма Свердловской области.

Таблица 7.10

| № п/п | Наименование промышленного предприятия, коммунального объекта | Класс вредности производства | Размер СЗЗ на 01.01.03 в соответ. с СанПиН 2.2.1/2.1. 1200-03 | Размер СЗЗ на перспективу | Примечание (СанПиН 2.2.1./2.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО “Завод подъемно-транспортного оборудования” | IV | 100 | 100 | (4.1.2-100м-п.16) Проект ПДВ согласован ГУПР №06-20/2427 от 10.08.2000 г. до 10.08.2003 г. |
| 2. | ОАО “ Теплоресурс” Склад ГСМ | IV IV | 100 100 | 100 100 | (4.3.-100м-п.8) Проект ПДВ согласован ГУПР№06-20/2427от10.08.00г. до 10.08.2003г. |
| 3. | Филиал ЗАО “Нерудсервис” Пышминский песчаный карьер | IV | 100 | 100 | (4.1.3-100м-п.1) Проект ПДВ согласован Гл.врач ЦГСЭН п. Пышма 06.2002г. до 06.2005г. |
| 4. | Асфальтобетонный завод Пышминского участка Талицкого ДРСУ | II | 500 50 | 500 50 | (4.1.4-500м-п.1) Проект ПДВ согл. ГУПР (№ 571от 22.12.03) и продлен до 22.12.06 (4.2.-п.4) |
| 5. | Бензино-дизельная установка | III | 300 | 300 | (4.1.1-300м-п.40) |
| 6. | Филиал ФГУП “Свердловскавтодор “ Пышминский филиал Талицкого ДРСУ | IV | 100 | 100 | (4.3. –100м.-п.6) |
| 7. | Филиал Камышловского ПАТО Пышминская автоколонна | IV | 100 | вынос | (4.4.-100м-п.11) |
| 8. | ПО “Пышминский хлебокомбинат” | V | 50 | 50 | ( 4.1.8 –50м-п.6) Проект ПДВ согласован ГУПР №316 от 21.10.02г. |
| 9. | Цех безалкогольных напитков | V | 50 | 50 | ( 4.1.8- 50м-п.13) |
| 10. | ЗАО “ Пышминский молочный завод” | V | 50 | 50 | ( 4.1.8 50м-п.13) |
| 11. | Филиал ООО Компания “Интер- АгроПрод” | IV | 100 | 100 | (4.1.8-100м-п.10) |
| 12. | Хлебопекарня | V | 50 | 50 | ( 4.1.8 –50м-п.6) |
| 13. | Камышловский леспромхоз | III | 300 | - | (4.1.5-300м-п.4) |
| 14. | Пышминский лесхоз | IV | 100 | 100 | ( 4.1.5 –100м-п.2) Проект ПДВ согл. ГУПР №57от28.08.96г., Продлен №145 от 16.04.01г. до 16.04.04г. |
| 15. | Первомайское отд. Трифоновского ОПХ Молочно-товарная ферма Зерносклад, силосная яма Навозохранилище | III V II | 300 50 500 | 300 50 500 | (4.3.-300м-п.1) (4.3.-50м-п.1) (4.3.-500м-п.6) |
| 16. | ГУП ОПХ “ Пышминское”(свиноферма) | II | 500 | вынос | (4.3.-500м-п.1) |
| 17. | Мелиоративное управление “Пышминское” | IV | 100 | 100 | (4.3.-100м-п.6) |
| 18. | Автостанция | V | 50 | 50 | (4.4.-50м-п.6) |
| 19. | АЗС | IV | 100 | 100 | (4.4.-100м-п.5) |
| 20. | Станция техобслуживания | V | 50 | 50 | (4.4.-50м-п.9) |
| 21. | Ведомственный гараж |  | 10 | 10 | Табл. 4.4.1 |
| 22. | Индивидуальные гаражи |  | 15 25 | 15 25 |  |
| 23. | Телерадиоретранслятор |  | 25 | 25 | СЗЗ в пределах технической территории (на высоте 2 м СЗЗ отсутствует) |
| 24. | Талицкие районные электросети | IV | 100 | вынос | (4.3.-100м-п.6) |
| 25. | “Пышмарайгаз” ЗАО “Газэкс” | IV | 100 | 100 | (4.3.-100м-п.6) |
| 26. | МУП “Водоканал” | V | 50 | 50 | (4.4.-50м-п.9) |
| 27. | МУП “Коммунальное хозяйство” Котельная | IV | 100 50 | 100 50 | (4.3.-100м-п.6) |
| 28. | Разгрузочная площадка угля для МУП КХ | II | 500 | 500 | (4.6.-500м-п.2) |
| 29. | Филиал Камышловской нефтебазы АЗС-65 | IV | 100 | 100 | (4.3.-100м-п.8) |
| 30. | Пышминское районное заготови-тельно-производственное потребительское общество | V | 50 | - | (4.1.8.-50м-п.7) |
| 31. | База ОРСа Камышловский ЛПХ | V | 50 | 50 | (4.3.-50м-п.2) (4.1.8.-50м-п.6)Проект ПДВ разрабатывается. |
| 32. | ПО “Пышминский общепит” | V | 50 | 50 |  |
| 33. | МХ ОКС “ Пышминское” | V | 50 | 50 |  |
| 34. | Производственная база Пышминского ОПХ УралНИИсхоз | IV | 100 | 100 | Проект ПДВ согл. ГУПР, №124 от 12.02.03г. до 12.02.06г |
| 35. | МУП “Аварийно-восстановительная служба” | - | - | - |  |
| 36. | Пожарная часть “265” | V | 50 | 50 | (4.4.-50м-п.2) |
| 37. | Очистные сооружения хоз-бытовой канализации |  | 200 | 200 | (табл.4.5.1.-200м) |
| 38. | Склад ГСМ | IV | 100 | 100 | (4.3.-100м-п.8) |
| 39. | Склад песчаного карьера | III | 300 | 300 | (4.6.-300м-п.5) |
| 40. | Склад райпотребсоюза | V | 50 | 50 | (4.6.-50м-п.3) |
| 41. | Скотомогильник | I | 1000 |  | (4.4.-1000М-п.3) |
| 42. | Кладбища: 1. Закрытое 2. действующее, традиц. захорон., площадью до 4 га | V III | 50 300 | 50 50 | (4.4.-50м-п.7) (4.4.-300м-п.2) |
| 43. | Ветеринарная станция | V | 50 | 50 | (4.4.-50м-п.13) |
| 44. | Электроподстанции “Ощепково ” 110/10 кВт “Светофор ” 110/10 кВт |  | 150 150 |  |  |
| 45. | Скотомогильник - проектируемый | II |  | 500 | (4.4.-500м-п.3) |
| 46. | Кладбище - проектируемое | III |  | 300 | (4.4.-300м-п.2) |

Проектом предлагается комплекс мероприятий по обеспечению санитарных разрывов от производственных площадок до жилой застройки:

- организация территории СЗЗ с выносом ветхой жилой застройки и созданием санитарного озеленения;

- сокращение производственных территорий, обоснование снижения класса вредности производства или вынос предприятия на другую площадку, в случае расположения в границах СЗЗ капитальной жилой застройки или застройки с низкой степенью амортизации.

Планировочные и технологические мероприятия по промышленным и коммунальным площадкам представлены в таблице 7.11

Планировочные мероприятия по обеспечению санитарных разрывов до жилой застройки и технологические мероприятия по достижению нормативов ПДВ промышленных предприятий и коммунальных объектов поселка Пышма Свердловской области

Таблица 7.11

| № п/ п | Наименование промышленного предприятия ( коммунального объекта) | Размер СЗЗ на перспективу, м | Планировочные мероприятия по обеспечению санитарных разрывов до жилой застройки | Технологические мероприятия по достижению нормативов ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО “Завод подъемно-транспортного оборудования” | 100 | Необходима разработка проекта санитарно-защитной зоны с дальнейшим обоснованием ее сокращения, т.к. в границах нормативной СЗЗ расположена капитальная жилая застройка. | # Проект ПДВ согласован ГУПР по Свердловской области № 06-20/2427 от 10.08.2000 г. до 10.08.2003 г. Область рассеивания предельно-допустимых концентраций вредных выбросов не превышает границ нормативной СЗЗ. Необходимо проведение систематических (не менее чем годовых) замеров и лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны и в жилой застройке с целью обоснования уменьшения СЗЗ. |
| 2 | ОАО “ Теплоресурс” | 100 (50) | Жилая застройка в границах СЗЗ отсутствует. | Проект ПДВ согласован ГУПР по Свердловской области №06-20/2427 от 10.08.2000г. до 10.08.2003г. Необходимо проведение систематических (не менее чем годовых) замеров и лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны и в жилой застройке с целью обоснования уменьшения СЗЗ до 50 м. |
| 3 | Филиал ЗАО “Нерудсервис” Пышминский песчаный карьер | 100 | Вынос гаража грузовых автомобилей в коммунальную зону поселка, организация СЗЗ 100 м. | Проект ПДВ согл. Гл. врач ЦСЭН п.Пышма 06.2002г. до 06.2005г. Область рассеивания предельно-допустимых концентраций вредных выбросов не превышает границ нормативной СЗЗ. |
| 4 | Асфальтобетонный завод Пышминского участка Талицкого ДРСУ | 500 | В СЗЗ расположена ветхая жилая застройка. Проектом предлагается снос жилья. | Проект ПДВ согласован ГУПР по Свердловской области (№ 571от 22.12.2003г.) и продлен до 22.12.2006. Установка газоочистного оборудования, снижение концентрации вредных веществ на 15-25 до 35% в отходящей газовоздушной смеси: пыли неорганической – с 372,1 до 3,523 г/с, серы диоксида - с 12,074 до 3,368 г/с. |
| 5 | ОАО Бензино-дизельная установка | 300 | В СЗЗ жилая застройка отсутствует. | Необходимо проведение систематических (не менее чем годовых) замеров и лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны, а также разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 6 | Филиал ФГУП “Свердловск- автодор “ Пышминский филиал Талицкого ДРСУ | 100 | Сокращение территории промплощадки, вынос жилья по мере амортизации. | Необходимо проведение систематических (не менее чем годовых) замеров и лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны, а также разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 7 | Филиал Камышловского ПАТО Пышминская автоколонна | вынос | Вынос промплощадки или обоснование сокращения СЗЗ. | Необходимо проведение систематических (не менее чем годовых) замеров и лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны, а также разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 8 | ПО “Пышминский хлебокомбинат” | 50 | Рекомендуется обоснование сокращения границ СЗЗ. | Проект ПДВ согласован ГУПР по Свердловской области №316 от 21.10.2002г. Область рассеивания вредных выбросов не превышает границ нормативной СЗЗ. Рекомендуется обоснование сокращения границ СЗЗ. Необходимо проведение систематических (не менее чем годовых) замеров и лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны, а также разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 9 | Цех безалкогольных напитков | 50 | В границах СЗЗ жилой фонд отсутствует. | Необходима разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 10 | ЗАО “ Пышминский молочный завод” | 50 | В границах СЗЗ жилой фонд отсутствует. | Необходима разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 11 | Филиал ООО Компания “Интер- АгроПрод” | 100 | В границах СЗЗ жилой фонд отсутствует. | Необходима разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 12 | Хлебопекарня | 50 | В границах СЗЗ жилой фонд отсутствует. |  |
| 13 | Камышловский леспромхоз | - 100 | Производственная площадка в настоящее время ликвидирована. Сохраняется площадка грузового автотранспорта с СЗЗ 100 м. Жилая застройка в СЗЗ отсутствует. |  |
| 14 | Пышминский лесхоз | 100 | Жилая застройка в СЗЗ отсутствует. | Проект ПДВ согласован ГУПР по Свердловской области №57 ОТ 28.08.96 г., продлен 16.04.01г №145 до 16.04.04 г. Область рассеивания вредных выбросов не превышает границ нормативной СЗЗ. Для достижения нормативов ПДВ предусмотрена установка очистного оборудования – циклон, что приведет к сокращению выбросов в атмосферу диоксида серы до 0,001 т/г, оксида углерода до 5,410т/г, оксида азота до 0,186т/г, углеводородов до 0,0012т/г, взвешенных веществ до 1,632т/г, пыли древесной до 0,179т/г. Рекомендуется обоснование сокращения границ СЗЗ. Необходимо проведение систематических (не менее чем годовых) замеров и лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны, а также разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 15 | Первомайское отделение Трифоновского ОПХ | 100 300 |  | Предлагается сокращение поголовья КРС до 100 голов с установлением СЗЗ 100 м, реконструкция навозохранилища в закрытую площадку для буртования навоза с установление СЗЗ 300 м. |
| 16 | ГУП ОПХ “ Пышминское” | вынос | Предлагается вынос свинофермы в северную часть поселка с установлением СЗЗ 500м. |  |
| 17 | Мелиоративное управление “Пышминское” | 100 | Предлагается функциональное зонирование промышленной площадки с установлением СЗЗ 100 м от гаража грузовых автомобилей. |  |
| 18 | Индивидуальные гаражи | 15 25 | В нормативных санитарных разрывах жилая застройка отсутствует. |  |
| 19 | Телерадиоретранслятор | 25 | Санитарно-защитная зона в границах технической территории (на высоте 2 м СЗЗ отсутствует). |  |
| 20 | Талицкие районные электросети | вынос | Вынос гаража грузовых автомобилей в коммунальную зону поселка. |  |
| 21 | “Пышмарайгаз” ЗАО “Газэкс” | 50 | Вынос гаража грузовых автомобилей в коммунальную зону поселка. |  |
| 22 | МУП “Коммунальное хозяйство” | 100 | Вынос в коммунальную зону в северном направлении. | Для достижения нормативов ПДВ предусмотрена установка очистного оборудования – циклона, что приведет к сокращению выбросов в атмосферу диоксида серы до 0,001 т/г, оксида углерода до 5,410т/г, оксида азота до 0,186т/г, углеводородов до 0,0012т/г, взвешенных веществ до 1,632т/г, пыли древесной до 0,179т/г. |
| 23 | Разгрузочная площадка угля МУП КХ | 300 | Предлагается функциональное зонирование площадки с демонтажем одной линии железнодорожных путей, сокращением территории в юго-восточном секторе для обеспечения нормативного санитарного разрыва 300 м. | Предлагается снижение грузооборота до 5 тыс.т/год с обоснованием сокращения СЗЗ до 300 м. Необходимо проведение систематических (не менее чем годовых) замеров и лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны, а также разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 24 | Филиал Камышловской нефтебазы АЗС-65 | 100 | В нормативных санитарных разрывах жилая застройка отсутствует. | Необходима разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 25 | Производственная база Пышминского ОПХ УралНИИсхоз | 100 | Предлагается перевод капитального жилого фонда в нежилой, снос ветхого жилья, расположенного в нормативной СЗЗ. | Проект ПДВ согласован ГУПР по Свердловской области 12.02.03 г. №124 до 12.02.06 г. Область рассеивания вредных выбросов не превышает границ нормативной СЗЗ. Необходима разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 26 | # Склад песчаного карьера | 300 | Предлагается сокращение площадки с целью обеспечения нормативного разрыва до жилой застройки. | Необходимо проведение систематических (не менее чем годовых) замеров и лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны, а также разработка проекта нормативов ПДВ и проекта санитарно-защитной зоны. |
| 27 | Склад райпотребсоюза | 50 | Предлагается перевод капитального жилого фонда в нежилой, снос ветхого жилья, расположенного в нормативной СЗЗ. |  |
| 28 | Электроподстанции “Ощепково ” 110/10 кВт “Светофор ” 110/10 кВт |  |  | Необходимо проведение замеров уровня шумового воздействия с целью определения мероприятий по снижению шума. Предлагаются мероприятия по защите от шумового воздействия: установление шумозащитного ограждения и шумозащитного озеленения. |

Передвижным источником загрязнения атмосферы будет являться грузовой и легковой автомобильный транспорт.

По территории поселка движение грузового автотранспорта будет осуществляться по поселковым дорогам, обслуживающим промышленные и коммунальные предприятия, строительство которых предлагается вне  жилых кварталов. Техногенная нагрузка будет снижена за счет планировочных решений с  созданием законченной системы магистральных улиц: строительством новых, реконструкцией существующих улиц и дорог с целью рассредоточения транспортной нагрузки и оптимизации транспортных внутренних потоков.

Вынос внешнего транзитного потока на новую трассу федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень, проложенную севернее поселка в обход селитебной территории  исключит значительную техногенную нагрузку на территорию поселка.

Наряду с планировочными мероприятиями необходимо проведение технологических и введение контрольных мер:

- проведение экологического мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха, включающего  регулярные наблюдения, лабораторные исследования;

- контроль за выбросами автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств;

- отбор проб атмосферных осадков, определение содержания вредных веществ в снеге и почве;

- обязательное проведение экологического обоснования  и государственной экологической экспертизы при размещении объектов, включающих источники вредных выбросов в атмосферу.

7.8.2. Охрана поверхностных и подземных вод.

Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод  предлагаются в следующем составе:

- определение и установление зон санитарной охраны источников хоз-питьевого водоснабжения поселка;

- полное инженерное благоустройство проектируемой застройки, включающее централизованное водоснабжение и канализование  поселка;

- определение размеров и границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с установлением регламентов их использования;

- организация поверхностного водоотвода и очистка поверхностных стоков со строительством очистных сооружений дождевой канализации.

В соответствии с «Положением о водоохранных зонах  водных объектов и их прибрежных защитных полосах» № 1404 от 23.11.1996 г. водоохранная зона р. Пышмы составляет 400 м, водоохранная зона р.Юрмач составляет 100 метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от крутизны склонов прилегающих территорий и видов угодий, но не более ширины водоохранной зоны.

Для защиты поверхностных вод рек Пышма и Юрмач, в соответствии с регламентом использования территорий водоохранных зон проектом предлагается организация поверхностного водоотвода с территории поселка.

Водоотвод с поверхности поселка будет осуществляться преимущественно открытой сетью дождевой канализации - по железобетонным лоткам, укладываемым вдоль проезжих частей улиц и периметру проектируемого участка.

Отвод поверхностных стоков предлагается на три площадки проектируемых очистных сооружений дождевой канализации открытого типа, размещаемых: ОСДК № 1 в  районе очистных сооружений хозбытовой канализации; ОСДК № 2 в левобережной части реки Юрмач, в створе ул.Тельмана; ОСДК № 3 на устьевом правобережном участке реки Юрмач.

Источниками хоз-питьевого водоснабжения поселка приняты:

1. Усть-Юрмачское месторождение подземных вод (МПВ) с утвержденными эксплуатационными запасами 1020 м3/сут в составе Аксарихинского (скв. 1 рэ) – 700 м3/сут и Кипрушкинского (2 рэ) – 320 м3/сут участков.

Границы зон санитарной охраны для проектируемого Усть-Юрмачского МПВ в соответствии с рекомендациями отчета Уралгидроэкспедиции приняты:

- ЗСО I пояса – на расстоянии 30 м от скважин;

- ЗСО II пояса, согласно выполненным расчетам и определенному времени просачивания загрязненных вод до кровли водоносного горизонта – 1271 суток для скв.1 р.э и 1250 суток для скв.2 р.э, намного превышающего время выживания бактерий для условий напорного пласта II климатического района (200 суток), совпадающими с ЗСО I пояса;

- ЗСО III пояса – в пределах частного водозабора скважин (7 га – см. чертеж "Схема положения поселка в системе расселения").

2. Существующие скважины, расположенные на территории поселка: скв. № 4004, 4004а, 7023, 7024, 6717, 7686, 1908, 1, 2 с общей водоотдачей 1301 м3/сут.

Зоны санитарной охраны I, II, III пояса по существующим скважинам устанавливаются в соответствии с "Проектом организации зон санитарной охраны водозаборных скважин" МП ВКХ "Водоканал" (р.п.Пышма) 2004 г. и выполненным в составе этого проекта гидрогеологическим заключением № 2749 "ТЦ Уралгеомониторинг" (№ 17-410/03 от 29.12.2003) и составят:

ЗСО I пояса

- скважины № 4004, 4004а – 60 х 55 м;

- скважины № 7023, 7024, 6717 – радиусом 30 м;

- скважины № 7686, 1908 – радиусом 30 м;

- скважины № 1, 2 – 60 х 38 м;

ЗСО II пояса – совместить с I поясом по всем скважинам.

ЗСО III пояса – в пределах частных водосборных площадей:

- скважины № 4004, 4004а – 0,9 х 1,3 км;

- скважины № 7023, 7024, 6717 – 0,8 х 0,8 км;

- скважины № 7686, 1908 – 0,8 х 0,6 км;

- скважины № 1, 2 – 0,4 х 0,2 км.

Границы зон санитарной охраны от существующих скважин представлены на "Схеме водоснабжения и водоотведения" (см. чертеж инв.№ 2939).

Оценка санитарного состояния территорий ЗСО всех трёх поясов и рекомендуемые мероприятия даются подробно в "Проекте организации зон санитарной охраны водозаборных скважин".

3. Перспективный "Северо-Западный" участок МПВ.

После проведения поисково-оценочных гидрогеологических работ по этому участку и определения местоположения эксплуатационных скважин необходимо выполнить проект организации зон санитарной охраны по новым скважинам.

Мероприятия по I поясу:

- территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса;

- водопроводные сооружения, расположенные в  I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II и III поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с ЦГСЭН;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при

наличии санитарно-эпидемиологического заключения ЦГСЭН, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по II поясу:

- не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Все вышеперечисленные требования проектом учтены.

7.8.3. Охрана почвенно-растительного покрова.

Согласно проектному балансу территории общей площадью 1160 га  в границах действующей поселковой черты, площадь под застройку составит 631,6 га, из них под селитьбой – 389,0 га, в т.ч. усадебная застройка – 368,6 га. Дополнительно в ведении администрации поселка находится 1047 га территории.

Площадь свободных от застройки территорий составляет 61,7 га, в том числе 21,5 га- луга, 2,9 га- огороды, 37,3 га – прочие территории.

Общая площадь озеленения индивидуальных участков и 2-х этажного сектора составит 297,3 га. Зелеными насаждениями (садовыми, огородными участками, озеленением индивидуальной и 2-этажной застройки, зелеными зонами свободных территорий) будет занято 359 га земли.

Таким образом, зелеными насаждениями, существующим древостоем в проектном балансе занято 359 га земель, что составит 57%.

Мероприятием по восстановлению нарушенного почвенно - раститель-

ного покрова на территории бывшей площадки Камышловского леспромхоза является рекультивация  залежи опила и лигнина (отходов деревообработки) мощностью до 1,5-2,0 метров.

Использование лигнина в качестве грунта на приусадебном участке тре-

бует внесения в органическую фазу минеральных удобрений, минерального грунта и других компонентов (известь, печная зола и т.д.)

7.8.4. Санитарная очистка территории.

Проектом предусматривается плановая система очистки территории поселка с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твёрдых отходов.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* накопление отходов по поселку на расчетный срок составит 3,94 тыс.т, 15,64 тыс.м3 (см. "Расчеты по инженерному оборудованию" в архиве института).

Организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом на существующий полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО), расположенный в 3,8 км северо-западнее поселка. Возможность расширения существующего полигона ТБО (S=2,0га) имеется.

В связи с тем, что проектом на расчетный срок предусмотрено обеспечение всей жилой застройки поселка централизованной системой канализации, ассенизационного транспорта для жилой застройки не требуется.

Для вывоза твёрдых бытовых отходов, а также смета от уборки улиц и площадей необходимо 16 машин.

Вывоз отходов (снега) от зимней уборки дорог, улиц, дворов и территорий промышленных предприятий предлагается на площадку , организуемую рядом с проектируемыми очистными сооружениями ливневой канализации .

Рядом с существующим полигоном твёрдых бытовых отходов проектируется разместить скотомогильник (биотермическая яма). Существующий скотомогильник, расположенный в 150 м севернее существующего кладбища поселка, закрыт.

7.8.5. Охрана от шумового воздействия.

Источником шумового воздействия на жилую застройку поселка является железнодорожный транспорт.

Для создания акустического комфорта на селитебной территории поселка проектом предлагаются следующие мероприятия:

По автомобильному транспорту

1. Вынос внешнего транзитного транспорта на новую трассу федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень, проложенную севернее поселка в обход селитебной территории (см. чертеж "Схема положения поселка в системе расселения").

2. Строительство поселковых дорог, с которых осуществится обслуживание промышленных и коммунальных территорий вне жилых кварталов.

3. Создание законченной системы магистральных улиц путём строительства новых, реконструкции существующих с целью рассредоточения транспортной нагрузки на всю улично-дорожную сеть, вследствие чего происходит снижение величины шумовой характеристики автотранспортного потока и зоны акустического дискомфорта.

4. Устройство вдоль магистральных улиц полос зелёных насаждений, обеспечивающих шумозащиту и снижение концентрации вредных веществ.

По железнодорожному транспорту

Проектом принята СЗЗ от ж.д. магистрали – 100,0 м (СНиП 2.07.01-89* п.6.8).

Наибольшему шумовому воздействию подвержена жилая застройка в районе ж.д. станции Ощепково. Проектом предлагается устройство шумозащитных экранов с северной стороны от ж.д. станции и вдоль ул.Лазо.

В СЗЗ попадают приусадебные участки по ул.Кузнецова и ул.Кирова частично. Необходимо, чтобы со стороны железной дороги у этих участков были добротные ограждения, которые будут выполнять и функцию шумозащиты.

Не менее 50% СЗЗ от железной дороги должно быть озеленено (СНиП 2.07.01-89* п.6.8).

Проектом не предлагается размещение новых жилых территорий вдоль магистральной ж.д. линии.

Таким образом, можно сделать вывод, что осуществление перечисленных мероприятий позволит создать акустический комфорт на селитебной территории поселка.

Проектом предлагаются мероприятия по защите от шумового воздействия от трансформаторных установок  электроподстанций “Ощепково ” 110/10 кВт и “Светофор ”  110/10 кВт: создание шумозащитного экрана и шумозащитного озеленения изолирующего типа.

7.8.6. Охрана от электромагнитного воздействия

Мероприятием по защите от электромагнитного воздействия от воздушных линий электропередач 110 кВ является организация санитарного разрыва по 25 метров в каждую сторону от оси трассы (Правила устройства электроустановок ПУЭ).

7.9. Прогноз распределения земель.

На проектный срок территория в границе посёлка составит 1678,19 га. Обоснование изменения границы посёлка, включаемые, исключаемые участки подробно разобраны в разделе генерального плана  «Границы населённых пунктов» в части рабочего посёлка Пышма, выполненного ЗАО «Проектно- изыскательским институтом ГЕО» в 2009 году. В таблице 7.9.1 приведён прогноз распределения земель в проектной границе посёлка.

Таблица 7.9.1

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории | м2 / чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая площадь земель в проектной границе посёлка | 1678,19 | 100,0 | 1712,4 |
| в том числе территории: - жилых зон из них: - среднеэтажная застройка - малоэтажная застройка, в том числе: - индивидуальная застройка | 541,5 0,5 541,0 503,8 | 32,2 - 32,2 30,0 | 552,6 0,5 552,1 514,1 |
| - общественно-деловых зон | 30,0 | 1,8 | 30,6 |
| - производственно-коммунальных зон | 120,86 | 7,2 | 123,3 |
| - зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 317,2 | 18,9 | 323,7 |
| - рекреационных зон | 496,3 | 29,6 | 506,4 |
| - зон сельскохозяйственного использования | 125,0 | 7,5 | 127,6 |
| - иных зон | 47,33 | 2,8 | 48,2 |
| 2. Из общей площади земель города территории общего пользования | 303,7 | 18,1 | 309,9 |
| из них: - зеленые насаждения общего пользования - улицы, дороги, проезды, площади, набережные - прочие территории общего пользования | 24,7 247,0 32,0 | 1,5 14,7 1,9 | 25,2 252,0 32,7 |

Обеспеченность зелёными насаждениями в поселке к расчетному сроку предполагается выше нормы – 25 м2/чел за счет сохранения существующих лесных массивов и организации зоны отдыха.

8. Стратегия реализации генерального плана

8.1. После утверждения генерального плана поселка администрацией Муниципального образования совместно с выборными органами власти поселка должен быть разработан нормативный акт – "Правила землепользования и застройки". Этот документ "переводит" на правовой язык решения генерального плана и тем самым обеспечивает его последовательную реализацию и внесение текущих изменений по установленным легитимным процедурам.

Правила содержат правовое описание характеристики разрешенного использования и изменения объектов недвижимости применительно к различным зонам поселка; тем самым создается первый необходимый компонент для формирования земельных участков как объектов недвижимости.

Эффективному использованию поселковых ресурсов будет способствовать и внедрение автоматизированных систем учета градостроительного и земельного кадастров, являющихся одновременно и правовой, и фискальной системой управления.

8.2. Для реализации идей генерального плана необходимо выполнить:

а) в части градостроительства:

- схему зонирования территории поселка;

- проекты застройки кварталов, намеченных к освоению на проектный срок;

б) в части земельного устройства:

- земельный кадастр поселка;

- проект поселковой черты;

- проекты межевания территории;

в) для решения вопросов инженерного обеспечения территории:

- комплекс поисково-оценочных гидрогеологических работ Северо-западного перспективного участка МПВ;

- проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин нового Северо-западного перспективного участка;

- доизучение качества воды Усть-Юрмачского месторождения МПВ и существующих скважин, оставленных в балансе хоз-питьевого водоснабжения поселка;

- схему водоснабжения поселка в целом с учетом решений генплана, гидравлический расчет системы водоснабжения;

- корректуру схем теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения поселка на основе нового генплана и мероприятий по ресурсо- и энергосбережению;

- гидравлический расчет систем теплоснабжения от каждого источника, принятого в генплане;

г) для решения проблем транспортного обслуживания:

- проект автодороги, обеспечивающей въезд в поселок с федеральной автодороги;.

д) в целях реализации мероприятий по охране окружающей среды и условий проживания населения необходимо:

- разработать проекты санитарно-защитных зон промышленных предприятий поселка.

9. Основные мероприятия по организации территории поселка на      проектный срок

9.1. Жилищное строительство

1.В поселке имеются резервы для развития жилой зоны за счет реконструкции и уплотнения свободных территорий.

2. Увеличение жилищного фонда поселка планируется в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности и комплектности застройки жилых территорий. До 2020 года предполагается ввод в эксплуатацию 65,0 тыс.м2 общей площади жилых домов.

3.Увеличение объемов реконструкции и капитального ремонта существующего муниципального жилого фонда, вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон (5,3 тыс.м2).

4. ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, сокращение объемов физически и морально устаревшего фонда.

5.Постепенное увеличение темпов жилищного строительства.

Увеличение количества ежегодно вводимого жилищного фонда.

Среднегодовой ввод жилья на проектный период должен составить 3,6 тыс.м2 общей площади.

6.Увеличение показателя средней жилищной обеспеченности населения с 21,4 м2/чел. в 2002 г. до 28 м2/чел. в 2020 г.

9.2. Строительство объектов культурно-бытового назначения

1.Строительство межшкольного учебного комбината на 150 учащихся.

2.Строительство школы искусств на 150 мест.

3.Строительство среднего специального учебного заведения на 90 мест.

4.Строительство спортзала и бассейна в новом  досуговом центре.

5.Капитальный ремонт ДКСЦ, либо строительство нового здания.

6.Строительство Досугового центра со зрительным залом на 400 мест с

библиотекой.

7. Замена ветхого здания музея новым.

8.Строительство торговых центров и крытого рынка.

9. Строительство пожарного депо на 2 пожарных автомобиля.

10.Строительство прачечной, бани и гостиницы.

9.3.Транспортная инфраструктура

1.Строительство обхода федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень р.п.Пышма с целью исключения транзитного движения.

2.Строительство второго путепровода через магистральную железнодорожную линию в створе ул.Гоголя.

3.Строительство нового автовокзала на пересечении улиц Тюменская и Кирова.

4. Строительство улиц Новая-1, Новая-2, Победы, Объездной от пер.Ленинского до ул.Новая-2, строительство и реконструкция улиц Лазо и Кирова.

5.Строительство боксовых гаражей емкостью 160 машиномест.

6. Строительство открытых автостоянок для временного хранения автотранспорта перед объектами общественного назначения.

7.Организация кольцевой транспортной развязки на ул.Тюменской.

8.Строительство автозаправочной станции и станции технического обслуживания на коммунальной территории по ул.Ленина.

9.4. Водоснабжение

Для развития системы хоз.-питьевого водоснабжения поселка необходимо:

-Освоение проектируемого подземного источника Усть-Юрмачского месторождения подземных вод (МПВ) в составе Аксарихинского (скв. 1 р.э.) и Кипрушкинского (скв. 2 р. э.) водозаборных участков, расположенных в 5 км друг от друга на левобережье долины р.Пышма на отрезке от с. Тимохинское до д.Пылаева.

-Для водозаборов – скв.1 р.э. и скв.2 р.э. в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 организовать зоны санитарной охраны 3-х поясов, для станции

водоподготовки – ЗСО 1 пояса и санитарно-защитной зоны, для водоводов по незастроенной территории – санитарно-защитных полос.

-Для доизучения качества подземных вод по неорганическим веществам для уточнения содержания железа, марганца, кремния, лития, брома, бора существующих арт.скважин №4004, 4004а, 7023*, 7024*, 7686, 1908, 1, 2.

-Освоение перспективного участка, расположенного на северо-западной окраине поселка, рекомендованного для покрытия дефицита в воде хоз.-питьевого качества р.п.Пышма в количестве 1065 м3/сут Уральской гидрогеологической экспедицией, для чего необходимо выполнить комплекс поисково-оценочных гидрогеологических работ.

Усть-Юрмачское месторождение:

Строительство:

-Подающих водоводов 110мм;

-Насосной станции П подъема;

-Резервуаров чистой воды (2 х V = 700 м3) для хранения пожарного запаса, аварийного запаса и объема воды, необходимого для регулирования неравномерности водопотребления;

-Станция водоподготовки производительностью на расчетный срок 1020 м3/сут, в т.ч. 1 пусковой комплекс -700 м3/сут.,

-Двух водоводов Д 225 мм от насосной станции П подъема в систему поселка.

Перспективный участок на северо-западе поселка:

-Строительство вододоводов от скважин;

-Насосной станции  водоподготовки производительностью 1315 м3/сут;

-Резервуар чистой воды (2 х V = 700 м3)

-Сформировать основное водопроводное кольцо поселка Д 225 мм по улицам Кирова, Заводской, Куйбышева, Новая-1, Ленина.

9.5. Канализация

Предусмотреть расширение существующих очистных сооружений хоз.-бытовой канализации с полной биологической очистки до производительности 2300 м3/сут.

Необходимо осуществлять дальнейшее развитие системы хоз.-бытовой канализации поселка.

9.6. Теплоснабжение

Строительство:

- Блочной котельной (пер.Речной) у бани производительностью 4 Гкал/час.

-Новой блочной котельной МПМК производительностью 6,4 Гкал/час.

-Блочной котельной в жилом районе Ощепково, размещаемой рядом с баней по ул.Куйбышева.

-Новой блочной  котельной на территории ЦРБ.

-Электрокотельной в жилом районе Первомайка вместо существующей котельной железной дороги, работающей на угле, для обеспечения теплом жилых двухэтажных домов.

-Переоборудование в ТП существующей котельной №6 Песчаного карьера с подключением к котельной №1.

Необходимо дальнейшее развитие систем отопления и горячего водоснабжения в коттеджной и усадебной застройке от поквартирных газовых водонагревателей.

9.7. Электроснабжение

-Строительство ПС Юрмач 110/10  кВ, размещаемой в районе пересечения трассы Екатеринбург-Тюмень и автодороги на с. Четкарино с питающими ВЛ 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ «Трифоновская - Аксариха» и 2Трифоновская-Светофор»,

-Строительство двух РП  с питающими воздушными и кабельными ВЛ 10 кв.

9.8.Газоснабжение

Строительство двух головных газорегуляторных  пункта (ГГРП-1, ГГРП-2), размещаемых: ГГРП-1 – в северной части поселка, ГГРП-2 – в юго-западной части.

-Развитие системы газоснабжения поселка,

-Строительство 14 ГРП.

9.9. Связь

Для развития систем связи необходима модернизация телефонной сети поселка (в т.ч. полная замена морально и физически устаревшего оборудования АТС), повышение надежности и устойчивости телефонной связи за счет увеличения норм по обеспечению жителей нормами телефонной, компьютерной, спутниковой связью, развитие оптико-волоконных линий связи,

-Расширение до производительности 3300 номеров АТС по ул.Торговой.

9.10. Инженерная подготовка территории

-Строительство дамб обвалования на участках общей протяженностью 5500м.

-Сплошная подсыпка участков, расположенных в зоне 1% паводка, площадью 3 га.

-Рекультивация территории бывшего Пышминского лесхоза на участке общей площадью 16,5 га.

-Благоустройство прибрежной полосы р. Юрмач, включающее откосного крепления берега, террасирование склонов, озеленение, устройство пляжа, спортивных площадок, общей протяженностью 3700 м.

-Организация поверхностного стока посредством устройства преимущественно открытой сети дождевой канализации. Общей протяженностью 45, км.

-Строительство  трех площадок очистных сооружений дождевой канализации открытого типа.

9.11. Природоохранные мероприятия

-Проведение систематических (не менее чем годовых) замеров и лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны промышленных предприятий, имеющих на территории СЗЗ жилую застройку, с целью обоснования уменьшения размеров СЗЗ.

- Разработка проектов нормативов ПДВ, проектов СЗЗ промышленными предприятиями, имеющими на территории СЗЗ жилую застройку, с целью дальнейшего обоснования ее сокращения.

-вынос с территории коммунальных предприятий и служб производства, не выдерживающей санитарный разрыв до жилой застройки.

-Установка газоочистного оборудования, снижение концентрации вредных веществ в отходящей газовоздушной смеси.

-Снижение грузооборота до 5 тыс.т/год разгрузочной площадки угля МУП КХ.

-Проведение замеров уровня шумового воздействия, мероприятий по снижению шума: установление шумозащитного ограждения и шумозащитного озеленения на территории электроподстанций «Ощепково», «Светофор».

-Вынос внешнего транзитного потока на новую трассу федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень.

-Установление зон санитарной охраны источников хоз.-питьевого водоснабжения поселка.

-Полное инженерное благоустройство застройки: централизованное водоснабжение и канализование.

-Восстановление нарушенного почвенно-растительного покрова на территории бывшей площадки Камышловского леспромхоза.

9.12. Предложения по территориальным изменениям и новому строительству

1. В проект внесены предложения по изменению существующих границ р.п. Пышма на основании работы «Генеральный план Пышминского городского округа. Раздел: Проект границы р.п. Пышма», ответственный исполнитель ЗАО «Дубль-Гео» (Екатеринбург - 2007 г. Договор  МК №1709-07/РТ). Общее увеличение площади поселка по отношению к исходному 2002 году составит  518,19 га,  со 1160 га  до 1678,19 га.

* Подробнее см. работу «Генеральный план Пышминского городского округа. Раздел: Проект границы р.п. Пышма», ответственный исполнитель ЗАО «Дубль-Гео»

2. Проект не содержит предложений по изменению границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения, проект не содержит предложений по изменению границ земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области;

3. Проект не содержит предложений по изменению границ территорий объектов культурного наследия;

4. Проект не содержит предложений по изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения;

5.Из объектов нового строительства на 2020 год в поселке намечены к размещению:

- колбасный цех, СЗЗ-50м

-реконструкция, расширение очистных сооружений хозбытовой канализации, СЗЗ-200м

-скотомогильник, СЗЗ-500м, размещается за границей поселения

-свиноферма (ГУП ОПХ «Пышминское»), СЗЗ-500м, разместится за границей поселения в восточном направлении за расчетный срок.

Размещение данных объектов и предусмотренные планировочные мероприятия (установление СЗЗ) не окажут негативного влияния на окружающую среду.

- Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2003 | Расчетный срок 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границе посёлка, всего, | га | 1160,0 | 1678,19 |
|  | в том числе территории: - жилых зон | га/кв.м/ чел. | 389,0/377,7 | 541,5/552,6 |
|  | из них: среднеэтажные жилые дома малоэтажные жилые дома, в т.ч.: индивидуальные жилые дома | - " - - " - | 0,5/0,5 388,5/377,2 368,6/357,9 | 0,5/0,5 541,0/552,1 503,8/514,1 |
|  | - общественно-деловых зон - рекреационных зон - зон инженерной и транспортной инфраструктур - производственно-коммунальных зон - зон сельскохозяйственного назначения - иных зон | - " - - " - - " - - " - - " - - " - | 23,0/22,3 212,4/206,2 282,4/274,2 130,2/126,4 89,0/86,4 34,0/33,0 | 30,0/30,6 496,3/506,4 317,2/323,7 120,86/123,3 125,0/127,6 47,33/48,2 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования, всего | - " - | 227,9/221,2 | 303,7/309,9 |
|  | из них: - зеленые насаждения общего пользования - улицы, дороги, проезды, площади - прочие территории общего пользования | - " - - " - - " - | 2,2/2,1 193,0/187,4 32,7/31,7 | 24,7/25,2 247,0/252,0 32,0/32,7 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | % | 0,03 | 0,03 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,06 | 0,07 |
| 1.5 | Из общей территории: - земли государственной собствен. - земли частной собственности | га - " - | 1029,0 131,0 | н.д. н.д. |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 10,3 | 9,8 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилых зон | чел/га | 26,5 | 18,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м общей площади квартир | 220,8 | 275,0 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1,3 | 1,2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир |  | 210,0 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего в том числе: - государственной и муниципальной собственности - частной собственности | - " - - " - - " - |  | 10,8 - 10,8 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: - по техническому состоянию - по реконструкции - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - " - - " - - " - - " - |  | 2,6 1,0 7,2 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство, всего | тыс. кв.м общей площади квартир / % |  | 65,0/100 |
|  | в том числе: - двухэтажная секцион. застройка - двухэтажная блокированная застройка - индивидуальная застройка | - " - - " - - " - |  | 16,0/25,0 4,0/5,0 45,0/70,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Профессиональное училище | уч-ся | 108 | 200 |
| 4.2 | Дом детского творчества | - " - | 500 | 500 |
| 4.3 | Детская юношеская спортивная школа | место | 120 | 120 |
| 4.4 | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | место | 344/34 | 344/34 |
| 4.5 | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | уч-ся | 1630/160 | 1630/150 |
| 4.6 | Поликлиники, всего/1000 чел. | посещений в смену | 330/32 | 340/35 |
| 4.7 | Аптеки | объектов | 4 | 4 |
| 4.8 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | кв.м на 1 реб. до 1 года | 168 | 168 |
| 4.9 | Детский дом | место | 44 | 44 |
| 4.10 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория, всего/1000 чел. | га | 2,28/0,22 | 6,9/0,7 |
| 4.11 | Спортивные залы, всего/1000 чел. | кв.м площ. пола | 336/33 | 588/60 |
| 4.12 | Бассейны, всего/1000 чел. | м2 зеркала воды | - | 200/20 |
| 4.13 | Дом культуры, досуговый центр, всего/1000 чел. | место | 750/74 | 800/80 |
| 4.14 | Библиотека | тыс. ед. хранения | 36,7/3,6 | 44,1/4,5 |
| 4.15 | Торговый центр | тыс. кв.м общ. площади | - | 3,0 |
| 4.16 | Предприятия торговли, всего/1000 чел. | м2 торговой площади | 4510/94 | 3620/280 |
| 4.17 | Рыночный комплекс | м2 торговой площади | 150/15 | 250/24 |
| 4.18 | Военный комиссариат | объект | 1 | 1 |
| 4.19 | Телеграф | объект | 1 | 1 |
| 4.20 | Банк, сбербанк | объект | 1 | 1 |
| 4.21 | Отделение связи | объект | 1 | 3 |
| 4.22 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | место | 235/23 | 390/40 |
| 4.23 | Учреждения бытового обслуживания, всего/1000 чел. | раб. место | 20/2 | 90/9 |
| 4.24 | Прачечная, всего/1000 чел. | кг белья в смену | - | 800/80 |
| 4.25 | Приёмный пункт химчистки, всего/1000 чел. | кг вещей в смену | - | 120/11,4 |
| 4.26 | Баня, всего/1000 чел. | место | 36/3,5 | 50/5 |
| 4.27 | Гостиница, всего/1000 чел. | место | 31/3,0 | 60/6 |
| 4.28 | Жилищно-эксплуатационная база | объект | 1 | 1 |
| 4.29 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | 4 | 6 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 37,5 | 60,5 |
|  | в том числе: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке: основные второстепенные | - " - - " - - " - - " - |  | 11,0 16,75 12,75 20,00 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 15,0 | 16,0 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |
|  | в том числе: - постоянного хранения - временного хранения | маш. мест - " - | 215 50 | 375 200 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление, всего | тыс. куб.м/ сут. |  | 2,835 |
| 6.2 | Водоотведение | - " - |  | 2,268 |
| 6.3 | Электропотребление на коммунально-бытовые нужды | МВт |  | 6,5 |
| 6.4 | Расход газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м / год | - | 25,412 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | ГКал/час МВт | - | 72,2 83,9 |
|  | в т.ч. от централизованной системы | - " - | - | 27,6 32,14 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.м3/год тыс. тонн | - | 15,64 3,94 |
|  | в том числе утилизируемых |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по инженерной подготовке территории |  |  |  |
| 7.1 | Защита от затопления дамбами обвалования | км | - | 5,50 |
| 7.2 | Сплошная подсыпка | га | - | 42,50 |
| 7.3 | Рекультивация свалки лигнина | га | - | 16,50 |
| 7.4 | Благоустройство берега | км | - | 3,70 |
|  | Сети и сооружения по отводу и очистке поверхностных стоков |  |  |  |
| 7.5 | Открытая дождевая канализация | км | - | 37,60 |
| 7.6 | Закрытая дождевая канализация | км | - | 1,94 |
| 7.7 | Очистные сооружения открытого типа | ед. | - | 3 |
| 8 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 16,5 |
| 8.2 | Уровень шумового воздействия | дБ |  | - |
| 8.3 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  | 16,5 |

11.  Приложение

стр.

10.1. Задание на разработку генерального плана р.п.Пышма

Свердловской области ………………………………………………………  134

10.2. Протокол совещания по согласованию эскиза

генерального плана р.п.Пышма от 13.10.2005 …………………………….. 141

10.3. Письмо администрации МО "Пышминский район"

о рассмотрении и согласовании численности населения и эко-

номической базы р.п.Пышма № 2430 от 19.10.2005 ………………………  144

10.4. Письмо ОАО "Уралгражданпроект" зам. Главного

государственного врача по Свердловской области о санитарно-

защитных зонах промышленных и коммунально-складских

объектах № 40/20-10 от 05.11.2003	…………………………………………. 145

10.5. Письмо ФГУ "Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Пышминском районе Сверд-

ловской области № 412 от 11.11.2003 ……………………………………	… 149

10.6. Письмо ОАО "Уралгражданпроект" начальнику

территориального отдела территориального управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Свердловской области в г.Камышлове,

Камышловском и Пышминском районах   от 18.10.2005 ……………….	… 150

10.7. Письмо территориального отдела территориального

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Камышлове, Камышловском и Пышминском районах от 02.03.2006

на № 220/10 от 18.10.2005 …………………………………………………... 151

10.8. Письмо "Свердловэнерго" № 82-18/1243 от 24.04.2006 ……	… 155

10.9. Гидрогеологическое заключение № 16940 об источнике

хоз-питьевого водоснабжения р.п.Пышма МО "Пышминский район"

от 07.07.2006 ……………………………………………………………….	… 156

10.10. Протокол рабочего совещания по рассмотрению схемы

инженерного обеспечения р.п.Пышма в составе генерального плана

от 19.07.2006 ……………………………………………………………….	… 162

10.11. Заключение  "Уралнедра" № 35-15/2-001 от 11.01.2006………168