Администрация Пышминского городского округа

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ  ПЫШМИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 2.13. Градостроительное зонирование и градостроительные регламенты применительно к д. Речелга

2010 г.

Содержание

Глава 1. Общие положения	3

Глава 2. Перечень территориальных зон.	5

Глава 3. Карта градостроительного зонирования	5

Глава 4. Условные обозначения, наименования территориальных зон, видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах границ территориальных зон.	6

Глава 5. Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного капитального строительства в различных зонах жилой застройки	9

Глава 6. Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости, установленных зонами с особыми условиями использования территорий	10

Приложение: карта  градостроительного зонирования территории, зоны с особыми условиями использования территории д. Речелга.

- Глава 1. Общие положения

1.1.Виды разрешенного использования Земельных участков и объектов капитального строительства– виды деятельности, осуществлять которые на земельных участках и в иных объектах недвижимости разрешено в силу указания этих видов в градостроительных регламентах при соблюдении требований, установленных настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами.

1.2.Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

1.3.Водоохранная зона - территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

1.4.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства- виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования недвижимости и осуществляются совместно с ними

1.5.Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территории Пышминского городского округа, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

1.6.Градостроительная документация – документы территориального планирования (генеральный план), градостроительного зонирования (настоящие Правила) и документация по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания и градостроительные планы земельных участков).

1.7.Градостроительное зонирование - зонирование территории Пышминского городского округа в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

1.8.Градостроительные регламенты – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные проектом зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитными, водоохранными зонами и иными зонами с особыми условиями использования территорий.

1.9.Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные, другие объекты и территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц), границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

1.11. Линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, объектов капитального строительства.

1.12. Основные виды разрешенного использования Земельных участков и объектов капитального строительства- виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований при условии соблюдения требований технических регламентов. Право указанного выбора без дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

1.13 Территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты.

1.14 Зоны общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

1.15. Условно разрешённые виды использования недвижимости – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в главе 3  настоящих Правил в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определённом статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Глава 2. Перечень территориальных зон.

- Таблица 1.

| Перечень зон выделенных на «Карте градостроительного зонирования» применительно к д.Речелга, д. Нагибина, д.Налимова |  |
| --- | --- |
| Ж | Жилая зона |
| Ж - 1 | Зона жилой застройки усадебного типа |
| ОД | Общественно-деловая зона |
| ОД (К) | Зона общественно-деловая (комплексная) |
| ОД (С-6) | Зона учебных комплексов |
| П | Производственная зона |
| П-4 | Производственная зона IV-го класса |
| СХ | Сельскохозяйственная зона |
| СХ-3 | Сельскохозяйственная зона III класса |
| СХ-5 | Сельскохозяйственная зона V класса |
| СХ(З) | Сельскохозяйственная (защитная) зона |
| СХ(З) | Сельскохозяйственная (защитная) зона |
| Р | Зона рекреационного назначения |
| Р-1 | Зона озеленения общего пользования |
| С (О) | Зона специального назначения |
| С(О)-5 | Зона специального назначения V класса |

- Глава 3. Карта градостроительного зонирования

Карта градостроительного зонирования показывает расположение зон в пределах территории д. Речелга, ее границы и кодировку и составляет неотъемлемую часть настоящих Правил. Границы зон установлены по осям проездов, дорог, красным линиям улиц, линиям регулирования застройки, границам полос отвода линий коммуникаций, границам д. Речелга, естественным природным рубежам, границам установленных зон ограничений, иным границам.

- Глава 4. Условные обозначения, наименования территориальных зон, видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах границ территориальных зон.

Таблица 2

| Обозна- чение зон | Наименование зон | Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства для отнесения их к одной территориальной зоне, определения функциональных подзон, параметров их планируемого развития и видов разрешенного использования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основной вид разрешенного использования | Вспомогательный вид разрешенного использования | Условно разрешенный вид использования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ж | Жилая зона | Застройка территории жилыми зданиями, встроено-пристроенными и отдельно стоящими объектами обслуживания, общественного питания и торговли, в том числе: |  |  |
| Ж - 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками; 2) личное подсобное хозяйство; 3) блокированные жилые дома с земельными участками; 4) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 5) школы общеобразовательные, иные объекты образования | 1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т.д.); 2)строения для содержания домашнего скота и птицы. 3) стоянки автомобилей не более чем на две машины на каждом участке; 4) площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; 5) объекты пожарной охраны; 6) огород, сад, палисадник | 1) объекты торговли; 2) объекты медицинского и фармацевтического обслуживания; 3) объекты связи; 4) объекты бытового обслуживания; 5) объекты досуга; 6) объекты общественного питания; 7) объекты культуры, искусства; 8) административные здания, офисы организаций; 9) финансово-кредитные учреждения; 10) спортивные сооружения; 11) площадки для сбора мусора; 12) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки) |
| ОД | Общественно-деловая зона | Застройка территории многофункциональными комплексными объектами (ОДК) и специализированными (ОДС) объектами общественно-делового назначения, в том числе: |  |  |
| ОД (К) | Общественно-деловая зона (комплексная) | многофункциональные комплексы либо относительно компактно сосредоточенные объекты разного функционального назначения | 1) парки, скверы; 2) наземные стоянки автомобилей; 3) паркинги подземные и наземные; 4) офисные здания; |  |
| ОД(С-6) | Зона учебных комплексов | 1) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 2) школы общеобразовательные, иные объекты образования | 1) спортивные сооружения; 2) объекты общественного питания; 3) хозяйственные объекты для обслуживания учебных заведений; 4) зеленые насаждения; 5) автостоянки для временного хранения автомобилей у учебных заведений; 6) гаражи для хранения автотранспортных средств учебных заведений | 1) административные здания |
| П | Производственная зона | Производственная зона |  |  |
| П-4 | Производственная зона IV-го класса | предприятия и производства с СЗЗ 100 м, включая: 1) производства лесопильные. | 1) административные, офисные здания; 2) ведомственные научно - исследовательские институты и их производственные лаборатории; 3) предприятия общественного питания; 4) склады; 5) объекты инженерного обеспечения предприятий; 6) пожарные депо; 7) стоянки открытые наземные; 8) паркинги подземные и наземные | 1) АЗС, станции технического обслуживания |
| СХ | Сельскохозяйствен-ная зона. | Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01, в том числе: |  |  |
| СХ-3 | Сельскохозяйствен-ная зона III класса | Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 300 м, включая: 1) фермы крупного рогатого скота (всех специализаций); 2) фермы овцеводческие, коневодческие, птицеводческие; 3) гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники; 4) склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 тонн; 5) поля, подвергающиеся обработке пестицидами с применением тракторов. | 1) административные, офисные здания; 2) объекты инженерной инфраструктуры; 3) объекты обслуживания персонала. |  |
| СХ-5 | Сельскохозяйствен-ная зона V класса | Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 50 м, включая: 1) хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна; 2) материальные склады, обеспечивающие процесс сельхоз производства. | 1) административные, офисные здания; 2) объекты инженерной инфраструктуры; 3) объекты обслуживания персонала. |  |
| СХ (З) | Сельскохозяйствен-ная (защитная) зона | Организация озеленения санитарно-защитных зон от предприятий и сооружений сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду |  |  |
| СХ (З) | Сельскохозяйствен-ная (защитная) зона | 1) древесно-кустарниковая растительность; 2) поля, огороды, сады и плодопитомники, предназначенные для выращивания овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников | 1) административные, офисные здания; 2) объекты инженерной инфраструктуры; 3) объекты обслуживания персонала | 1) объекты пожарной охраны |
| Р | Зона рекреационного назначения | Размещение объектов и сооружений рекреационного назначения, в том числе: |  |  |
| Р-1 | Зона озеленения общего пользования | 1) древесно-кустарниковая растительность |  | 1) объекты пожарной охраны |
| С (О) | Зона специального назначения | Застройка и использование территории особо охраняемыми объектами специального назначения, предназначенными для погребения умерших и организация санитарно-защитных зон от этих объектов. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01, в том числе: |  |  |
| С(О)-5 | Зона специального назначения V класса | закрытые кладбища и мемориальные комплексы, колумбарии, сельские кладбища с СЗЗ 50 м | 1) административные, офисные здания; 2) культовые объекты; 3) объекты инженерной инфраструктуры. |  |

- Глава 5. Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного капитального строительства в различных зонах жилой застройки

Ж-1 - зона жилой застройки усадебного типа

5.1. Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица 3

| Виды параметров и единицы измерения |  | Значения параметров применительно к основным разрешенным видам использования недвижимости |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отдельно стоящий односемейный дом | Отдельно стоящие блокиро-ванные 2-х,3-х,4-х кв. дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предельные параметры земельных участков на территориях жилой застройки |  |  |  |
| Минимальная площадь участка на 1 семью на новых территориях: - включая площадь застройки | кв.м | 700 | 700 |
| Минимальная площадь участка на 1 семью на реконструируемых территориях жилой застройки: - включая площадь застройки - без площади застройки | кв.м | 150 | 150 50 |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | м | 20 | 30 |
| Предельные параметры разрешенного строительства в пределах участков |  |  |  |
| Коэффициент застройки участка |  | 0,3 | 0,3 |
| Коэффициент плотности застройки |  | 0,6 | 0,6 |
| Минимальный отступ строений от передней границы участка | м | по линии застройки | по линии застройки |
| Минимальные отступы строений от боковых границ участка: - основного строения - от постройки для содержания скота и птицы - прочих строений (гараж, баня и пр.) | м м м | 3 4 1 | 3 4 1 0 – в случае блокировки строений |
| Минимальное расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках | м | 6 | 6 |
| Этажность строений | эт. | до 3-х включительно | до 3-х включительно |
| Максимальная высота строений (до конька крыши) | м | 13,6 | 13,6 |
| Максимальная высота стен строений (до верха плоской кровли) | м | 9,6 | 9,6 |

Примечания к таблице

Примечание 1.

Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей.

Примечание 2.

Допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что:

- имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения;

- расстояния между основными строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 метров, а расстояния между вспомогательными строениями (хозяйственными постройками, гаражами и проч.) равны или превышают 2 метра (допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).

Примечание 3.

Соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

5.2. Нормы парковки

На земельном участке должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее:

- отдельностоящий жилой дом: 1 машиноместо на жилую единицу

- отдельностоящий блокированный двух-, трех-, четырехсемейный дом: 1 машиноместо на жилую единицу.

- Глава 6. Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости, установленных зонами с особыми условиями использования территорий

Таблица 6

| Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования по видам ограничений хозяйственной деятельности. |  |
| --- | --- |
| В (З) | водоохранная зона рек, водоемов |
| В (зп) | прибрежная защитная полоса |
| Бп | береговая полоса |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |

6.1. В (З)– Водоохранная зона рек и водоемов.

6.1.1. Назначение зоны В (З) – установление специального режима хозяйственной и иной деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водного объекта, сохранения среды обитания объектов водного животного и растительного мира.

6.1.2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года

6.1.3. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

6.1.4. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

6.1.5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

6.2. В зп – Прибрежная защитная полоса.

6.2.1. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.

6.2.2. Все ограничения, указанные для В (З) водоохранной зоны распространяются на прибрежную зону и запрещается дополнительно:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.3  Бп - Береговая полоса.

6.3.1. Береговая полоса находится в пределах водоохранных зон с соответственной необходимостью применения их регламентов.

6.3.2.  По основному виду использования разрешается размещение:

1) Объекты общего пользования: парки, скверы, оборудованные пляжи, рыболовные площадки, причалы плавучих средств;

2) Озеленение, благоустройство.

6.3.3.  В пределах указанной зоны запрещается:

1) установка ограждений, других сооружений, препятствующих свободному передвижению и пребыванию людей у водного объекта.

2) устройство стоянок и проездов автомобильного транспорта.

6.4. СЗЗ-Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

6.4.1.Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством  и в соответствие их классам санитарной опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в редакции от 29.09.2007г.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий и натурных исследований.

Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

6.4.2. Основной вид разрешенного использования:  Древесно-кустарниковые насаждения устойчивые к загрязнению атмосферы и эффективные в очистке воздуха; газон, пешеходные зоны с твердым покрытием.

Рекомендуемые породы:

Деревья: алыча растопыренная, боярышники, вяз, груша уссурийская, дубы черешчатый и красный, ива, клён (кроме ясенелистного), липа, ольха, рябина, слива уссурийская, тополь берлинский, яблоня сибирская, ясень, сосна сибирская (кедр), сосна обыкновенная, лиственница сибирская

Кустарники: айва японская, барбарис, дёрен белый, калина, кизильник, лох узколистный, сирень, снежноягодник, спирея, форзиция (форсайтия), чубушник венечный (жасмин), шиповник морщинистый.

6.4.3. Вспомогательный (дополнительный) вид разрешенного использования: разрешается размещение предприятий меньшего класса вредности (кроме пищевых), пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, здания управления, конструкторские бюро, поликлиники, общественные здания административного назначения; артезианские скважины для технического водоснабжения, инженерные сети и сооружения.

6.4.4. Разрешенный вид использования при выполнении особых условий:

В СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия.

Существующая жилая застройка с условием, что будут разработаны и утверждены Проекты санитарно-защитных зон, в соответствии с которым:

I-й вариант – сокращение границ СЗЗ и сохранение жилой зоны;

II-й вариант – отселение проживающих из пределов установленной СЗЗ согласно плана мероприятий по организации СЗЗ.

6.4.5. В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- -предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

6.4.6. Запрещенный  вид использования:

- объекты для проживания людей,

- коллективные или индивидуальных дачные и садово-огородные участки,

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; предприятия пищевых отраслей промышленности,

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивные сооружения,

- парки,

- образовательные и детские учреждения,

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

6.4.7. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60 % площади; для предприятий II и III класса - не менее 50 %; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

6.4.8. В СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия.

6.3.9. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно – защитной зоны.