Администрация Пышминского городского округа

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ  ПЫШМИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 2.18. Градостроительное зонирование и градостроительные регламенты применительно к д. Комарова

2010 г.

Содержание

Глава 1. Перечень территориальных зон (Таблица 1)……………………………………………….3

Глава 2. Карта территориального зонирования……………………………………………………...3

Глава 3. Условные обозначения, наименования территориальных зон, видов и

параметров разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства в пределах границ территориальных зон (Таблица 2)……………...4

Глава 4. Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного

капитального строительства в различных зонах……………………………………………………..6

Глава 5. Градостроительные регламенты по видам зон ограничения

хозяйственной деятельности………………………………………………………………………….9

- Глава 1. Перечень территориальных зон.

- Таблица 1

| ## Перечень зон выделенных на Карте градостроительного зонирования применительно к д. Комарова. |
| --- |
| #### Ж | ## Жилая зона |
| Ж - 1 | Зона жилых домов усадебного типа |
| Ж - 2 | Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов |
| Р | ## Зона рекреационного назначения |
| Р-1 | Зона отдыха, парков, скверов, садов. |
| ООТ | Зона особо охраняемых территорий |
| ООТ(Л) | Зона особо охраняемых территорий – сохраняемого ландшафта |
| С | Зона специального назначения |
| С(УД) | Зона специального назначения размещения улично-дорожной сети |
| ЗОП | Зона общего пользования |

Глава 2. Карта градостроительного зонирования

Схема градостроительного зонирования показывает расположение зон в пределах границ д. Комарова, их границы и кодировку и составляет неотъемлемую часть настоящих Правил. Границы зон установлены по осям проездов, дорог, красным линиям улиц, линиям регулирования застройки, границам полос отвода линий коммуникаций, границе д. Комарова, естественным природным рубежам, границам установленных зон ограничений.

(Схема)

Глава 3. Условные обозначения, наименования территориальных зон, видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах границ территориальных зон.

# Таблица 2

| Обозначение зон | Наименование зон | Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства для отнесения их к одной территориальной зоне, определения функциональных подзон, параметров их планируемого развития и видов разрешенного использования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основной вид разрешенного использования |  | Вспомогательный вид разрешенного использования |  | Условно разрешенный вид использования |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Ж | Жилая зона | Застройка территории жилыми зданиями, встроено-пристроенными и отдельно стоящими объектами обслуживания, общественного питания и торговли, в том числе: |  |  |  |  |
| Ж - 1 | Зона жилых домов усадебного типа | 1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками; 2) личное подсобное хозяйство; 3) блокированные жилые дома с земельными участками; 4) детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 5) школы общеобразовательные, иные объекты образования |  | 1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т.д.); 2)строения для содержания домашнего скота и птицы. 3) стоянки автомобилей не более чем на две машины на каждом участке; 4) площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; 5) объекты пожарной охраны; 6) огород, сад, палисадник |  | 1) объекты торговли; 2) объекты медицинского и фармацевтического обслуживания; 3) объекты связи; 4) объекты бытового обслуживания; 5) объекты досуга; 6) объекты общественного питания; 7) объекты культуры, искусства; 8) административ-ные здания, офисы организаций; 9) финансово-кредитные учреждения; 10) спортивные сооружения; 11) площадки для сбора мусора; 12) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки) |
| Ж - 2 | Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов | многоквартирные (более двух квартир) 1-3-х этажные жилые дома секционного либо блокированного типа с приквартирными земельными участками |  | 1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли; 2) отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, детские сады и иные объекты дополнительного образования); 3) детские площадки; 4) площадки хозяйственного назначения; 5) спортивные площадки; 6) наземные стоянки автомобилей |  | 1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 200 кв.м.; 2) блоки хозяйственных построек (гаражи, сараи, надворные туалеты) |
| Р | Зона рекреационного назначения | Размещение объектов и сооружений рекреационного назначения, в том числе: |  |  |  |  |
| Р-1 | Зона парков, скверов, садов | 1) предприятия общественного питания; 2) фонтаны; 3) открытые эстрады; 4) танцплощадки; 5) площадки для детских игр и отдыха, спортплощадки; 6) туалеты общественные; 7) мемориальные сооружения |  | стоянки открытые наземные |  |  |
| ООТ | Зона особо охраняемых территорий | Зона сохраняемого ландшафта |  |  |  |  |
| ООТ (Л) |  | 1) объекты инженерной инфраструктуры; 2) декоративные зеленые насаждения и объекты ландшафтного дизайна; 3) беседки и другие объекты садово-парковой архитектуры; 4) пляжи, тропы, аллей и т.п. |  |  | 1) сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков; 2) улично-дорожная сеть; 3) сооружения защиты от затопления и подтопления. |  |
| С | Зона специального назначения | Размещение улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| С (УД) | Зона специального назначения - размещение улично-дорожной сети | 1) дороги, улицы, переулки, проезды, проходы. | 1) линейные объекты инженерной инфраструктуры; 2) остановочные пункты общественного транспорта; 3) пожарные гидранты; 4) палисадники, примыкающие к домам; 5) временные объекты торговли и общественного питания (киоски, павильоны); 6) рекламные конструкции; 7) площадки для мусоросборников. |  |  |  |
| ЗОП | Зона общего пользования | Застройка и использование территории для прокладки линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в границах черты населенных пунктов |  |  |  |  |
|  |  | 1) улицы и дороги всех категорий; 2) подземные и наземные инженерные коммуникации всех видов (теплотрассы, водоводы, канализационные коллекторы и тому подобные объекты); 3) пастбища для частного скота; 4) детские игровые, спортивные площадки. |  | 1) временные здания и сооружения (киоски, павильоны, остановочные комплексы) |  | палисадники жилых домов усадебного типа, расположенных в зоне Ж-1 |

Глава 4. Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного капитального строительства в различных зонах жилой застройки

Ж-1 - зона жилой застройки усадебного типа

1.1. Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица 3

| Виды параметров и единицы измерения |  | Значения параметров применительно к основным разрешенным видам использования недвижимости |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отдельно стоящий односемейный дом | Блокированные 2-х,3-х,4-х кв. дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предельные параметры земельных участков на территориях жилой застройки |  |  |  |
| Минимальная площадь участка на 1 семью на новых территориях: - включая площадь застройки | кв.м | ИЖС-700 ЛПХ-1000 | 175 |
| Минимальная площадь участка на 1 семью на реконструируемых территориях жилой застройки: - включая площадь застройки | кв.м | ИЖС-150 ЛПХ-700 | 150 |
| Максимальная площадь участка на 1 семью на новых территориях: - включая площадь застройки | кв.м | ИЖС-2500 ЛПХ-5000 | 625 |
| Максимальная площадь участка на 1 семью на реконструируемых территориях жилой застройки: - включая площадь застройки | кв.м | ИЖС-2500 ЛПХ-5000 | 500 |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | м | 20 | 30 |
| Предельные параметры разрешенного строительства в пределах участков |  |  |  |
| Коэффициент застройки участка |  | 0,3 | 0,3 |
| Коэффициент плотности застройки |  | 0,6 | 0,6 |
| Минимальный отступ строений от передней границы участка | м | по линии застройки | по линии застройки |
| Минимальные отступы строений от боковых границ участка: - основного строения - от постройки для содержания скота и птицы - прочих строений (гараж, баня и пр.) | м м м | 3 4 1 | 3 4 1 0 – в случае блокировки строений |
| Минимальное расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках | м | 6 | 6 |
| Максимальная высота строений (до конька крыши) | м | 13,6 | 13,6 |
| Максимальная высота стен строений (до верха плоской кровли) | м | 9,6 | 9,6 |

Примечания к таблице

Примечание 1.

Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей. Исключения могут быть предоставлены только по процедурам специальных согласований, проводимых в порядке статьи настоящих Правил.

Примечание 2.

Допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что:

- имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения;

- расстояния между основными строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 метров, а расстояния между вспомогательными строениями (хозяйственными постройками, гаражами и проч.) равны или превышают 2 метра (допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).

Примечание 3.

Соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

1.2. Нормы парковки

На земельном участке должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее:

- отдельностоящий жилой дом: 1 машиноместо на жилую единицу

- отдельностоящий блокированный двух-, трех-, четырехсемейный дом: 1 машиноместо на жилую единицу.

2. Ж-2 - зона малоэтажных многоквартирных жилых домов

2.1. Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица 4

| Виды параметров | единицы измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отдельно стоящий блокированные 2-х,3-х,4-х кв. дома | Многоквартирные дома не выше 3-х этажей |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Предельные параметры земельных участков |  |  |  |
| Минимальная площадь | кв.м | 150 на каждую квартиру, часть жилого дома | 1000 |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | м | 30 | 32,0 |
| Предельные параметры разрешенного строительства в пределах участков |  |  |  |
| Максимальный процент застройки участка | % | 50 | 50 |
| Минимальный отступ строений от передней границы участка | м | по линии застройки | 5 |
| Минимальное расстояние от границ соседнего участка до: основного строения хозяйственных и прочих строений | м | а) 0 – в случае блокировки строения б) 3 – в иных случаях | 6 |
| Минимальный отступ строений от задней границы участка | м | 3 | 6 |
| Максимальная высота строений (до конька крыши) | м | 13,6 | 16 |
| Максимальная высота стен строений (до верха плоской кровли) | м | 9,6 | 11,6 |

Примечания к таблице

Примечание 1.

Предельные параметры разрешенного строительства применительно к видам (объектам) использования недвижимости нежилого характера должны соответствовать представленным в таблице показателям.

Примечание 2.

Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей. Исключения могут быть предоставлены только по процедурам специальных  согласований.

Максимальное количество вновь возводимых жилых единиц на земельном участке должно определяться из расчета: не более одной жилой единицы на каждые 400 кв.м участка - в случаях строительства блокированных многосемейных (2-х, 3-х, 4-х квартирных) домов. Применительно к строительству многоквартирных домов не выше 3 этажей указанный показатель определяется из расчета 5 жилых единиц на каждые 400 кв.м земельного участка.

Примечание 3.

Допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что:

- имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения,

- расстояния между основными строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 метров, а расстояния между вспомогательными строениями (хозяйственными постройками, гаражами и проч.) равны или превышают 2 метра (допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).

Примечание 4.

Соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

2.2. Нормы парковки

На земельном участке должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее:

- блокированный многосемейный дом: 1 машиноместо на жилую единицу

- многоквартирный дом не выше 3 этажей: количество машиномест 66% от количества жилых единиц.

Глава 5. Градостроительные регламенты по видам зон ограничения хозяйственной деятельности.

Таблица 6

| ## Перечень зон, дополнительно выделенных на карте зонирования по видам ограничений хозяйственной деятельности.. |
| --- |
| #### В (З) | ## водоохранная зона рек и водоемов |
| В (зп) | прибрежная защитная полоса |
| Бп | ## береговая полоса |
| СЗЗ | ## санитарно-защитная зона |

5.1. В (З)– Водоохранная зона рек и водоемов.

5.1.1. Назначение зоны В (З) – установление специального режима хозяйственной и иной деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водного объекта, сохранения среды обитания объектов водного животного и растительного мира.

5.1.2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

5.1.3. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

5.1.4. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5.1.4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5.2. В (зп) – Прибрежная защитная полоса.

5.2.1. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.

5.2.2. Все ограничения, указанные для В (З) водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу и запрещается дополнительно:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

5.3  Бп - Береговая полоса.

5.3.1. Береговая полоса находится в пределах водоохранных зон с соответственной необходимостью применения их регламентов.

5.3.2.  По основному виду использования разрешается размещение:

1) Объекты общего пользования: парки, скверы, оборудованные пляжи, рыболовные площадки, причалы плавучих средств;

2) Озеленение, благоустройство.

5.3.3.  В пределах указанной зоны запрещается:

1) установка ограждений, других сооружений, препятствующих свободному передвижению и пребыванию людей у водного объекта.

2) устройство стоянок и проездов автомобильного транспорта.

5.4. СЗЗ-Санитарно-защитная зона.

5.4.1. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

5.4.2. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством  и в соответствие их классам санитарной опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в редакции от 29.09.2007г.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий и натурных исследований.

Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

5.4.3. Основной вид разрешенного использования:  Древесно-кустарниковые насаждения устойчивые к загрязнению атмосферы и эффективные в очистке воздуха; газон, пешеходные зоны с твердым покрытием.

Рекомендуемые породы:

Деревья: алыча растопыренная, боярышники, вяз, груша уссурийская, дубы черешчатый и красный, ива, клён (кроме ясенелистного), липа, ольха, рябина, слива уссурийская, тополь берлинский, яблоня сибирская, ясень, сосна сибирская (кедр), сосна обыкновенная, лиственница сибирская

Кустарники: айва японская, барбарис, дёрен белый, калина, кизильник, лох узколистный, сирень, снежноягодник, спирея, форзиция (форсайтия), чубушник венечный (жасмин), шиповник морщинистый.

5.4.3. Вспомогательный (дополнительный) вид разрешенного использования: разрешается размещение предприятий меньшего класса вредности (кроме пищевых), пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, здания управления, конструкторские бюро, поликлиники, общественные здания административного назначения; артезианские скважины для технического водоснабжения, инженерные сети и сооружения.

5.4.4. Разрешенные виды использования при выполнении особых условий:

В СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия.

Существующая жилая застройка с условием, что будут разработаны и утверждены Проекты санитарно-защитных зон, в соответствии с которым:

I-й вариант – сокращение границ СЗЗ и сохранение жилой зоны;

II-й вариант – отселение проживающих из пределов установленной СЗЗ согласно плана мероприятий по организации СЗЗ.

5.4.5. В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

5.4.6. Запрещенный  вид использования: объекты для проживания людей, коллективные или индивидуальных дачные и садово-огородные участки, предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; спортивные сооружения, парки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактических и оздоровительные учреждения общего пользования.

5.4.6. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60 % площади; для предприятий II и III класса - не менее 50 %; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

5.4.7. В СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия.

5.4.8. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно – защитной зоны.